|  | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МАХОШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ Мостовского района Краснодарского края ТОМ II Часть 1 Пояснительная записка (материалы по обоснованию генерального плана) (в ред. от 13.06.2016 г.) Краснодар, 2011 г. |
| --- | --- |

Российская Федерация

НП «КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ»

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР

КУЛИКОВ

АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ

352570, Россия, Краснодарский край, пгт.Мостовской,  ул. Полевая, 2А телефон +7(918) 150-60-50

e-mail: kulikovkan@gmail.com

Договор № 13/06 от 06 июня 2016 г.

Заказчик: Администрация Махошевского сельского поселения Мостовского района

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МАХОШЕВСКОГО

сельского поселения

Мостовского района Краснодарского края

ТОМ I

Утверждаемая часть проекта

Часть 1

Положения о территориальном планировании

(в ред. от 13.06. 2016 г.)

| Индивидуальный предприниматель | А.Н. Куликов |
| --- | --- |

пгт. Мостовской, 2016 г.

| СОСТАВ АВТОРСКОГО КОЛЛЕКТИВА И УЧАСТНИКОВ РАЗРАБОТКИ |  |
| --- | --- |
| Архитектурно-планировочная часть и компьютерное обеспечение | ООО «ПИТП» |
| Главный архитектор проекта | В.М. Кипчатова |
| Руководитель группы | Е.Р. Левченко |
| Архитектор | К.Н. Пахомова |
| Ведущий экономист | Н.В. Монастырев |
| Инженерное оборудование территории | ООО «Юг-Ресурс-XXI» С.В. Кузнецов В.С. Луценко В.В. Строжевская Л.А. Донгузова А.Н. Гресь |

СОСТАВ ПРОЕКТА:

| Том I. Утверждаемая часть проекта. |  |
| --- | --- |
| Часть 1 | Положения о территориальном планировании |
| Раздел 1 | Цели и задачи территориального планирования |
| Раздел 2 | Перечень мероприятий по территориальному планированию и последовательность их выполнения |
| Часть 2 | Графические материалы (схемы) генерального плана |
| Раздел 3 | Схема генерального плана |
| Раздел 4 | Схемы границ территорий, земель различных категорий и ограничений |
| Раздел 5 | Схемы границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения |
| Том II. Материалы по обоснованию проекта генерального плана. |  |
| Часть 1 | Пояснительная записка (описание обоснований проекта генерального плана) |
| Раздел 1 | Анализ состояния, проблем и направлений комплексного развития территории, включая перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
| Раздел 2 | Обоснование вариантов решения задач территориального планирования и предложений по территориальному планированию |
| Раздел 3 | Этапы реализации предложений по территориальному планированию, перечень мероприятий по территориальному планированию |
| Часть 2 | Графические материалы (схемы) по обоснованию проекта генерального плана |
| Раздел 4 | Схемы с отображением информации о состоянии территории, о возможных направлениях ее развития и об ограничениях ее использования |
| Раздел 5 | Схемы с отображением предложений по территориальному планированию |
| Раздел 6 | Схемы анализа современного состояния и предложения по территориальному планированию фрагмента поселения – ст. Махошевская |
| Документация, выполненная субподрядными организациями |  |
| Том III. | Топографические изыскания М 1:5 000 ст. Махошевская. ОАО «Базис» |
| Том IV. | Раздел «Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» ООО «Инженерный Консалтинговый Центр «ПромТехноЭксперт» |
| Том V. | Приложения. Исходные данные (1 экземпляр в архиве института) |

ПЕРЕЧЕНЬ ГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

| № п/п | Наименование чертежа | Гриф | Масштаб | Марка чертежа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Том I. Утверждаемая часть проекта Часть 2. Графические материалы (схемы) генерального плана. |  |  |  |  |
| - Раздел 1 |  |  |  |  |
| 1. | Генеральный план (основной чертеж)* | ДСП | 1:25 000 | ГП - 1 |
| - Раздел 2 |  |  |  |  |
| 2. | Схема функционального зонирования территории* | ДСП | 1:25 000 | ГП - 2 |
| 3. | Схема административно-территориальных границ и существующих и планируемых границ земель различных категорий | ДСП | 1:25000 | ГП -3 |
| 4. | Схема планируемых границ зон с особыми условиями (ограничениями) использования территории* | ДСП | 1:25 000 | ГП – 4 |
| - Раздел 3 |  |  |  |  |
| 5. | Комплексная схема развития инженерной инфраструктуры* | ДСП | 1:25 000 | ГП - 5 |
| 6. | Схема развития транспортной инфраструктуры* | ДСП | 1:25 000 | ГП - 6 |
| Том II. Материалы по обоснованию проекта генерального плана Часть 2. Графические материалы по обоснованию проекта |  |  |  |  |
| - Раздел 4 |  |  |  |  |
| 7. | Схема современного использования и планировочных ограничений территорий | ДСП | 1:25000 | МО - 7 |
| 8. | Схема границ территорий, подверженных возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера* | ДСП | 1:25000 | МО - 8 |
| - Раздел 5 |  |  |  |  |
| 9. | Схема планируемых границ функциональных зон и размещения объектов капитального строительства местного значения* | ДСП | 1:25 000 | МО - 9 |
| 10. | Схема очередности освоения территории и размещения инвестиционных площадок* | ДСП | 1:25 000 | МО - 10 |
| - Раздел 6 |  |  |  |  |
| 11. | Схема современного использования и планировочных ограничений территории фрагмента поселения – ст. Махошевская* | ДСП | 1: 5 000 | МО - 11 |
| 12. | Генеральный план фрагмента поселения - ст. Махошевская* | ДСП | 1: 5 000 | МО - 12 |
| 13. | Схема функционального зонирования территории фрагмента поселения – ст. Махошевская* | ДСП | 1: 5 000 | МО - 13 |
| 14. | Схема развития транспортной инфраструктуры и системы культурно - бытового обслуживания фрагмента поселения – ст. Махошевская* | ДСП | 1: 5 000 | МО - 14 |
| 15. | Схема развития инженерной инфраструктуры фрагмента поселения – ст. Махошевская Водоснабжение и канализование* | ДСП | 1:5 000 | МО - 15 |
| 16. | Схема развития инженерной инфраструктуры фрагмента поселения – ст. Махошевская. Газоснабжение и теплоснабжение* | ДСП | 1:5 000 | МО - 16 |
| 17. | Схема развития инженерной инфраструктуры фрагмента поселения – ст. Махошевская. Электроснабжение и слаботочные сети* | ДСП | 1:5 000 | МО - 17 |

# *Внесены изменения согласно договора №13/06 от 06 июня 2016 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	9

Цели и задачи территориального планирования	12

РАЗДЕЛ 1. АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ПЛАНИРУЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА	15

1.1.	История формирования проектируемой территории	15

1.2.	Современная характеристика территории Махошевского сельского поселения	18

1.2.1.	Местоположение и административное устройство.	18

1.2.2.	Социально-экономическое положение	21

1.3.	Характеристика природных условий.	29

1.4.	Недра и полезные ископаемые.	44

1.5.	Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	44

1.6.	Планировочные ограничения и зоны с особым режимом использования	56

1.6.1.	Охранные зоны	57

1.6.2.	Санитарно-защитные зоны.	67

РАЗДЕЛ 2. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ  ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ	69

2.1.	Основные тенденции и перспективы экономического развития	69

2.2.	Прогноз перспективной численности населения	85

2.3.	Расчет потребности в территориях для развития населенного пункта	96

2.4.	Расчет объектов социального и коммунально-бытового обслуживания населения	98

2.5.	Расчет потребности жилого фонда	107

2.6.	Проектируемый баланс земель по категориям	109

РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ  ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ	112

3.1.	Проектируемая территориально-планировочная организация	112

3.2.	Функциональное зонирование территории	117

3.2.1.	Жилая зона.	118

3.2.2.	Общественно-деловая зона	119

3.2.3.	Зона рекреационного назначения.	121

3.2.4.	Зона производственной, инженерной и транспортной инфраструктуры.	123

3.2.5.	Зона специального назначения.	125

3.3.	Развитие транспортной инфраструктуры	129

3.4.	Санитарная очистка, благоустройство и озеленение территории	132

3.4.1.	Санитарная очистка территории	132

3.4.2.	Благоустройство и озеленение территории.	135

3.5.	Оценка воздействия на окружающую среду	138

3.5.1.	Охрана земельных ресурсов	140

3.5.2.	Охрана атмосферного воздуха	144

3.5.3.	Охрана окружающей среды от воздействия шума и электромагнитных колебаний.	149

3.5.4.	Мероприятия по охране и рациональному использованию водных ресурсов.	149

3.5.5.	Охрана от загрязнения окружающей среды отходами производства и потребления.	154

3.5.6.	Охрана особо охраняемых природных территорий.	155

3.6.	Инженерное оборудование территории	156

3.6.1. Газоснабжение	156

3.6.2. Теплоснабжение	158

3.6.3.	 Водоснабжение	159

3.6.4. Канализование	161

3.6.5.Электроснабжение	164

3.6.6. Слаботочные сети.	168

3.7.ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	173

Введение

Генеральный план поселения – документ территориального планирования, определяющий стратегию градостроительного развития поселения. Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территории поселения, зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Генеральные планы поселений разрабатываются в границах соответствующих муниципальных образований либо в границах населенных пунктов, входящих в состав поселения.

Генеральный план является правовым актом территориального планирования муниципального уровня. Проект генерального плана Махошевского сельского поселения Московского района Краснодарского края разработан на основании муниципального контракта №1 от 20 декабря 2010 года, в состав которого входит задание на проектирование. Проект выполнен в соответствии с положениями и требованиями:

- Градостроительного Кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 года № 190-ФЗ и изменениями, внесенными в Градостроительный Кодекс в период с 2005 года до момента разработки данного проекта;

- Градостроительного кодекса Краснодарского края от 21 июля 2008 года N 1540-КЗ;

- СНиПа 2.07.01. – 89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- санитарных, противопожарных и других норм проектирования.

Территориальное планирование Махошевского сельского поселения осуществляется посредством разработки и утверждения его генерального плана, на основании которого юридически обоснованно осуществляются последующие этапы градостроительной деятельности на территории муниципального образования:

- разработка и утверждение плана реализации генерального плана поселения;

- подготовка проекта и принятие нормативного правового акта градостроительного зонирования – правил землепользования и застройки с установлением градостроительных регламентов;

- разработка и утверждение планов и программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;

- разработка проектов по инженерному обеспечению территории;

- разработка и утверждение градостроительной документации по застройке территорий первоочередного освоения (проекты планировки, проекты межевания);

- подготовка градостроительных планов земельных участков.

Согласно действующему законодательству генеральным планом муниципального образования - сельского поселения устанавливаются и утверждаются:

- территориальная организация и планировочная структура территории поселения;

- функциональное зонирование территории поселения;

- границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения;

В случае, если в генеральном плане поселения содержатся предложения по установлению аналогичных предложений краевого или федерального уровня, идущие вразрез решений принятым в СТП Краснодарского края, то требуется согласование проекта на федеральном и краевом уровнях.

Порядок согласования проекта генерального плана установлен статьей 25 Градостроительного Кодекса РФ.

Проект генерального плана до его утверждения, согласно Градостроительному Кодексу РФ, подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, не менее чем за три месяца до его утверждения. Проведение государственных вневедомственной и экологической экспертиз, согласно Градостроительному Кодексу, не является обязательным требованием для утверждения проекта генерального плана.

Состав и содержание проекта генерального плана Махошевского сельского поселения отвечают требованиям Градостроительного кодекса РФ и детализированы техническим заданием, утвержденным заказчиком проекта – администрацией Махошевского сельского поселения Мостовского района Краснодарского края.

В состав материалов проекта генерального плана входят:

Том I. Положение о территориальном планировании (утверждаемая часть проекта).

Том II. Материалы по обоснованию генерального плана.

В составе проекта выполнены следующие разделы:

- «Топографические изыскания М 1 : 5 000 ст. Махошевская»;

- «Мероприятия по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям».

Для принятия проектных решений поселения использовалась топографическая основа М 1: 25 000, предоставленная ФГУП «Северо-Кавказское аэрогеодезическое предприятие», Экспедиция №205, г. Краснодар, выполненная в составе Схемы территориального планирования муниципального образования Мостовский район. Однако, с целью приведения чертежей к требованиям грифа «для служебного пользования», часть графического материала генплана представлены на космоснимке, приведенном в соответствующем масштабе.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации разработка проекта генерального плана Махошевского сельского поселения осуществлена на основании положений о территориальном планировании, содержащихся в «Схеме территориального планирования Краснодарского края», «Схеме территориального планирования Мостовского района».

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ не требуется определение срока реализации Генерального плана, так как это невозможно в условиях современной рыночной экономики, не регулируемой плановым хозяйством. Исходя из этого, данный проект определяет развитие сельского поселения на бессрочный период, условно выделяя периоды первоочередного развития (ориентировочно 5 лет с момента утверждения генплана); расчетный срок (основной показатель – ориентировочно 20 лет); резервное освоение на дальнейшую перспективу (свыше 30 лет).

Генеральный план Махошевского сельского поселения был утвержден в установленном порядке в 2012 г. За прошедший период времени возникла необходимость внесения в него изменений.

На основании постановления администрации Махошевского сельского поселения Мостовского района № 42 от 20 апреля 2016 г. «О подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план Махошевского сельского поселения Мостовского района» в генеральный план внесены изменения в части:

В границах станицы Махошевской:

- вдоль ул. Широкая внесены изменения с «проектируемая территория общественно-делового назначения» и «проектируемая территория размещения объектов спортивного назначения» на «существующая территория жилой застройки» в связи с фактическим размещением индивидуальных жилых домов;

- на пересечении ул. Иваненко и ул. Прудная внесены изменения с «проектируемая территория общественно-делового назначения» на «проектируемая территория санитарно-защитного озеленения»;

- вдоль ул. Перекрестная внесены изменения с «проектируемая территория размещения объектов спортивного назначения» на «проектируемая территория общественно-делового назначения»;

- на проектируемой жилой застройке (западная часть станицы) уточнена конфигурация проектируемой территории общественно-делового назначения, размещения учреждений образования и медицины;

- вдоль ул. Раздольная внесены изменения с «проектируемая территория общественно-делового назначения» на «существующая территория жилой застройки»;

- вдоль ул. Заречная внесены изменения с «проектируемая территория общественно-делового назначения» и «проектируемая территория размещения объектов спортивного назначения» на «существующая территория жилой застройки»;

- в северной части станицы уточнена территория производственного, коммунально-складского назначения, в т.ч. объектов агропромышленного комплекса по данным земельного кадастра;

- между ул. Нижняя и Широкая (северо-восточная часть станицы) отображена территория сельскохозяйственных угодий;

- в северо-восточной части станицы отображена ул. Мельничная и внесены изменения с «залесенная территория» на «существующая территория жилой застройки»;

10)	откорректированы границы существующей жилой застройки в восточной и южной частях ст. Махошевской;

11)	 уточнено местоположение фельдшерско-акушерского пункта на пересечение ул. Комсомольской и ул. Бойцовской;

12)	 уточнены границы администрации поселения и сельского Дома культуры;

13)	 отражена территория общественных пространств и зеленых насаждений общего пользования вдоль ул. Советской от Дома культуры до администрации поселения;

14)	 по ул. Бойцовской выделена территория существующей жилой застройки из проектируемой территории санитарно-защитного озеленения;

15)	в юго-западной части ст. Махошевской внесены изменения с «проектируемая территория санитарно-защитного озеленения» на «территория сельскохозяйственных угодий»;

В границах Махошевского сельского поселения:

16)	 вдоль проектируемой автомобильной дороги на ст. Костромскую исключена «проектируемая территория объектов придорожного сервиса»;

17)	уточнена трасса прохождения проектируемого межпоселкового газопровода высокого давления от АГРС ст. Ярославской до ст. Махошевской согласно проекту планировки;

18)	 в северо-западной части поселения исключена «проектируемая территория производственного коммунально-складского назначения, в т.ч. объектов агропромышленного комплекса»;

19)	 в южной части поселения на землях лесного фонда исключена «проектируемая территория размещения объектов рекреационного назначения».

Иные аспекты генерального плана корректировке не подлежат.

Таким образом, графические материалы генерального плана Махошевского сельского поселения откорректированы с учетом указанных изменений.

В графическую часть внести изменения в следующие чертежи:

1. Генеральный план (основной чертеж);

2. Схема функционального зонирования территории;

3. Схема планируемых границ зон с особыми условиями (ограничениями) использования территории;

4. Комплексная схема развития инженерной инфраструктуры;

5. Схема развития транспортной инфраструктуры;

6. Схема границ территорий, подверженных возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

7. Схема планируемых границ функциональных зон и размещения объектов капитального строительства местного значения;

8. Схема очередности освоения территории и размещения инвестиционных площадок;

9. Схема современного использования и планировочных ограничений территории фрагмента поселения – ст. Махошевская;

10. Генеральный план фрагмента поселения - ст. Махошевская;

11. Схема функционального зонирования территории фрагмента поселения  -   ст. Махошевская;

12. Схема развития транспортной инфраструктуры и системы культурно-бытового обслуживания  фрагмента поселения - ст. Махошевская;

13. Схема развития инженерной инфраструктуры фрагмента поселения - ст. Махошевская. Водоснабжении и канализация.

14. Схема развития инженерной инфраструктуры фрагмента поселения - ст. Махошевская. Газоснабжение и теплоснабжение.

15. Схема развития инженерной инфраструктуры фрагмента поселения - ст. Махошевская. Электроснабжение и слаботочные сети.

- Цели и задачи территориального планирования

Целью разработки генерального плана поселения является создание действенного инструмента управления развитием территории в соответствии с федеральным законодательством и законодательством субъекта Российской Федерации. Проектные решения генеральных планов являются основой для:

- комплексного решения вопросов организации планировочной структуры;

- территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития поселений;

- разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон;

- определения зон инвестиционного развития.

Основными целями территориального планирования при разработке генерального плана Махошевского сельского поселения являются:

- создание действенного инструмента управления развитием территории в соответствии с федеральным законодательством и законодательством субъекта Российской Федерации;

- обеспечение средствами территориального планирования целостности сельского поселения как муниципального образования;

- выработка рациональных решений по планировочной организации, функциональному зонированию территории и созданию условий для проведения градостроительного зонирования, соответствующего максимальному раскрытию рекреационного и социально-экономического потенциала поселения с учетом опережающего развития инженерной и транспортной инфраструктуры;

- определение необходимых условий развития за счет совершенствования территориальной организации поселения, прежде всего за счет увеличения площади земель, занимаемых главными конкурентоспособными видами использования.

Решения генерального плана основываются на следующих принципах:

- наращивание ресурсного потенциала в сельском хозяйстве поселения, развитие перерабатывающей промышленности;

- обеспечение сохранности и восстановления природного комплекса территории, ее природно-географических особенностей, в том числе памятников археологии и культуры;

- устойчивое развитие территории за счет рационального природопользования и охраны природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений;

- соблюдение последовательности действий по территориальному планированию, организации рациональной планировочной структуры, функционального и последующего градостроительного зонирования с учетом опережающего развития систем коммунальной инфраструктуры для оптимизации уровня антропогенных нагрузок на природную среду;

- рациональное размещение объектов капитального строительства местного значения, а также автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных и инженерных сооружений вне границы населенного пункта.

Реализация указанных целей осуществляется посредством решения задач. Основными задачами генерального плана являются следующее:

- выявление проблем градостроительного развития территории поселения, с целью решения этих проблем на основе анализа параметров муниципальной среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также отдельных принятых градостроительных решений;

- создание электронного генерального плана на основе новейших компьютерных технологий и программного обеспечения, а также с учетом требований к формированию ресурсов информационных систем обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД);

- определение направления перспективного территориального развития;

- определение зон, в которых осуществляется жизнедеятельность населения посредством функционального зонирования территории (отображение планируемых границ функциональных зон);

- разработка оптимальной функционально-планировочной структуры сельского поселения, создающей предпосылки для гармоничного и устойчивого развития территории поселения, для последующей разработки градостроительного зонирования, подготовки правил землепользования и застройки;

- определение системы параметров развития Махошевского сельского поселения, обеспечивающей взаимосогласованную и сбалансированную динамику градостроительных, инфраструктурных, природных и социальных компонентов развития;

- подготовка перечня первоочередных мероприятий и действий по обеспечению инвестиционной привлекательности территории поселения при условии сохранения окружающей природной среды;

- определение зон планируемого размещения объектов капитального строительства, существующих и планируемых границ земель различных категорий.

Для решения этих задач проведен подробный анализ существующего использования территории Махошевского сельского поселения, выявлены ограничения по ее использованию, в том числе с учетом границ территорий объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий, границ зон негативного воздействия объектов капитального строительства местного значения.

Генеральным планом определяются планируемые границы функциональных зон с отображением параметров их планируемого развития, устанавливается порядок и очередность реализации предложений по территориальному планированию.

- РАЗДЕЛ 1.
АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ПЛАНИРУЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

  - История формирования проектируемой территории

Мостовский район образован 2 июня 1924 года под названием Мостовской. Упразднен в 1928 году, территория района вошла в состав Лабинского района. Вновь образован 31 декабря 1934 года. Осенью 1943 года в состав Мостовского района была включена часть земель Ставрополья. 7 декабря 1944 года район был разукрупнен, из него был выделен Псебайский район. 22 августа 1953 года Мостовской район упразднен, территория района была поделена между Псебайским и Ярославским районами. Станица Махошевская входила в состав Ярославского района. 28 апреля 1962 года Ярославский и Псебайский районы переданы в состав Лабинского района.

21 февраля 1975 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР за счет части территории Лабинского района (в том числе — ст-ца Махошевская) образован Мостовский район, с центром в рабочем поселке Мостовском.

Берега реки Кубани и ее притоков издревне заселяли многие разноязычные племена и народы. Часть из них зафиксирована историческими источниками.

Станица Махошевская основана в 1862 году на реке Фарс. Первое упоминание ее под названием Средне-Фарская в «Ведомости о числе семейств разного рода переселенцев, предполагаемых к водворению в новых станицах на передовой линии в 1861 и 1862 годах».

Известный кубанский историк В.С. Шамрай, посвятивший свою жизнь собиранию материалов и публикаций хронологии по истории Кубанской области и Кубанского казачьего войска, в 1912 году сообщал: «В июне месяце (1840 год) заложено, а к октябрю окончено Махошевское укрепление (где ныне ст-ца Лабинская)». При дальнейшей проверке этого факта выяснилось, что приказом командира Отдельного Корпуса от 23 августа 1841 года «Закубанская казачья станица, местом поселения которой выбрана река Лаба при укреплении Махошевское, - названа Лабинской».

Согласно сведениям Государственного Архива Краснодарского края 29 марта 1862 года из лагеря вблизи станицы Средне-Фарской начальник Средне-Фарского отряда полковник Офрейн писал начальнику штаба войск Кубанской области генерал-майору Забудскому: «Приступая с вверенным мне отрядом к постройке Средне-Фарской станицы, имею честь покорнейше просить распоряжения Вашего превосходительства о командировании в вверенным мне отряд для разбивки станицы инженерного офицера или топографа».

К 27 августа 1862 года в станице было на поселении 110 семей кубанских казаков (632 души обоего пола) и 52 семьи нижних чинов (215 душ). А в октябре того же года сообщалось, что в станице уже построено 153 дома и не достроено 13.

В отчете за 1863 год отмечается, что станица начала устраиваться в 1862 году и «…находится в хорошем состоянии». Жилье обустраивать начинали прямо в лесу. В центре рубили лес и по кругу раскорчеванной местности строили дома. А в центре раскорчеванной местности находился казачий круг – это площадь, вымощенная камнями. Здесь собирались казаки для решения важных вопросов.

Название станица получила от имени Закубанского адыгейского племени махошей. О них очевидец начала 1830 г. писал: «…проживают у подножия лесистых гор, откуда стекает множество речушек, которые напоив влагой сей плодородный край, впадают затем в Яман-Су. Так называли реку Фарс ирано-язычные сарматы и аланы, то есть «крайний», «пограничный». А название станицы связано с адыгейским этнонимом «Мэхъошь».

По данным переписи населения за 1917 год в станице числилось 1009 хозяйств и 5623 жителя. Земельный юрт состоял из 5650 десятин пахотной земли, 970 дес. сенокоса, 690 дес. выпаса и 805 дес. под лесом и кустарником. Кроме общественной земли охотники-переселенцы (добровольцы) получили по 7 десятин земли в потомственную собственность.

В 1864 году была открыта станичная школа (теперь на этом месте построена школьная кочегарка).

В 1863 году была построена и в 1865 году освящена деревянная Покровская церковь (во имя Покрова Пресвятой Богородицы, которая в последствии сгорела. При церкви была приходская школа. (Ныне на месте церкви находится ДК).

1908 году появляется новое общественное сооружение — школа на пять классных комнат (на территории нынешнего школьного двора). Махошевское Алексеевское двухклассное смешанное училище.

На территории станицы были три колхоза: «Молодая гвардия», «Красный боец», 	Колхоз «Имени Микояна», в последствии вошедшие в к-з «имени 22 партсъезда» в ст-це Ярославской.

Было две мельницы: водяная и вальцовая (1964г.).

В годы Великой Отечественной войны из станицы было призвано на фронт более 300 человек, 160 погибли на фронте.

  - Современная характеристика территории Махошевского сельского поселения

    - Местоположение и административное устройство.

Махошевское сельское поселение является одним из 14 поселений Мостовского района расположено в западной части района и граничит на севере с Ярославским сельским поселением, на западе — с республикой Адыгея, на юге — с Губским сельским поселением, на востоке — с Костромским и Беноковским сельскими поселениями.

В северной части поселения размещен один населенный пункт - административный центр станица Махошевская.

Граница поселения установлена на основании закона Краснодарского края от 16 сентября 2004 года № 777-КЗ «Об установлении границ муниципального образования Мостовский район, наделении его статусом муниципального района, образованием в его составе муниципальных образований – городских и сельских поселений – и установлении их границ», принятого Законодательным Собранием Краснодарского края.

Общая протяженность границ Махошевского сельского поселения составляет 154,4 км, из них: с Ярославским сельским поселением – 15,2 км, с Костромским сельским поселением – 21,5 км, с Беноковским сельским поселением – 20,3 км, с Губским – 60,3 км, с республикой Адыгея – 37,1 км.

Площадь поселения составляет 23491,82 га.

Схема размещения поселения в Мостовском районе.

Космоснимок станицы Махошевской

    - Социально-экономическое положение

Экономическая база. На территории поселения осуществляет деятельность 12 юридических лиц, в том числе: администрация, 1 средняя школа, 1 детский сад, 1 предприятие промышленности, 1 лечебное учреждение, 1 подразделение почтамта, 2 подразделения соцзащиты населения, 1 учреждение культуры, 1 библиотека, 1 предприятие коммунального хозяйства, 1 торговая организация и др.

Ранее на территории ст. Махошевской осуществляли свою деятельность крупное предприятие деревообработки и сельскохозяйственное предприятие (колхоз), существовали заготовительные пункты лектехсырья и молока.

В настоящее время имеется деревообработка, представленная мелкими производствами (цехами) частных предпринимателей. Недостаточно развита сфера бытового обслуживания населения. Отсутствует такой вид услуг как ремонт бытовой техники, химчистки, прачечной, парикмахерской и др.

Промышленные предприятия представлены деревообработкой (ООО «Аракс», ИП Федоров В.Г., ИП Алипашаев З.С.).

Сельское хозяйство. Производство сельскохозяйственной продукции в Махошевском сельском поселении представлено личными подсобными хозяйствами и КФХ Делян А.С. КФХ на сегодняшний день занимается выращиванием и реализацией свиней. Однако, крупных ферм на территории поселения нет.

Малый бизнес на территории поселения представлен 3 малыми предприятиями (ООО «Аракс», Ярославское сельпо, КФХ Делян), предпринимателями (5), из них 2 занимается деревообработкой, в сфере розничной торговли занято 3, занимается выделкой шкур 1. На территории поселения нет ни одного предпринимателя и предприятия, занимающихся оказанием бытовых услуг. Оптовой торговли нет.

Характеристика предприятий поселения

| Наименование субъекта | Тип предприятия | Адрес | Вид деятельности | ОКВЭД | Среднесписочная численность работников |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Возрождение» | малое | Ул. Грушовая, 72 | Выращивание зерновых и зернобобовых культур | 01.11.1 | 0 |
| ООО «Аракс» | малое | Ул. Яблочная, 18 | Производство деревянных и строительных конструкций и столярных изделий | 20.30.1 | 13 |
| ООО «Лотос» | малое | Ул. Яблочная, 18 | Рыбоводство | 05.02 | 1 |
| Алипашаев З.С. | ПБОЮЛ | Ул. Советская,18/2 | Розничная торговля хлебом | 52.24 | 5 |
| Вранцев А.Я. | ПБОЮЛ | Ул. Балочная, 16 | Деятельность такси | 60.22 | 1 |
| Федоров В.Г. | ПБОЮЛ | Ул. Советская,18/1 | Производство деревянных и строительных конструкций и столярных изделий | 20.30.1 | 14 |
| Метельский И.Ф. | ПБОЮЛ | Ул. Советская, 20 | Розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями | 52.11 | 1 |
| Кушнарев В.М. | ПБОЮЛ | Ул. Бойцовская, 100 | Растениеводство | 01.1 | 1 |
| Григорьев И.Л. | ПБОЮЛ | Ул. Колодезная,19 | Оптовая торговля молочными продуктами | 51.33.1 | 1 |
| Корешков В.В. | ПБОЮЛ | Ул. Советская,21 | Распиловка и строгание древесины, пропитка древесины | 20.10 | 1 |
| Сабельников М.Н. | ПБОЮЛ | Ул.Яблочная, 22 | Оптовая торговля прочими строительными материалами | 51.53.24 | 1 |
| Рыбкин М.В. | ПБОЮЛ | Ул. Пионерская, 2 | Лесозаготовки | 02.01.1 | 1 |
| Карпова И.П. | ПБОЮЛ | Ул. Иваненко, 85 | Деятельность автомобильного грузового транспорта | 60.24 | 1 |
| Мачульская С.В. | ПБОЮЛ | Ул. Иваненко, 3 | Разведение крупного рогатого скота | 01.21 | 1 |
| Иванов Н.П. | ПБОЮЛ | Ул. Широкая, 32 | Животноводство | 01.2 | 1 |
| Мещеряков С.Г. | ПБОЮЛ | Ул. Яблочная, 25 | Розничная торговля в палатках и на рынках | 52.62 | 1 |
| Кузьминов Е.Г. | ПБОЮЛ | Ул. Иваненко, 116 | Деятельность такси | 60.22 | 1 |
| Ткаченко С.А. | ПБОЮЛ | Ул. Бойцовская,70 | Животноводство | 01.2 | 1 |

Информация о субъектах предпринимательской деятельности

| Показатель, единица измерения | 01.01.2005 | 01.01.2008 | 01.01.2009 | 01.01.2010 | 01.01.2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кол-во предприятий (юр. лиц), зарегистрированных на территории с/п, единиц | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Количество предпринимателей (без образования юридического лица) | 4 | 7 | 9 | 10 | 16 |

Информация по хозяйствующим субъектам 
Махошевского сельского поселения в сфере сельского хозяйства.

| Наименование показателя, единица измерения | 01.01.2006 | 01.01.2008 | 01.01.2009 | 01.01.2010 | 01.01.2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число сельскохозяйственных предприятий, ед. | - | - | - | - | - |
| Число КФХ, ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Число ЛПХ, ед. | 623 | 584 | 563 | 543 | 537 |
| Площадь сельскохозяйственных предприятий, га | - | - | - | - | - |
| Площадь КФХ, га | 70 | 70 | 50 | 50 | 50 |
| Площадь ЛПХ, га | 531,8 | 531,8 | 531,8 | 531,8 | 531,8 |
| Объем произведенной продукции сельскохозяйственными предприятиями, тыс. руб. | - | - | - | - | - |
| Объем произведенной продукции КФХ, тыс. руб. | 110 | 70 | - | - | - |
| Объем произведенной продукции ЛПХ, тыс. руб. | 7853 | 5101 | 5549 | 6154 | 6530 |

Информация о субъектах сельского хозяйства по состоянию на 01.01.2011

| Категория | Количество, единиц | Площадь, га | Численность занятых, чел | Объем производства, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сельскохозяйственные предприятия | нет |  |  |  |
| Крестьянско-фермерские хозяйства | 1 | 50 | 1 | - |
| Товарные ЛПХ | 192 | 96,6 | 576 | 6530 |

Отраслевая структура экономики. Экономика поселения представлена преимущественно сельским хозяйством (60% в базовых отраслях) и промышленностью (29%). Инвестиции в основной капитал в поселении в 2009 году составили 126,7 млн. руб. Валовый муниципальный продукт в 2010 году составил 453,3 млн. руб.

Базовые отрасли экономики поселения.

| Наименование отрасли | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- |
| Производство и распределение энергии, газа и воды, млн. руб. | 8589,21 | 9630 | 11074,5 |
| Объем продукции сельского хозяйства всех категорий хозяйств, млн. рублей | 43,8 | 56,2 | 61 |
| Оборот розничной торговли, млн. рублей | 15772 | 20661,3 | 25929,9 |
| Объем платных услуг населению, млн. руб. | 5077 | 5492 | 5983 |
| Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, млн. руб. | 878 | 16,5 | 18,0 |

Показатели социально-экономического развития поселения *

| Показатель, единица измерения | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | отчет | отчет | отчет | оценка |
| Среднегодовая численность постоянного населения – всего, тыс. чел. | 1560 | 1560 | 1612 | 1612 |
| Численность экономически активного населения, тыс. чел. | 720 | 760 |  |  |
| Численность занятых в личных подсобных хозяйствах, тыс. чел. |  | 1028 | 1030 | 1082 |
| Уровень регистрируемой безработицы, в % к численности трудоспособного населения в трудоспособном возрасте |  |  | 0,37 | 0,50 |
| Прибыль (убыток) – сальдо, млн. руб. |  |  | 6203 | 6190 |
| Фонд оплаты труда, тыс. руб. | 3689 | 4943,26 | 6203 | 6190 |
| производство и распределение электроэнергии, газа и воды (E), млн. руб |  |  | 9630 | 11074,5 |
| Объем продукции сельского хозяйства всех категорий хозяйств, млн. руб. | 34,6 | 43,8 | 56,2 | 61,0 |
| в том числе личных подсобных хозяйств | 33,8 | 42 | 53 | 58,1 |
| Зерно (в весе после доработки), тыс.тонн |  | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
| Картофель - всего, тыс. тонн | 0,056 | 0,8 | 0,5 | 0,5 |
| в том числе в личных подсобных хозяйствах | 0,056 | 0,8 | 0,5 | 0,5 |
| Овощи - всего, тыс. тонн | 0,028 |  | 0,7 | 0,8 |
| в том числе в личных подсобных хозяйствах | 0,028 |  | 0,7 | 0,8 |
| Скот и птица (в живом весе)- всего, тыс. тонн | 0,012 | 0,1 | 0,14 | 0,14 |
| в том числе в личных подсобных хозяйствах | 0,012 | 0,1 | 0,14 | 0,14 |
| Молоко- всего, тыс. тонн | 0,85 | 1,2 | 1,3 | 1,4 |
| в том числе в личных подсобных хозяйствах | 0,85 | 1,2 | 1,3 | 1,4 |
| Яйца- всего, тыс. штук | 306 | 580 | 600 | 590 |
| в том числе в личных подсобных хозяйствах | 306 | 580 | 600 | 590 |
| Оборот розничной торговли, млн. руб. | 13781 | 15772 | 20661,3 | 25929,9 |
| Объем платных услуг населению, млн. руб. |  | 5077 | 5492 | 5983 |
| Объем инвестиций в основной капитал по полному кругу предприятиий за счет всех источников финансирования , млн. руб. |  | 878 | 16,5 | 18,0 |
| Средняя обеспеченность населения площадью жилых квартир (на конец года), кв. м. на чел. | 14,2 | 13,53 | 13,09 | 13,09 |
| Количество организаций, зарегистрированных на территории сельского поселения, единиц |  | 13 | 8 | 8 |
| в том числе количество организаций государственной формы собственности |  | 2 | 0 | 0 |
| в том числе количество организаций муниципальной формы собственности |  | 7 | 4 | 4 |
| в том числе количество организаций частной формы собственности |  | 4 | 4 | 4 |

Информация предоставлена администрацией Махошевского сельского поселения

Жилищный фонд. Общая площадь жилого фонда Махошевского сельского поселения по состоянию на 01.01.2010 года составляет 22,7 тыс. м², из них 21,450 тыс. м² (94,4%) относится к индивидуальному жилью.

Характеристика жилищного фонда станицы Махошевской

| Наименование | Площадь (тыс. м2) | Количество домов (шт.) | Обеспеченность населения жилищным фондом, м²/чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь жилого фонда | 22,7 | 741 | 13,0 |
| Индивидуальные жилые дома Многоквартирные дома | 21,45 1,25 | 728 15 | - |
| Техническое состояние жилья: -капитальное -удовлетворительное -ветхое | 2,1 18,1 2,5 | 51 558 132 | - |

Информация о многоквартирных жилых домах 
станицы Махошевской на 1 января 2011 г.

| № | Местоположение | Этажность | Кол-во квартир | Общая площадь, кв. м | Техническое состояние | Встроенные, пристроенные организации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Станница Махошевская, ул. Советская, 11 | 1 | 2 | 47,2 | Удовл., 1964 г. постройки | Нет |
| 2 | Станница Махошевская, ул.Пионерская, 12 | 1 | 2 | 42,4 | Удовл., 1917 г. постройки | Нет |
| 3 | Станница Махошевская, ул.Пионерская, 14 | 1 | 2 | 53,4 | Удовл., 1917 г. постройки | Нет |
| 4 | Станница Махошевская, ул.Иваненко, 69 | 1 | 2 | 57,9 | Удовл., 1906 г. постройки | Нет |
| 5 | Станница Махошевская, ул. Иваненко, 79 | 1 | 3 | 115,0 | Удовл., 1960 г. постройки | Нет |
| 6 | Станница Махошевская, ул. Иваненко, 108 | 1 | 2 | 70,0 | Удовл., 1950 г. постройки | Нет |
| 7 | Станница Махошевская, ул. Бойцовская, 17/19 | 1 | 2 | 93,2 | Удовл., 1917 г. постройки | Нет |
| 8 | Станница Махошевская, ул. Бойцовская, 81 | 1 | 3 | 79,8 | Удовл., 1960 г. постройки | Нет |
| 9 | Станница Махошевская, ул. Школьная, 30 | 1 | 2 | 109,8 | Удовл., 1900 г. постройки | Нет |
| 10 | Станница Махошевская, ул. Школьная, 29 | 1 | 2 | 87,0 | Удовл., 1950 г. постройки | Нет |
| 11 | Станница Махошевская, ул. Набережная, 24 | 1 | 2 | 84,4 | Удовл., 1937 г. постройки | Нет |
| 12 | Станница Махошевская, ул. Набережная, 26 | 1 | 2 | 60,5 | Удовл., 1937 г. постройки | Нет |
| 13 | Станница Махошевская, ул. Советская, 18 | 1 | 2 | 123,7 | Удовл., 1991 г. постройки | Нет |
| 14 | Станница Махошевская, ул. Степная, 23 | 1 | 2 | 54,0 | Удовл., 1917 г. постройки | Нет |
| 15 | Станница Махошевская, ул. Доржная, 7 | 1 | 2 | 173,7 | Удовл., 1935 г. постройки | Нет |
|  | ИТОГО: | Домов - 15 | Квартир - 33 | 1252,0 |  |  |

    - Характеристика инфраструктуры поселения

На территории Махошевского сельского поселения осуществляет деятельность 12 юридических лиц, в том числе: администрация, 1 средняя школа на 250 мест, 1 детский сад на 50 мест, 1 предприятие промышленности (деревообработка), 1 лечебное учреждение (ФАП), 1 подразделение почтамта, 2 подразделения соцзащиты населения, 1 учреждение культуры (дом культуры), 1 библиотека, 1 предприятие коммунального хозяйства, 1 торговая организация и др.

Водоснабжение. Услуги жилищно-коммунального хозяйства осуществляет МУП «Махошевское», образованное в 2006 году. Учредителем предприятия является администрация Махошевского сельского поселения. Основным видом деятельности является водоснабжение.

У предприятия 330 абонентов, 9 предприятий и предпринимателей. Протяженность водопроводных сетей – 16 км с износом 35%. Потери воды в сетях при транспортировке к потребителям в 2006 году составили 36,7 %, в 2007г.- 40,8%, при норме 33%.

Дорожное хозяйство. Через Махошевское сельское поселение не проходят автодороги регионального значения. Общая протяженность дорог в поселении 27 км, из них с гравийным покрытием – 14,8 км, с асфальтным покрытием 3,5 км, грунтовые – 8,7 км.

Пассажирские автобусные перевозки на территории поселения осуществляет ГУП КК «Мостовское ПАТП». Ежедневно выполняется по одному рейсу в день по следующим маршрутам: Махошевская-Мостовской-Махошевская и Махошевская-Ярославская-Махошевская. Услуги найма автомобиля предоставляет на данный момент только ГУ СО КК «Эдельвейс». Целесообразность развития отрасли зависит от уровня спроса на автотранспортные услуги.

Уровень автомобилизации в поселении составляет 110,1 автомобиля на 1000 человек.

В Махошевском сельском поселении имеется 2 остановочные площадки.

На территории поселения расположено 5 мостов. Их характеристика приведена ниже.

Перечень мостов, путепроводов, расположенных на проектируемой территории

| № п/п | Ведомственная принадлежность сооружения | район | населенный пункт | Место положения | Наименование сооружения | Рассто-яние между опора- ми, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | муниципальная собственность | Мостовский | Махошевская | Река Фарс, ул. Бойцовская | кладка пешеходн. | 35 |
| 2. | муниципальная собственность | Мостовский | Махошевская | Река Фарс, ул. Дорожная | кладка пешеходн. | 65 |
| 3. | муниципальная собственность | Мостовский | Махошевская | Река Фарс, ул. Дорожная | мост авто- дорожный | 9 |
| 4. | муниципальная собственность | Мостовский | Махошевская | Река Фарс, ул. Речная | кладка пешеходн. | 45 |
| 5. | муниципальная собственность | Мостовский | Махошевская | Река Фарс, ул. Широкая | кладка пешеходн. | 35 |

Продожение

| № п/п | Оценка состояния конструкций | Длина,м | Ширина, м | Материал опор | Материал пролетных строений | Материал опорных строений | Нагрузка | Расстояние от низа пролетных строений до дна водотока, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. |  | 35 | 1,0 | дерев. | трос |  |  | 3,2 |
| 2. |  | 6,5 | 1,1 | стал. | трос |  |  | 4,3 |
| 3. |  | 27 | 5,0 | стал. | ЖБК |  |  | 4,5 |
| 4. |  | 45 | 1,1 | стал. | трос |  |  | 4,5 |
| 5. |  | 35 | 1,0 | дерев. | трос |  |  | 2,7 |

Продожение

| № п/п | Расстояние от низа пролетных строений до макс. расчетного уровня горизонта высоких вод, м | Год пост-ройки | Год осмотра | Скорость течения в м/с | Грунт дна | Период замерзания | Период вскрытия | Толщина льда, в м | Период паводков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 1. | 1,5 | н/у |  |  | гравий |  |  |  | июнь-окт. |
| 2. | 2,5 | 2002 |  |  | гравий |  |  |  | июнь-окт. |
| 3. | 2,5 | 2005 |  |  | гравий |  |  |  | июнь-окт. |
| 4. | 2,5 | 2004 |  |  | гравий |  |  |  | июнь-окт. |
| 5. | 1,5 | н/у |  |  | гравий |  |  |  | июнь-окт. |

Железнодорожный транспорт. Махошевское сельское поселение не связано с ОАО «РЖД» магистральными направлениями. Ближайшие железнодорожные станции расположены в г. Лабинске (27 км) и г. Майкопе (34 км).

Связь. Услуги по предоставлению местной телефонной связи осуществляет Восточный узел электросвязи (УЭС) ОАО «Южная телекоммуникационная компания».

Монтированная номерная емкость телефонной сети общего пользования в селе составляет 100 номеров. Количество абонентов по состоянию на 01 января 2008 года составляет 94, установлен 1 таксофон универсальных услуг связи.

Услуги почтовой связи жителям предоставляются через одно отделение почтовой связи (ОПС) ФГУП «Почта России» 5 дней в неделю. Предоставляются все виды услуг почтовой связи. В отделении почтовой связи установлен пункт коллективного доступа (ПКД) в сеть Интернет.

Территория населённого пункта находится в зоне уверенного приёма сигнала операторов сотовой связи ОАО «Мобильные ТелеСистемы», ЗАО «Мобиком Кавказ» (торговая марка МегаФон).

К основным проблемам относятся моральный и физический износ оборудования АТС (необходима установка новых мини АТС) и недостаточная сеть скоростной передачи данных в поселении.

  - Характеристика природных условий.

Краткий физико-географический очерк. Махошевское сельское поселение расположено в западной части Мостовского района, в 32 км от районного центра п. Мостовской.

Условия формирования экзогенных геологических процессов.

Гидрологические условия. Гидрологические условия территории поселения являются одними из важнейших условий формирования и развития экзогенных геологических процессов, так как наиболее опасные и активные проявления тесно связаны с водными артериями.

Гидрографическая сеть поселения представлена главной водной артерией - рекой Фарс, а так же мелкими речками, ручьями, балками.

Речки берут свое начало в пределах северных склонов Главного Кавказа. Долины рек характеризуются относительно небольшими уклонами, слабо выработанными руслами.

Для них характерно сочетание снегово-ледникового и снегового питания с преобладанием летнего стока. Внутригодовое распределение стока зависит от абсолютной высоты водосбора, чем выше водосбор реки, тем позднее происходит половодье. Большую роль в питании рек играют атмосферные осадки в виде дождей и ливней. Этим рекам свойственно продолжительное половодье, начинающиеся весной (апрель-май) в период таяния снега и переходящее позднее к более мощному подъему уровня воды от таяния ледников и снежников.

На основные половодья от таяния снегов накладываются пики дождевых паводков.

Минимальные расходы рек отмечаются зимой, когда их питание осуществляется за счет подземных вод.

В «теплые» зимы период высокого стока может быть смещен на зимние месяцы за счет оттепелей и выпадения дождей.

Ледовый режим характеризуется ледоставом, наступающим обычно в декабре и заканчивающимся в феврале. В «теплые» зимы ледостав часто проявляется в виде «шуги», которая иногда забивает узкие проходы в руслах и образует заторы. Продолжительность ледостава в среднем не превышает 30 дней, но в отдельные «холодные» зимы может достигать 60-70 дней, а в особо «теплые» - отсутствовать совсем.

В периоды паводков воды рек перемещают значительное количество твердого материала размерами от песка до крупных валунов.

Внутригодовой режим рек изменяется в зависимости от доли в их питании того или иного источника, который определяется в свою очередь высотой расположения бассейнов, особенностью климата, геологическим строением и другими факторами.

По химическому составу поверхностные воды гидрокарбонатно-сульфатно-кальциевые, сухой остаток непостоянен, изменяется от 0,4 до 0,8г/л, жесткость меняется от 2,5 до 5,0мг. экв/л.

Климатические условия. Территория Махошевского сельского поселения в целом относится к южной части переходных климатов умеренной зоны. Открытость территории с севера определяют своеобразие климатических условий поселения.

Значения основных элементов, определяющих климатические условия района, приводятся в таблице:

| Показатели | Месяцы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VII | IX | X | XI | XII | Год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Температура воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средняя | -4,0 | -2,8 | 2,2 | 8,6 | 14,0 | 16,7 | 19,4 | 18,4 | 14,2 | 9,0 | 3,8 | -1,6 | 8,2 |
| Абс. Min | -39 | -36 | -24 | -12 | -5 | 0 | 5 | 0 | -3 | -14 | -28 | -34 | -39 |
| Абс. max | 22 | 22 | 31 | 31 | 34 | 36 | 36 | 36 | 35 | 28 | 21 | 21 | 36 |
| Осадки, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средняя сумма | 23 | 30 | 38 | 69 | 107 | 122 | 107 | 76 | 76 | 46 | 38 | 30 | 762 |
| Скорость ветра, м/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средняя | 1,3 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,4 | 1,4 | 1,2 | 1,4 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,3 |
| Относительная влажность воздуха, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 82 | 78 | 76 | 71 | 74 | 73 | 73 | 74 | 79 | 81 | 81 | 80 | 77 |
| Скорость ветра, м/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средняя | 1,3 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,4 | 1,4 | 1,2 | 1,4 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,3 |
| Относительная влажность воздуха, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 82 | 78 | 76 | 71 | 74 | 73 | 73 | 74 | 79 | 81 | 81 | 80 | 77 |

На рассматриваемой территории преобладают юго-западные и северо-восточные румбы.

Первые заморозки наблюдаются в первой декаде октября, прекращаются заморозки в конце апреля - начало мая.

Средняя продолжительность безморозного периода 158 суток, минимальная -119, максимальная – 204 суток.

Расчётная температура самой холодной пятидневки – 12оС, зимней вентиляционной - 5,9оС. Отопительный период 197 суток при средней температуре 1,8оС.

Согласно положению 5 СНиП 2.01-07-85 «Нагрузки и воздействия» и СНКК – 20-303-2002 для городского поселения принимаются:

- по расчётному значению снегового покрова – район- II, СНКК – 20-303-2002;

- ветровой район 1 по средней скорости ветра, м/с, за зимний период.

- по расчётному значению давления ветра – район I, СНКК – 20-303-2002;

- по толщине стенки гололёда район III;

- по среднемесячной температуре воздуха (оС), в январе – район – 4о;

- по среднемесячной температуре воздуха (оС), в июле – район +19о;

- по отклонению средней температуры воздуха наиболее холодных суток от среднемесячной температуры в январе – район- -8оС.

В летний период осадки нередко носят ливневый характер, с грозами, в осенний период осадки выпадают в виде затяжных дождей.

Природные зоны растительности. Территория сельского поселения входит в предгорную зону, которая охватывает южную часть Мостовского района.

Почвенный слой на территории поселения развит повсеместно. На обширных пространствах террассы р. Фарс он представлен лёгкими гумусированными суглинками мощностью 0,4-1,4 м. На делювиальных склонах и конусах выноса почвы суглинистые и глинистые. Мощность их небольшая – 0,2-0,6 м.

Древесная растительность развита также на террасированных поверхностях. В селитебной зоне присутствуют фруктовые деревья.

Делювиальные склоны, как правило, не залесены, здесь широко развиты покосные угодья.

В размещении лесов прослеживается строгая зависимость от вертикальной зональности распределения растительности в горной местности. До 700 м над уровнем моря растут преимущественно дубовые леса с примесью граба, ясеня, ильма, а также плодовых деревьев (груша, яблоня, кизил, каштан). Дубовые леса развиты, в основном, на серых и бурых лесных почвах.

Тектонические условия и сейсмичность. По тектонической схеме Западного Предкавказья территории поселения располагается в зоне развития двух структур второго порядка – моноклинали северного склона Кавказа (область поднятий).

Моноклиналь северного склона Кавказского хребта сложена юрскими, меловыми и палеогеновыми отложениями, полого падающими в северном направлении. Углы падения их уменьшаются от древних к более молодым в том же направлении и составляют в майкопских отложениях 3-4°, а в отложениях миоцена – 2-3°.

В формировании тектонических структур принимали участие калидонские, варисские и альпийские движения. Отдельные фазы этих движений отчетливо наблюдаются в палеозое, мезозое и кайнозое.

● Карта А – массовое строительство (вероятность возможного превышения бальности – 10%);

● Карта В – объекты повышенной ответственности (вероятность возможного превышения бальности – 5%).

Геолого-литологические и гидрогеологические условия. По результатам обследования выходов коренных отложений на дневную поверхность, на территории поселения, не обнаружено. Представлены они здесь миоценовыми, преимущественно глинистыми отложениями (сарматский ярус), которые перекрыты валунно-галечными отложениями плейстоцена.

Четвертичная система (Q).

Современный отдел (QIV) .

Аллювиальные отложения высокой и низкой пойм и современных русел рек и балок(al QIV) .

Прослеживаются в долине реки Фарс, а также в системе притоков этой реки.

Литологически эти отложения представлены суглинками супесчаными мощностью 0,5-1,0м и галечниками с песчано-глинистым и гравелистым заполнителем. Мощность отложений 4-10м.

Элювиально-делювиальные отложения речных и балочных склонов (el,dQIV)

Представлены суглинками, покрывающими склоны долин рек и балок, которые образовались за счет эоловых водораздельных суглинков. Мощность отложений – 10-14м.

Верхний отдел (al,flgQIII) .

Представлены аллювиальными отложениями комплекса низких террас рек. Отложения вюрмских террас представлены песками, галечниками, состоящими из гальки и валунов известняка, песчаника, метаморфических и изверженных пород. Мощность аллювия не превышает 4-5м, а покров суглинков развит не повсеместно.

Коренные породы в районе поселения представлены среднеюрскими аргиллитами темно-серого цвета, песчанистыми, с включениями конкреций сидерита. На террасах коренные породы перекрыты четвертичными аллювиальными отложениями, мощностью до 5м (на более высоких террасах их мощность несколько меньше).

В гидрогеологическом отношении территория поселения расположена в пределах Азово-Кубанского артезианского бассейна.

По приуроченности к определенным литолого-стратиграфическим разновидностям пород, условиям залегания, гидравлическим свойствам выделяются:

- подземные воды спорадического распространения элювиально-делювиальных отложений водораздельных пространств и их склонов;

- водоносный горизонт современных аллювиальных отложений пойменной, I-ой надпойменной террас и русел рек.

Характеристика геологических процессов. Эндогенные геологические процессы.

К этой группе процессов относятся:

- сейсмические процессы, включая воздействие взрывных работ;

- горное давление и сдвижение пород над горными выработками.

Сейсмичность района согласно СНКК 22-301-2000 - 8 баллов, учитывается проектными организациями.

Возможность сдвижения пород под горными выработками следует учитывать в случаях производства работ связанных с подрезкой склонов или выемками грунта. Ввиду редкости данного вида геологических процессов рекомендуется рассмотрение этого вопроса на стадии инженерных изысканий.

Эрозионно-аккумулятивные процессы постоянных водотоков. По степени негативного воздействия на народнохозяйственные объекты (НХО), эрозионно-аккумулятивные процессы постоянных водотоков являются наиболее значимыми на территории поселения.

Факторы, влияющие на пространственные и временные закономерности эрозионных процессов	 весьма многообразны. В качестве основных, выделяются такие как:

- количество и режим выпадения осадков;

- геоморфологические условия формирования водных потоков;

- свойства горных пород и особенности их залегания;

- характер и особенности почвенно-растительного покрова.

Донные эрозионно-аккумулятивные процессы постоянных водотоков. Эти процессы прямого, непосредственного воздействия на НХО не оказывают, но значительно влияют на активизацию других генетических типов ЭГП, таких как: обвальные, осыпные. Для реки Фарс и ее притоков характерно чередование отрезков умеренной, интенсивной и слабой донной эрозии. Это главным образом зависит от орографических, литологических, возможно неотектонических факторов.

Береговые эрозионно-аккумулятивные процессы постоянных водотоков. На территории поселения довольно существенное (по степени опасности) распространение имеют береговые эрозионные процессы. Негативное воздействие процесса эрозии берегов на НХО весьма значительное. Ввиду того, что негативное воздействие эрозии связано с разрушением берегов, береговые аккумулятивные (накопительные), процессы не рассматриваются в связи с их незначительным и локальным влиянием на НХО.

Эрозионно-аккумулятивные процессы временных водотоков. На характер развития процессов деятельности временных водотоков влияют особенности их питания, режима, расхода, геологических условий. Выделяются 2 типа деятельности временных водотоков.

- Первый – плоскостная эрозия (плоскостной смыв и делювиальная аккумуляция), происходит путем смывания верхнего слоя почвы и переноса его ниже по склону, в период выпадения ливневых осадков.

Ввиду незначительной опасности для целей строительства данный процесс рассматриваться не будет.

- Второй – линейная эрозия. Происходит, когда вода, концентрируясь в поток, вымывает русло и производит дальнейший размыв, углубляя дно и расширяя стенки. Условия развития и формы проявлений временных водотоков различны, и для поселения составляют: промоины, рытвины, овраги.

Склоны на всей территории, прилегающей к поселению, имеют эрозионно-опасную крутизну 10-15° и выше. Степень расчлененности, чаще всего, возрастает с высотой гор.

Частые ливни создают максимальный ливневый сток 200-250мм. Благоприятные климатические условия способствуют повсеместному произрастанию густых лесов, кустарников и травянистой растительности, которые хорошо укрепляют склоны. Однако первичная растительность на многих участках сильно нарушена, а местами полностью уничтожена деятельностью человека (вырубка лесов, прокладка лесовозных дорог и т.д.). На таких участках интенсивно развиваются эрозионные процессы временных водотоков.

Образование оврагов (наиболее опасный вид линейной эрозии) происходит, как правило, в районах развития рыхлых, слабосвязанных, делювиальных (склоновых) отложений. Деятельность водотоков и связанное с ней образование эрозионных форм может наносить большой вред народному хозяйству, разрушая уже существующие и препятствуя строительству новых инженерных сооружений.

Затопление.

На территории поселения встречается затопление флювиального типа.

Затоплению подвержены низкие и высокие поймы рек. Наибольшую опасность для поселения представляют паводковые затопления. Сильные паводки на реках отмечаются почти ежегодно. Поймы затапливаются на 5-7 дней, обычно при прохождении весенне-летнего половодья. Реки выходят из берегов иногда и при больших осенних паводках.

Продолжительность затопления прилегающих к рекам низменных территорий изменяется от нескольких часов до 1-2 дней. Скорость подъема воды может достигать 60см/ч.

Селевые процессы.

На территории поселения, по балкам и долинам многочисленных ручьев, отмечаются формы рельефа близкие к селеобразующим. Здесь селепроявления носят большей частью переходный характер между флювиальным затоплением и селями, так называемое пролювиально-селевое затопление, характеризующееся слабым насыщением водных потоков твердой составляющей.

Водная составляющая этих селевых потоков формируется главным образом за счет выпадения сильных дождей, реже в результате совместного эффекта снеготаяния и обильных дождей.

В формировании твердой составляющей участвует комплекс элементарных экзогенных геологических процессов: плоскостной смыв, оползни, осыпи, обвалы.

Частота проявлений селевых процессов – практически ежегодно, с изменением силы проявления в зависимости от количества выпадения атмосферных осадков.

Подтопление.

Подтопление территории происходит в результате подъема уровня грунтовых вод первого от поверхности водоносного горизонта, который относится к верхней части зоны интенсивного водообмена и очень тесно взаимосвязан с климатическими условиями региона. Факторов влияющих в той или иной степени на процесс подтопления множество, таких как: атмосферные осадки, геологические условия, гидрогеологические условия, геоморфология участка, техногенная деятельность человека и др.

В плане определения территории распространения подтопления, картировочные и визуальные методы не представляются эффективными, т.к. сам процесс происходит на определенной глубине от поверхности земли, а на дневной поверхности можно наблюдать лишь вторичные факторы процесса, такие как, деформации зданий и сооружений из-за снижения несущей способности грунтов оснований, затопление строительных котлованов, шурфов, канав и т.п.

Таким образом, рассмотрение вопроса о возможности подтопления территории необходимо решать в каждом конкретном случае, в ходе детальных инженерно-геологических изысканий под строительство.

В прошлые годы, каких либо работ по детализации процесса подтопления не проводилось. Настоящими наземными наблюдениями (без проведения комплекса буровых работ) оконтурить какие-либо участки подтопления невозможно, поэтому процесс подтопления в графическом выражении в данной работе представлен не будет.

Влияние антропогенных факторов на формирование ЭГП.

Техногенная деятельность человека оказывает существенное влияние на формирование и развитие ЭГП.

Техногенный морфогенез разделяется на:

- собственно техногенный;

- техногенно-природный.

В первом случае, человек выступает как непосредственный рельефообразующий фактор, создавая отрицательные формы (карьеры, котлованы и др.) и положительные (насыпи, отвалы, дамбы и т.п.) формы рельефа.

Во втором случае – техногенно-природный морфогенез, это природный процесс, формирующийся или активизирующийся под влиянием деятельности человека (вырубка лесов, строительство автодорог, распашка склонов и т.п.).

Виды неблагоприятного воздействия человека на ЭГП разнообразны, что связанно со спецификой того или иного производства.

В зависимости от видов воздействия человека на природную среду выделяются следующие основные группы техногенно-природных процессов:

- процессы, вызванные промышленно-гражданским строительством;

- процессы, вызванные гидротехническим строительством;

- процессы, вызванные строительством авто и ж/д дорог;

- процессы, вызванные разработкой полезных ископаемых;

- процессы, вызванные сельскохозяйственной деятельностью;

- процессы, вызванные вырубкой лесов.

Таким образом, при проектировании строительства каких-либо объектов существует необходимость проведения специфических инженерно-геологических исследований, определяющих возможность активизации или возникновения тех или иных видов опасных ЭГП, с целью исключить или хотя бы свести к минимуму вредное воздействие на проектируемые объекты.

Принципы инженерно-геологического районирования

Своеобразное географическое положение поселения предопределило большое разнообразие и сложность естественных проявлений геологических процессов. Практически каждый из компонентов природной среды характеризуется весьма широким спектром состояний и свойств.

Литолого-геологические комплексы, геоморфологические элементы, гидрогеологические условия, климатические условия, а также антропогенная деятельность человека создают предпосылки для большой дифференциации форм и закономерностей проявлений ЭГП, вплоть до появления совершенно новых их типов.

Согласно техническому заданию, перед данным разделом стоит задача районирования территории применительно к возможности освоения в плане строительства, а также определения возможности разработки и проведения защитных мероприятий от негативного воздействия опасных ЭГП.

За основу данного районирования взята степень сложности освоения при строительстве – в первую очередь; распространение и активность ЭГП – во вторую; разделение ЭГП по генетическим типам и геологическая приуроченность – в третью очередь.

В связи с этим, для инженерно-геологического районирования выделены три района по степени сложности их освоения:

- I Район. Территории, где производство строительных работ требует минимального комплекса специальных инженерно-строительных мероприятий, обычно заключающихся в общей планировке территории и регулировке ливневого стока.

- II Район. Территории, пригодные к застройке, но при их освоении требуется проведение комплекса специальных инженерных мероприятий по защите от существующих и возможных неблагоприятных ЭГП. Чаще всего это значительные объемы земляных работ, строительство защитных сооружений (таких как подпорные стенки, водоотводные канавы, дамбы, забивка свай и т.п.).

- III Район. Территории, малопригодные для застройки или полностью непригодные. Для их использования необходимо проведение дорогостоящих подготовительных и защитных инженерных мероприятий в больших объемах.

Разработка комплекса мероприятий должна производиться в каждом конкретном случае при освоении территорий данного района.

I Район. Территории, с благоприятными для застройки инженерно-геологическими условиями.

Пологонаклонные (до 7°) или практически горизонтальные поверхности, слабопораженные эрозионной сетью.

Литологический состав отложений практически однородный и характерен для всей территории района. Представлены отложения делювиальными суглинками и супесями с дресвой подстилающих пород. Мощность составляет свыше 15,0м. Уровень грунтовых вод более 15,0м.

В целом инженерно-геологические условия благоприятные, застройка в пределах I района не потребует значительной инженерной подготовки местности. В связи с литологическим составом слагающих поверхности пород, следует указать на необходимость детального исследования грунтов строительных площадок на набухание и просадочность.

II Район. Территории, застройка которых возможна при условии проведения специальных инженерных мероприятий.

II а. Подрайон современных высоких пойменных речных террас.

Распространен вдоль реки Фарс, занимая наиболее выположенные части речной долины. Литология слагающих пород, представлена галечниками, валунами с гравийно-песчаным и песчано-глинистым заполнителем. Мощность отложений 5-10м.

Породы подрайона практически повсеместно обводнены, уровни грунтовых вод подвержены резким сезонным колебаниям. В период выпадения экстремально большого количества осадков возможно частичное затопление данного подрайона. В отдельных частях незначительно развита боковая эрозия реки.

При освоении территории подрайона необходимо учитывать очень сложные гидрогеологические условия. Кроме гидроизоляции фундаментов сооружений, потребуется организация водоотлива из строительных котлованов и траншей. На большинстве строительных площадок потребуется искусственное повышение территории (отсыпка) на 2 и более метра.

Из защитных мероприятий необходимо предусмотреть спрямление и выпрямление бортов русла реки на наиболее активно размываемых участках. Кроме того, необходимо учесть возможность затопления в периоды выпадения катастрофически максимального количества осадков.

При выборе фундаментов зданий и сооружений в областях развития глинистых отложений, следует учитывать сильные колебания уровня грунтовых вод и связанные с этим изменения характеристик глинистых оснований, ведущих к деформациям сооружений. В связи с вышеизложенным, при строительстве в данном подрайоне рекомендуется устройство фундаментов на свайных основаниях.

III Район. Территории, застройка которых затруднительна и требует проведения большого и сложного комплекса инженерных мероприятий.

III а. Подрайон крутых (свыше 30%) эрозионных склонов, обрывов, включая современные активные проявления ЭГП различного генезиса.

Характеризуется сложным сильно расчлененным рельефом с уклонами более 30%. Литологический состав отложений представлен делювиальными суглинками и супесями с дресвой подстилающих пород. Мощность отложений изменяется от 0,5 до 30м. Подземные воды практически повсеместно отсутствуют.

Характерные для подрайона проявления ЭГП:

- активная эрозия временных мелких водотоков;

- интенсивное физическое выветривание;

- речная эрозия.

Гражданское строительство на территории данного подрайона не рекомендуется. При необходимости строительства специальных сооружений (линейные сооружения, мостовые переходы и т. д.) рекомендуется проведение комплекса инженерных мероприятий, который может содержать следующие виды работ:

- противоэрозионные (спрямление русел, сооружение защитных дамб, водоотводов и т.п.);

- планировка площадок (с большими объемами земляных работ);

- сооружение подпорных стенок;

- организация поверхностного стока и т.д.

III б. Подрайон современных низких пойменных террас рек и балок. Распространен в речных долинах и днищах балок. Поверхность пойменных террас рек почти горизонтальная с микрорельефом прирусловых валов, старичных понижений, временных паводковых русел.

Литологически породы данного подрайона представлены суглинками, супесями, рыхлыми гравийно-галечниковыми отложениями с валунами, с песчано- и супесчано-глинистым заполнителем. Мощность отложений 3,0-6,0м.

Проницаемость пород очень высокая, имеется прямая гидравлическая связь с поверхностными водами. Уровень грунтовых вод постоянно высокий (от 0,0 до 1,0м). В периоды интенсивного выпадения осадков территории подрайона затапливаются и остаются затопленными в течение нескольких дней. Периодичность затопления - регулярно, возможно до нескольких раз в год.

Гражданское строительство не рекомендуется. При необходимости строительства специальных сооружений (линейные сооружения, мостовые переходы, гидротехнические сооружения и т.д.) рекомендуется:

- сплошное укрепление (бетонирование) русел в районе застройки;

- возведение водоотбойных стенок;

- создание искусственной площадки (насыпной) под строительство, высотой не менее 2-х метров;

- устройство систем дренажа для отвода грунтовых и поверхностных вод;

- гидроизоляция фундаментов.

IIIв. Подрайон современных активных селевых конусов выноса.

Имеет незначительное распространение и приурочен к балочным врезам постоянных и временных водотоков. Включает в себя территории, по которым происходит непосредственное движение селевого потока, а так же площади распространения конусов выноса твердой составляющей. Большинство конусов выноса имеют весьма незначительные размеры. Рельеф поверхности мелкобугристый, слабовыпуклый, осложненный эрозией временных водотоков.

Литологически представлен глинами, суглинками, переполненными грубообломочным материалом местных флишевых пород. Мощность, обычно, не превышает 5м. Грунтовые воды развиты спорадически, подвержены значительным сезонным колебаниям. Обычно уровень грунтовых вод превышает 3,0м.

Из наиболее активных форм проявлений ЭГП можно выделить кратковременное затопление и эрозионную деятельность временных потоков в периоды выпадения большого количества осадков.

Застройка территории данного подрайона видится весьма проблематичной в связи с частыми прохождениями селевых потоков различной силы. Гражданское строительство не рекомендуется. При необходимости возведения сооружений в данном подрайоне методы и объемы подготовительных защитных мероприятий необходимо определять применительно к конкретной ситуации. Комплекс защитных инженерных мероприятий может содержать следующие виды работ:

- спрямление и углубление русел эрозионных врезов, по которым происходит вынос обломочного материала и движение водного потока;

- бетонирование стенок и дна русел водотоков;

- устройство селеуловителей для задержки твердой составляющей селевого потока;

- устройство защитных стенок и дамб для отведения селевого потока;

- устройство фундаментов на свайных основаниях.

Почвенно-растительные условия. Географическое положение поселения относится к лесостепной зоне.

- лесостепная зона занимает сравнительно неширокую полосу и охватывает юго-восточную оконечность Закубанской наклонной равнины и низкую часть предгорной (до 600 м.). Около 30-50% этой площади занимают кустарники и широколистные леса (дуб, граб, клен). Почвы представлены выщелоченными мицелярно-карбонатными черноземами;

  - Недра и полезные ископаемые.

Согласно предоставленной информации ООО «КубаньГеоЭкотор» на территории Махошевского сельского поселения имеется месторождение подземных термальных вод (зарегистрирована лицензия на добычу - КРД 2463 ПЭ).

На всех горных отводах и месторождениях строительство зданий и сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых производится после получения заключения органа управления недрами (Статья 25 Закона «О Недрах», Постановление Госгортехнадзора РФ от 30.08.1999 г № 64.) и согласия недропользователя.

По данным ООО «КубаньГеоЭкотор» информация о количестве разведанных запасов и их остатка отсутствует.

ПРЕСНЫЕ ВОДЫ

На территории Махошевского сельского поселения выдана лицензия (КРД 1470 ВЭ) на добычу пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения.

  - Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Раздел «ИТМ ГО и ЧС» был выполнен в составе Генплана субподрядной организацией ООО «Инженерный Консалтинговый Центр «ПромТехноЭксперт».

На территории Махошевского сельского поселения возможно возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Перечень возможных источников ЧС природного характера, которые могут оказывать воздействие на Махошевское сельское поселение.

К опасным геологическим явлениям и процессам, возможным на рассматриваемой территории, относятся землетрясения, оползни, обвально-осыпные процессы, набухание и просадка грунтов.

Перечень поражающих факторов источников природных ЧС геологического происхождения, характер их действий и проявлений, приведен согласно ГОСТ Р 22.0.06-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий»:

| Источник природной ЧС | Наименование поражающего фактора природной ЧС | Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС |
| --- | --- | --- |
| Землетрясение | Сейсмический | Сейсмический удар; Деформация горных пород; Взрывная волна; Извержение вулкана; Нагон волн (цунами); Гравитационное смещение горных пород, снежных масс, ледников; Затопление поверхностными водами; Деформация речных русел |
|  | Физический | Электромагнитное поле |
| Оползень. Обвал | Динамический | Смещение (движение) горных пород. |
|  | Гравитационный | Сотрясение земной поверхности. Динамическое, механическое давление смещенных масс. Удар. |
| Переработка берегов | Гидродинамический | Удар волны; Размывание (разрушение) грунтов; Перенос (переотложение) частиц грунта |
|  | Гравитационный | Смещение (обрушение) пород в береговой части |
|  | Гравитационный | Смещение (обрушение) пород. Деформация земной поверхности. |
| Просадка в лесовых грунтах | Гравитационный | Деформация земной поверхности; Деформация грунтов |

Опасность геологических явлений по категориям опасности на территории поселения, в соответствии со СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий», оценивается следующим образом:

- землетрясения – весьма опасная категория;

- оползни – весьма опасная категория;

- просадочность лессовых пород – умеренно опасная категория.

В соответствии с Приложением к приказу МЧС России № 329 от 8.07.2004 г. «Критерии информации о чрезвычайных ситуациях», указанные опасные геологические явления и процессы относятся к возможным источникам природных ЧС на рассматриваемой территории в следующих случаях:

- землетрясения – 5 баллов и более.

- оползни, обвалы, осыпи, просадка лессовых пород – число погибших 2 человека и более, число госпитализированных - 4 человека и более; прямой материальный ущерб от которого составляет гражданам – 100 МРОТ, организации – 500 МРОТ и более; разрушение почвенного покрова на площади - 10 га и более; гибель посевов с/х культур или природной растительности единовременно на площади - 100 га и более.

К опасным гидрологическим явлениям и процессам на рассматриваемой территории, относятся эрозионно-аккумулятивные процессы постоянных водотоков (донные эрозионно-аккумулятивные процессы постоянных водотоков и береговые эрозионно-аккумулятивные процессы постоянных водотоков), эрозионно-аккумулятивные процессы временных водотоков, затопление во время паводков, селевые процессы, подтопления при подъеме уровня грунтовых вод, заболачивание, снежные лавины.

Перечень поражающих факторов источников природных ЧС гидрологического происхождения, характер их действий и проявлений, приведен согласно ГОСТ Р 22.0.06-95:

| Источник природной ЧС | Наименование поражающего фактора природной ЧС | Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС |
| --- | --- | --- |
| Подтопление | Гидростатический | Повышение уровня грунтовых вод |
|  | Гидродинамический | Гидродинамическое давление потока грунтовых вод |
|  | Гидрохимический | Загрязнение (засоление) почв, грунтов; Коррозия подземных металлических конструкций |
| Русловая эрозия | Гидродинамический | Гидродинамическое давление потока воды. Деформация речного русла. |
| Сель | Динамический | Смещение (движение) горных пород. |
|  | Гравитационный | Удар. |
|  | Гидродинамический | Гидродинамическое давление селевого потока. |
|  | Аэродинамический | Ударная волна. |
| Наводнение. Половодье. Паводок. Катастрофический паводок | Аэродинамический | Ударная волна. |
|  | Гидродинамический | Поток (течение) воды. |
|  | Гидрохимический | Загрязнение гидросферы, почв, грунтов. Звуковой удар. |
|  | Гидрохимический | Загрязнение гидросферы, почв, грунтов. Звуковой удар. |
| Лавина снежная | Гравитационный | Смещение (движение) снежных масс |
|  | Динамический | Удар. Давление смещенных масс снега. |
|  | Аэродинамический | Ударная воздушная волна. Звуковой удар. |

Опасность гидрологических явлений по категориям опасности в районе сельского поселения, в соответствии со СНиП 22-01-95, оценивается следующим образом:

- сели – опасная категория;

- лавины – опасная категория;

- эрозия плоскостная – весьма опасная категория;

- эрозия овражная – весьма опасная категория;

- эрозия речная – опасная категория;

- подтопления территории – опасная категория.

- затопления территории – весьма опасная категория.

В соответствии с Приложением к приказу МЧС России № 329 от 8.07.2004 г. «Критерии информации о чрезвычайных ситуациях», указанные опасные гидрологические явления и процессы относятся к возможным источникам природных ЧС на рассматриваемой территории в следующих случаях:

- эрозия, склоновый смыв – число погибших 2 человека и более, число госпитализированных - 4 человека и более; прямой материальный ущерб от которого составляет гражданам – 100 МРОТ, организации – 500 МРОТ и более; разрушение почвенного покрова на площади - 10 га и более; гибель посевов с/х культур или природной растительности единовременно на площади - 100 га и более;

- высокие уровни воды (половодье, зажор, затор, дождевой паводок), сель.

Решение об отнесении явления к ЧС принимается органами управления по делам ГО и ЧС на основании данных территориальных органов.

В районе проектируемого объекта возможны следующие опасные метеорологические явления и процессы: ураганные ветры, пыльные бури, ливневые дожди с грозами и градом, снегопады, обледенения, туманы; в летнее время возможно повышение температуры окружающего воздуха выше 40°С.

Перечень поражающих факторов источников природных ЧС метеорологического происхождения, характер их действий и проявлений, приведен согласно ГОСТ Р 22.0.06-95:

| Источник природной ЧС | Наименование поражающего фактора природной ЧС | Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС |
| --- | --- | --- |
| Сильный ветер. Ураган. | Аэродинамический | Ветровой поток |
|  |  | Ветровая нагрузка |
|  |  | Аэродинамическое давление |
|  |  | Вибрация |
| Пыльная буря | Аэродинамический | Выдувание и засыпание верхнего покрова почвы, посевов |
| Продолжительный дождь (ливень) | Гидродинамический | Поток (течение) воды |
|  |  | Затопление территории |
| Сильный снегопад | Гидродинамический | Снеговая нагрузка |
|  |  | Снежные заносы |
| Гололед | Гравитационный | Гололедная нагрузка. |
|  | Динамический | Вибрация |
| Град | Динамический | Удар |
| Гроза | Электрофизический | Электрические разряды |
| Туман | Теплофизический | Снижение видимости (помутнение воздуха) |

Категорированию по условиям СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных явлений» подлежат:

- ураганы – опасная категория;

- наледеобразование – опасная категория.

Согласно «Критериям информации о чрезвычайных ситуациях» Приложения к приказу МЧС России №329 от 08.07.2004 г., приведенные метеорологические явления относятся к возможным источникам ЧС на территории Махошевского сельского поселения в следующих случаях:

- сильный ветер, в т.ч. смерч – скорость ветра (включая порывы) - 25 м/сек и более.

- сильная пыльная буря (решение об отнесении явления к ЧС принимается органами управления по делам ГО и ЧС на основании данных территориальных органов);

- очень сильный дождь – количество осадков 50 мм и более за 12 ч;

- сильный ливень (очень сильный ливневый дождь) – количество осадков 30 мм и более за 1 час и менее;

- продолжительные сильные дожди – количество осадков 100 мм и более за период более 12 ч., но менее 48 ч;

- очень сильный снег – количество осадков не менее 20 мм за период не более 12 ч;

- сильная метель – общая или низовая метель при средней скорости ветра 15м/сек и более и видимости менее 500 м;

- крупный град – диаметре градин 20 мм и более;

- сильное гололедно-изморозевое отложение на проводах (при диаметре отложения на проводах гололедного станка 20 мм и более для гололеда; для сложного отложения и налипания мокрого снега – 35 мм и более);

- сильный туман (видимость 50 м и менее);

- сильная жара (решение об отнесении явления к ЧС принимается органами управления по делам ГО и ЧС на основании данных территориальных органов).

На территории Махошевского сельского поселения существует опасность ландшафтных и лесных пожаров.

Перечень поражающих факторов природных пожаров, характер их действий и проявлений:

| Источник природной ЧС | Наименование поражающего фактора природной ЧС | Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС |
| --- | --- | --- |
| Пожар ландшафтный, лесной | Теплофизический | Пламя |
|  |  | Нагрев тепловым потоком |
|  |  | Тепловой удар |
|  |  | Помутнение воздуха |
|  |  | Опасные дымы |
|  | Химический | Загрязнение атмосферы, почвы, грунтов, гидросферы |

Оценка последствий лесных пожаров (ЛП) проведена согласно «Методике оценки последствий лесных пожаров» «Сборника методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в РСЧС», Книга 2, 1994 г.

Класс горимости лесных насаждений Махошевского сельского поселения – II.

Максимальные линейные скорости распространения низовых ЛП составят: фронта - до 30 м/ч; флангов - до 18 м/ч; тыла ЛП Vm - до 13 м/ч.

Максимальные линейные скорости распространения верховых ЛП: фронта устойчивого ЛП – 120 м/ч; фронта беглого ЛП - 4500 м/ч; флангов – 18м/ч; тыла– 13 м/ч.

Максимальное приращение площади пожара составит: при низовых ЛП – до 17 га/сут.; при верховых ЛП – до 200 га/сут.

В соответствии с Приложением к приказу МЧС России №329 от 08.07.2004 г., в качестве источника ЧС идентифицируется природный пожар, в результате которого:

- погибло 2 и более человек, число госпитализированных – 4 и более человек;

- прямой материальный ущерб от которого составляет гражданам – 100 МРОТ, организации – 500 МРОТ и более;

- крупный неконтролируемый лесной пожар на площади 25 га и более.

Перечень источников ЧС техногенного характера на территории и вблизи Махошевского сельского поселения

Возможными источниками техногенных чрезвычайных ситуаций на проектируемой территории являются:

- аварии на взрывопожароопасных объектах (ПВОО);

- опасные происшествия на транспорте при перевозке опасных грузов.

В поселении отсутствуют ПВОО, однако генпланом планируется их размещение.

Перечень и характеристика взрывопожароопасных объектов Махошевского сельского поселения:

| Поз. по ГП | Наименование объекта | Наименование опасного вещества, максимальная емкость |
| --- | --- | --- |
| Ст. Махошевская |  |  |
| 6 | АЗС (проект.) | бензин дизтопливо, 50 м³ |
|  | Сети газоснабжения (ГРП, газопровод высокого давления, ШРП, котельные) проект. | природный газ |

К основным поражающим факторам в случае аварий на ПВОО с нефтепродуктами относятся ударная волна и тепловое излучение.

- Расчеты интенсивности теплового излучения при пожарах пролива топлива и параметров волны давления при сгорании газопаровоздушных смесей в открытом пространстве проведены в соответствии с Приложениями В, Д, Е к ГОСТ Р 12.3.047-98. Критерии для оценки поражения человека тепловым излучением пожара пролива топлива, а также повреждений зданий и поражения людей от волны давления при сгорании газопаровоздушных смесей в открытом пространстве в результате пожара пролива топлива принимались в соответствии с данными таблиц 2 и 3 
ГОСТ Р 12.3.047-98.

- Результаты расчета зон действия поражающих факторов при сценариях аварий на ПВОО с нефтепродуктами:

| Параметр | АЗС проект. (поз. 6 по ГП ст. Махошевской)) |
| --- | --- |
| Пожар пролива |  |
| Расстояние от геометрического центра пролива до облучаемого объекта, м |  |
| Без негативных последствий в течении времени | 74,75 |
| Безопасно для человека в брезентовой одежде | 48,75 |
| Непереносимая боль через 20-30 сек; Ожог 1-й степени через 15-20 сек; Ожог 2-й степени через 30-40 сек; Воспламенение хлопко-волокна через 15 мин | 39 |
| Непереносимая боль через 3 – 5 сек; Ожог 1-й степени через 6 – 8 сек; Ожог 2-й степени через 12 – 16 сек | 32,5 |
| Воспламенение древесины с шероховатой поверхностью (влажность 12 %) при длительности облучения 15 мин | 29,25 |
| Воспламенение древесины, окрашенной масляной краской по строганной поверхности; воспламенение фанеры | 25,75 |
| Волна давления при сгорании ТВС |  |
| Расстояние от геометрического центра ГПВ облака, м |  |
| Полное разрушение зданий | 57 |
| 50 %-ное разрушение зданий | 80 |
| Средние повреждения зданий | 116 |
| Умеренные повреждения зданий (повреждение внутренних перегородок, рам, дверей и т.п.) | 207 |
| Нижний порог повреждения человека волной давления | 412 |
| Малые повреждения (разбита часть остекления) | 638 |
| Безусловный летальный (смертельный) исход | 23 |
| Летальный (смертельный) исход в 50 % случаев | 28 |
| Порог смертельного поражения | 35 |
| Сильные травмы, переломы ребер, гипермия сосудов мягкой мозговой оболочки с частым смертельным исходом | 42 |
| Сильная контузия, повреждение внутренних органов и мозга, тяжелые переломы конечностей с возможным смертельным исходом | 58 |
| Серьезные контузии, повреждение органов слуха, ушибы и вывих конечностей | 75 |
| Легкая общая контузия, временное повреждение слуха, ушибы и вывих конечностей | 95 |
| Размер зон, ограниченных нижним концентрационным пределом распространения пламени (НКПР) паров (ГОСТ Р 12.3.047-98, приложение Б) |  |
| Цилиндр с основанием R и высотой h | 303 11 |

На проектируемых сетях газоснабжения сельского поселения максимальными по последствиям являются следующие аварии:

- Аварии с загоранием (взрывом) природного газа на ГРП и ШГРП.

- Аварии с загоранием (взрывом) природного газа в котельной.

Аварии №1.

Оценка последствий аварии на ГРП (ШРП) выполнена на основании «Методических указаний по проведению анализа риска для опасных производственных объектов газотранспортных предприятий ОАО «Газпром», том 1,2, Москва, 2003.

Радиус зоны термического поражения людей с летальным исходом не превышает 5 метров.

Аварии №2.

На котельных Махошевского сельского поселения максимальной по последствиям аварией является взрыв природного газа, связанный с полным разрывом газопровода, обеспечивающего подачу топливного газа в помещения котельной.

Расчеты количества опасных веществ, способных принимать участие в аварии, а также зон действия поражающих факторов выполнялись согласно «Отраслевому руководству по анализу и управлению риском, связанным с техногенным воздействием на человека и окружающую среду, при сооружении и эксплуатации объектов добычи, транспорта, хранения и переработки углеводородного сырья с целью повышения их надежности и безопасности», М.: РАО «Газпром», 1996 и ГОСТ Р 12.3.047–98. «Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля».

Выброс газа может стать причиной накопления большого количества газовоздушной смеси в помещении, что в комплексе с ограничением пространства может вызвать ускорение фронта пламени при воспламенении и, как следствие, переход горения во взрывной дефлаграционный или даже детонационный режим с формированием волны избыточного давления (сценарий сгорания облака с развитием избыточного давления). С точки зрения возможных масштабов поражения людей и разрушения зданий, данный сценарий является наихудшим сценарием аварии. Основными поражающими факторами при сгорании газа с развитием избыточного давления являются пламя и волна избыточного давления.

При возникновении максимальной по последствиям аварии в здании котельной, зона поражения ударной волной будет локализована непосредственно в самом здании (большая часть энергии ударной волны при взрыве будет затрачена на повреждение внутренних перегородок, рам, дверей и т.п.).

Согласно Приложению к приказу МЧС России №329 от 08.07.2004 г., в качестве техногенных ЧС идентифицируются пожары и взрывы на ПВОО, в результате которых погибло 2 и более чел, число госпитализированных – 4 и более чел.; прямой материальный ущерб от которых составляет 1500 МРОТ и более.

К опасным происшествиям на транспорте на территории Махошевского сельского поселения относятся аварии на автотранспорте, перевозящем опасные грузы.

Наиболее опасными для Махошевского сельского поселения являются аварии на автотранспорте, перевозящем ЛВЖ (бензин), сопровождающиеся разливом бензина с образованием облака, последующим образованием ударной волны и возможным разрушением рядом расположенных конструкций.

Методики расчета зон действия поражающих факторов, критерии для оценки поражения человека и сооружений аналогичны приведенным для ПВОО с нефтепродуктами.

Результаты расчета зон действия поражающих факторов при сценариях аварий на автотранспорте, перевозящем опасные грузы:

| Параметр | Автоцистерна (16 м3) |
| --- | --- |
| Пожар пролива |  |
| Расстояние от геометрического центра пролива до облучаемого объекта, м |  |
| Без негативных последствий в течении времени | 46,25 |
| Безопасно для человека в брезентовой одежде | 29,75 |
| Непереносимая боль через 20-30 сек; Ожог 1-й степени через 15-20 сек; Ожог 2-й степени через 30-40 сек; Воспламенение хлопко-волокна через 15 мин | 23,5 |
| Непереносимая боль через 3 – 5 сек; Ожог 1-й степени через 6 – 8 сек; Ожог 2-й степени через 12 – 16 сек | 19,25 |
| Воспламенение древесины с шероховатой поверхностью (влажность 12 %) при длительности облучения 15 мин | 17,5 |
| Воспламенение древесины, окрашенной масляной краской по строганной поверхности; воспламенение фанеры | 15 |
| Волна давления при сгорании ТВС |  |
| Расстояние от геометрического центра ГПВ облака, м |  |
| Полное разрушение зданий | 30 |
| 50 %-ное разрушение зданий | 42 |
| Средние повреждения зданий | 61 |
| Умеренные повреждения зданий (повреждение внутренних перегородок, рам, дверей и т. п.) | 109 |
| Нижний порог повреждения человека волной давления | 217 |
| Малые повреждения (разбита часть остекления) | 337 |
| Размер зон, ограниченных нижним концентрационным пределом распространения пламени (НКПР) паров (ГОСТ Р 12.3.047-98, приложение Б) |  |
| Цилиндр с высотой h | 4,1 |

В соответствии с Приложением к приказу МЧС России №329 от 08.07.2004 г., в качестве источника техногенной ЧС идентифицируются:

- пожары и взрывы на автотранспорте с числом погибших 2 и более чел., числом госпитализированных 4 и более чел.;

- аварии на автомобильном транспорте, перевозящем опасные грузы – любой факт аварии;

- повреждение 10 и более автотранспортных единиц;

- прекращение движения на данном участке на 12 часов вследствие ДТП;

- ДТП с тяжкими последствиями (погибли 5 и более человек или пострадали 10 и более человек).

Решение об отнесении ДТП к ЧС принимается комиссиями по ЧС органов исполнительной власти субъектов РФ или органов местного самоуправления в зависимости от местных условий;

Перечень возможных источников ЧС биолого-социального характера на территории Махошевского сельского поселения.

К основным источникам ЧС биосоциального характера относятся инфекционные и паразитарные болезни людей, особо опасные болезни сельскохозяйственных животных, а также карантинные и особо опасные болезни и вредители сельскохозяйственных растений.

Оценка возможности возникновения биолого-социальных чрезвычайных ситуаций из-за инфекционно-паразитарных болезней людей на рассматриваемой территории проведена согласно данным официальной статистики Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю («Государственный доклад о санитарно – эпидемиологической обстановке и защите прав потребителей в Краснодарском крае в 2009 г.»); биолого-социальных чрезвычайных ситуаций из-за опасных болезней сельскохозяйственных животных – согласно данным официальной статистики государственного управления ветеринарии Краснодарского края и подведомственных ему учреждений («Доклад о результатах и основных направлениях деятельности на 2010-2013 г.г.», «Эпизоотологический мониторинг лептоспироза человека и животных в Краснодарском крае», 2010 г. и др.); биолого-социальных чрезвычайных ситуаций из-за карантинных и особо опасных болезней и вредителей сельскохозяйственных растений – согласно данным Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Краснодарскому краю и Республике Адыгея.

Критерии отнесения инфекционных, паразитарных болезней и отравлений людей; особо опасных болезней сельскохозяйственных животных, а также карантинных и особо опасных болезней и вредителей сельскохозяйственных растений к источникам биосоциальных ЧС:

| Наименование источника ЧС | Критерии отнесения к ЧС |
| --- | --- |
| Инфекционные, паразитарные болезни и отравления людей |  |
| Особо опасные болезни (холера, чума, туляремия, сибирская язва, мелиоидоз, лихорадка Ласса, болезни, вызванные вирусами Мар-бурга и Эбола) | Каждый случай особо опасного заболевания |
| Опасные кишечные инфекции (болезни I и II группы патогенности по СП 1.2.01 1-94) | Групповые случаи заболеваний - 10 - 50 чел. и более. Умерших в течение одного инкубационного периода 2 чел. и более. |
| Инфекционные заболевания людей невыясненной этиологии | Групповые случаи заболеваний - 10 чел. и более. Умерших в течение одного инкубационного периода 2 чел. и более. |
| Отравления людей | Решение об отнесении заболевания к ЧС принимается органами управления ГО и ЧС на основании данных, представляемых территориальными органами санэпиднадзора. |
| Эпидемии | Уровень смертности или заболеваемости по территориям субъектов РФ превышает годовой среднестатистический в 3 раза и более. |
| Особо опасные болезни сельскохозяйственных животных |  |
| Особо опасные острые инфекционные болезни сельскохозяйственных животных: ящур, бешенство, сибирская язва, леп-тоспироз, туляремия, мелиоидоз, листериоз, чума (КРС, МРС), чума свиней, болезнь Ньюкасла, оспа, контагиозная плевропневмония | 1.Каждый отдельный (спорадический) случай острой инфекционной болезни. 2. Несколько случаев острой инфекционной болезни (эпизоотия). |
| Прочие острые инфекционные болезни сельскохозяйственных животных, хронические инфекционные болезни сельскохозяйственных животных (бруцеллез, туберкулез, лейкоз, сап и др.) | 1. Гибель животных в пределах одного или нескольких административных районов субъекта РФ - 10 голов и более (эпизоотия). 2. Массовое заболевание животных в пределах одного или нескольких административных районов субъекта РФ - 100 голов и более (эпизоотия). |
| Экзотические болезни животных и болезни невыясненной этиологии | Каждый случай болезни |
| Массовая гибель рыб | Решение об отнесении случаев гибели рыб к ЧС принимается органами управления по делам ГО и ЧС на основании данных представляемых территориальными органами управления сельским хозяйством. |
| Карантинные и особо опасные болезни и вредители сельскохозяйственных растений и леса |  |
| Массовое поражение растений болезнями и вредителями | Болезни растений, приведшие к гибели растений или экономически значимому недобору урожая на площади 100 га и более |
| Массовое поражение леса болезнями и вредителями | Решение об отнесении случаев болезней леса к ЧС принимается органами управления по делам ГО и ЧС на основании данных, представляемых территориальными органами |

В целом надежность и безопасность эксплуатации проектируемой территории будет обеспечиваться всем комплексом мероприятий, приведенных в данном разделе градостроительной документации.

Границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера отображены на чертеже ГП-4 «Схема планируемых границ зон с особыми условиями (ограничениями) использования территории» и МО-9 «Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

  - Планировочные ограничения и зоны с особым режимом использования

Планировочные ограничения представляют собой градостроительные регламенты и обременения, которые необходимо соблюдать при проектировании. Все планировочные ограничения можно представить в трёх категориях:

1 категория – охранные зоны (зоны охраны объектов, которые необходимо защищать от влияния антропогенных факторов);

2 категория – ограничения, связанные с объектами человеческой деятельности, приносящими ущерб окружающей среде и здоровью человека (санитарно-защитные зоны);

3 категория – естественные рубежи, фактически сложившиеся рельеф, существующая застройка, геологические и иные особенности территории, которые необходимо учитывать при освоении новых территорий под размещение объектов капитального строительства.

Все вышеописанные зоны, являясь планировочными ограничениями, учитывались при принятии проектных решений.

Данным генеральным планом устанавливаются следующие границы основных зон с особыми условиями использования:

- охранные зоны;

- границы санитарно-защитных зон (зон негативного воздействия объектов капитального строительства);

- границы территорий подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- границы территорий объектов культурного наследия и их временные охранные зоны.

    - Охранные зоны

В данном проекте выделены наиболее крупные (основные) охранные зоны:

- водоохранные зоны и охранные зоны источников питьевого водоснабжения;

- временные охранные зоны памятников историко-культурного наследия.

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

На территории Махошевского сельского поселения водным объектом является р. Фарс.

Согласно ст. 65 Водного Кодекса Российской Федерации, а также Постановлению ЗСК Краснодарского края № 1492-П устанавливается ширина водоохранных зон данных рек в зависимости от их протяженности (от истока до устья) и ограничения использования территории в границах водоохранных зон. Длина реки Фарс составляет 222 км. Соответственно ширина водоохраной зоны для такой протяженности устанавливается в размере 200м.

Зоны охраны источников питьевого водоснабжения устанавливаются согласно СанПиН 2.1.4.1110-02. Источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов являются артезианские отдельностоящие скважины либо водозаборы. Для подземного источника водоснабжения при использовании защищенных подземных вод устанавливается граница 1 пояса охраны (строгого режима) на расстоянии не менее 30м от скважины. Зоны санитарной охраны представляют собой специально выделенную территорию, в пределах которой создается особый санитарный режим, исключающий возможность загрязнения, а также ухудшение качества воды источника и воды, подаваемой водопроводными сооружениями. Санитарный режим в зонах устанавливается в зависимости от местных санитарных и гидрогеологических условий.

В 2007 г. ОАО Проектно-изыскательским институтом «Кубаньводпроект» был выполнен проект «Зона санитарной охраны водозаборной скважины МУП «Махошевская» Мостовского района», в котором представлен графический материал границ I, II, III зон охраны, а также режим эксплуатации. В настоящее время данный проект находится на стадии утверждения и генпланом учтены границы зон охраны скважины, которые отображены  на графическом материале (ГП-4 «Схема планируемых границ зон с особыми условиями (ограничениями) использования территории», МО-7 «Схема современного использования и планировочных ограничений территории»).

Режим эксплуатации.

Основной целью создания и обеспечения режима в пределах зон санитарной охраны (ЗСО) водозаборов является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения, а также территорий,  на которых они расположены.

ЗСО организуется в составе трех поясов.

Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов и водопроводных сооружений. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения.

Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источника водоснабжения.

В каждом поясе ЗСО устанавливается специальный режим и мероприятия по предупреждению ухудшения качества воды источника.

Мероприятия по первому поясу ЗСО.

Территория первого пояса должна быть спланирована, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки и подъезды к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

Запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, а также применение ядохимикатов и удобрений.

Здания должны быть оборудованы канализацией. В исключительных случаях, при отсутствии канализации, могут устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса при их вывозе.

Водопроводные сооружения в пределах первого пояса должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

Водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля дебита.

Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО.

В пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения запрещается:

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- рубка леса.

Также запрещается закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр.

Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО, только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специализированных мероприятий по защите подземных вод от загрязнения по согласованию с органами «Роспотребнадзор», государственного экологического и геологического контроля.

Граница первого пояса ЗСО устанавливается от скважины на расстоянии 30 м. при использовании подземных вод, защищенных от поверхностного загрязнения, и 50 м. – при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

Граница второго и третьего пояса ЗСО устанавливаются расчетами и равны: второго R = 46 м. от скважины, третьего R = 460 м.

Установление зон санитарной охраны на действующих и проектируемых источниках водоснабжения производится согласно пункту 2 статьи 43 Водного кодекса Российской Федерации от 3 июня 2006г. № 74-ФЗ, Федеральному закону от 30 марта 1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения (пункт 4 статьи 18).

Временные границы зон охраны объектов историко-культурного наследия устанавливаются в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории. Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны.

На стадии генерального плана поселения определяются временные границы зон охраны.

В соответствии с Законом Краснодарского края «О землях недвижимых объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального и местного значения, расположенных на территории Краснодарского края, и зонах их охраны» № 487-КЗ от 06.06.2002 установлены размеры временных охранных зон памятников истории и культуры, в границах которых должен соблюдаться особый режим охраны, содержания и использования земель историко-культурного назначения, запрещающий строительство и ограничивающий хозяйственную и иную деятельность, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной и природной среды данного памятника.

Режим временной охранной зоны действует до разработки в установленном порядке проекта зон охраны данного памятника.

При рассмотрении вопросов нового строительства в границах временной охранной зоны необходимо проведение тщательного исторического и градостроительного анализа, на основе которого определяется система ограничений (регламентов) которые фиксируются проектом зон охраны.

В соответствии со ст.25 Закона «О землях недвижимых объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального и местного значения, расположенных на территории Краснодарского края, и зонах их охраны» № 487-КЗ от 06.06.2002 для сохранения объектов культурного наследия, устанавливаются следующие временные границы зон охраны:

- для памятников архитектуры – в размере 100 метров от границ памятника по всему его периметру;

- для памятников истории – в размере 60 метров от границ памятника по всему его периметру;

- для памятников монументального искусства – в размере 40 метров от границ памятника по всему его периметру.

ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И МОНУМЕНТАЛЬНОГО ИСКУССТВА), СТОЯЩИЕ НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЕ

| № пп | Наименование объекта | Местонахождение объекта | Номер по гос. списку | Вид пам. | Кат. ист.-культ. знач. | Док. о пост. на гос. охрану | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Братская могила 207 мирных жителей рабочего поселка Михизеева поляна, расстрелянных фашистскими оккупантами, 1942 г. | ст-ца Махошевская, парк | 2189 | И | Р | 63 |  |
| 2. | Мемориальный комплекс: руины рабочего поселка Михизеева поляна, сожженного фашистскими оккупантами; место расстрела фашистами 207 мирных жителей поселка, 1942 г. | на месте бывшего р.п. Михизеева Поляна | 2190 | И | Р | 63 |  |

Рекомендации по эксплуатации и сохранению объектов культурного наследия:

- Экскурсионный показ;

- Своевременное проведение ремонтно-реставрационных работ в целях обеспечения нормального технического состояния памятника;

- Благоустройство и озеленение территории, не противоречащее сохранности памятника;

- Использовать преимущественно по первоначальному назначению;

Все виды ремонтных и строительных работ, касающиеся ремонта, реконструкции и реставрации памятника истории и монументального искусства необходимо предварительно согласовать с государственным органом по охране, реставрации и эксплуатации историко-культурных ценностей (наследия) Краснодарского края.

ОБЪЕКТЫ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ

| № пп | Наименование объекта | Местонахождение объекта | Располо-жение памят-ника на схеме (№ лис-та) | Номер по государственно-му списку | № кур гана в группе | Высота кургана м | Диаметр кургана м | Охран- ная зона кургана м | Решение о постановке на гос. охрану | Категория историко-культурного значения | Наимено вание пользователя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Курганная группа "Махошевская" (3 насыпи) | ст-ца Махошевская, 1 км к северу от северной окраины станицы | 3 | 8454 | 1 | 0,2 | 20 | 50 | 313-КЗ | Р | ААП «Ярославское» |
|  |  |  |  |  | 2 | 0,3 | 26 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 0,5 | 28 | 50 |  |  |  |
| 2 | Поселение "Интернатское" | ст-ца Махошевская, 5,8 км к юго-западу от южной окраины станицы, левый берег р.Фарс | 3 | 8455 |  |  |  | 500 | 313-КЗ | Р | ААП «Ярославское» |
| 3 | Городище "Интернатское" | ст-ца Махошевская, 65 км к юго-западу от южной окраины станицы левый берег р.Фарс | 3 | 8456 |  |  |  | 500 | 313-КЗ | Р |  |
| 4 | Курганная группа (8 насыпей) | ст-ца Махошевская, 2,5 км к востоку-северо-востоку от северной окраины станицы | 3,4 |  | 1 | 1 | 42 | 50 | Приложение №2 к 627-п, п/№ 181 |  | ААП «Ярослав ское» |
|  |  |  |  |  | 2 | 1 | 40 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 1 | 40 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 | 1 | 32 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 | 1 | 34 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6 | 2 | 50 | 75 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 7 | 1 | 40 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 8 | 3 | 66 | 125 |  |  |  |
| 5 | Курган | ст-ца Махошевская, 4,0 км к востоку-северо-востоку от северной окраины станицы, левый берег р. Псефирь | 4 |  |  | 1,5 | 44 | 75 | Приложение №2 к 627-п, п/№ 182 |  | ААП «Ярослав ское» |
| 6 | Курганная группа (4 насыпи) | ст-ца Махошевская, 4,5 км к востоку от северной окраины станицы | 4 |  | 1 | 1 | 40 | 50 | Приложение №2 к 627-п, п/№ 184 |  | ААП «Ярослав ское» |
|  |  |  |  |  | 2 | 2 | 52 | 75 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 1,5 | 50 | 75 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 | 1,2 | 48 | 75 |  |  |  |
| 7 | Курган | ст-ца Махошевская, 4,1 км к востоку-юго-востоку от восточной окраины станицы, балка Попова | 4 |  |  | 1,5 | 46 | 75 | Приложение №2 к 627-п, п/№ 185 |  | ААП «Ярослав ское» |
| 8 | Курган | ст-ца Махошевская, 5,7 км к востоку-юго-востоку от южной окраины станицы | 4 |  |  | 1,2 | 42 | 75 | Приложение №2 к 627-п, п/№ 186 |  | ААП «Ярослав ское» |
| 9 | Курган | ст-ца Махошевская, 3,1 км к востоку-юго-востоку от южной окраины станицы, 0,5 км к западу-юго-западу от МТФ | 3,4 |  |  | 2,3 | 56 | 75 | Приложение №2 к 627-п, п/№ 187 |  | ААП «Ярослав ское» |
| 10 | Курганная группа (2 насыпи) | ст-ца Махошевская, 0,75 км к юго-востоку от южной окраины станицы | 3 |  | 1 | 0,4 | 28 | 50 | Приложение №2 к 627-п, п/№ 188 |  | ААП «Ярослав ское» |
|  |  |  |  |  | 2 | 0,3 | 26 | 50 |  |  |  |
| 11 | Курган (не прослеживается) | ст-ца Махошевская, 0,87 км к востоку-юго-востоку от восточной окраины станицы | 3 |  |  | - | - | - | Приложение №2 к 627-п, п/№ 189 |  | ААП «Ярослав ское» |
| 12 | Курган | ст-ца Махошевская, 0,17 км к юго-западу от западной окраины станицы | 3 |  |  | 1 | 40 | 50 | Приложение №2 к 627-п, п/№ 190 |  | ААП «Ярослав ское» |
| 13 | Курган | ст.Махошевская, в центре станицы на кладбище 44º 33’156” 40º 26’464” | 3 |  |  | 2 | 50 | 75 |  |  |  |
| 14 | Поселение "Ясеновая поляна" | п. Колосовка, 5 км к юго-западу от поселка,в 89 лесном квадрате Фарсовского лесничества | 6 | 2150 |  |  |  | 500 | 540 | Р |  |
| 15. | Курган | х. Большой, 3,6 км к северо-западу от хутора | 7 | В |  | 0,6 | 36 | 50 | Приложение №2 к 627-п, п/№ 106 |  | АПП «Губское» |
| 16. | Курган | х. Большой, 4,2 км к северо-северо-западу от хутора | 7 | В |  | 0,8 | 38 | 50 | Приложение №2 к 627-п, п/№ 107 |  | АПП «Губское» |

Зоны охраны и режимы использования памятников археологии:

В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия в их исторической среде на сопряженной с ними территории устанавливаются зоны охраны объектов культурного наследия. Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 315 от 26.04.2008г. об утверждении Положения о зонах охраны культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, Федеральным Законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25 июня 2002 года №73-ФЗ ст.34,35 и Законом Краснодарского края № 487-КЗ от 06.06.2002г. ст.25, п. 4,5 «О землях недвижимых объектов культурного наследия (памятниках истории и культуры) регионального и местного значения, расположенных на территории Краснодарского края, и зонах их охраны» устанавливаются основные требования к отнесению земельных участков, занятых памятниками истории и культуры, к землям историко-культурного назначения, порядок их охраны и использования, а также порядок определения границ (в том числе временных), режима содержания и использования зон охраны памятников истории и культуры, исторических поселений и историко-культурных заповедников, расположенных на территории Краснодарского края.

Для памятников археологии (первое тысячелетие до н.э. - IV век н.э.) в зависимости от типа памятника устанавливаются следующие временные границы зон охраны:

для курганов высотой:

- до 1 метра - 50 метров от подошвы кургана по всему его периметру;

- до 2 метров - 75 метров от подошвы кургана по всему его периметру;

- до 3 метров - 125 метров от подошвы кургана по всему его периметру;

- свыше 3 метров - 150 метров от подошвы кургана по всему его периметру.

для поселений, городищ, грунтовых некрополей, селищ независимо от места их расположения - 500 метров от границ памятника по всему его периметру.

Границы зон охраны памятников археологии определяются индивидуально краевым органом охраны памятников с указанием границы территории, занятой данным памятником и его охранной зоной, по картографическим материалам, в случае их отсутствия - путем визуального обследования памятника археологии на местности специалистами - археологами, а при определении границ древних поселений, городищ и грунтовых могильников - путем визуального обследования территории и (или) закладки разведочных шурфов специалистами - археологами и оформляются в установленном порядке землеустроительной документацией.

Временные границы зон охраны памятников являются предупредительной мерой по обеспечению сохранности памятников истории и культуры до разработки и утверждения проектов зон охраны.

Во временных границах зон охраны памятника устанавливается особый режим охраны, содержания и использования земель, запрещающий строительство и ограничивающий хозяйственную и иную деятельность, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной и природной среды данного памятника.

запрещается:

- любые виды земляных, строительных и хозяйственных работ;

- раскопки, расчистки;

- посадка деревьев;

- рытье ям для хозяйственных и иных целей;

- устройство дорог и коммуникаций;

- использование территории памятников и их охранных зон под свалку мусора.

разрешается:

- использовать территорию памятников и их охранных зон под сельскохозяйственные нужды со вспашкой на глубину не более 0,35м.

Все виды работ на памятнике археологии и в его охранной зоне необходимо предварительно согласовывать с управлением по охране, реставрации и эксплуатации историко-культурных ценностей (наследия) Краснодарского края.

    - Санитарно-защитные зоны.

Санитарно-защитная зона - обязательный элемент любого объекта, который является источником воздействия на среду обитания и здоровье человека.

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) отделяет территорию промышленной площадки от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха, курорта с обязательным обозначением границ специальными информационными знаками.

Использование площадей СЗЗ осуществляется с учетом ограничений, установленных действующим законодательством и настоящими нормами и правилами. Санитарно-защитная зона утверждается в установленном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным нормам и правилам.

Генеральным планом границы санитарно-защитных зон устанавливаются для:

- обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами;

- создания санитарно-защитного барьера между территорией объекта и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышение комфортности микроклимата.

Использование территории санитарно-защитной зоны устанавливается СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».В границах санитарно-защитной зоны допускается размещать:

- сельхозугодия для выращивания технические культур, не используемых для производства продуктов питания;

- предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса вредности, чем основное производство. При наличии у размещаемого в СЗЗ объекта выбросов, аналогичных по составу с основным производством, обязательно требования непревышения гигиенических нормативов на границе СЗЗ и за ее пределами при суммарном учете;

- пожарные депо, бани прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, автозаправочные станции, а также связанные с обслуживанием данного предприятия здания управления, спортивно-оздоровительные сооружения, общественные здания административного назначения;

- нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятий, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, питомники растений для озеленения, промплощадки предприятий.

Все рассмотренные зоны, вошедшие в границы проектирования, были отражены на графическом материале (том I, ГП-4, том II, МО-7).

- РАЗДЕЛ 2.
ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

  - Основные тенденции и перспективы экономического развития

Муниципальное образование Махошевское сельское поселение обладает рядом преимуществ, сильных сторон и возможностей, которые являются базовыми при разработке перспектив и направлений экономического развития:

- благоприятный климат (продолжительность безморозного периода 180 дней)

- наличие залежей голубой глины;

- наличие лесных ресурсов;

- наличие пустующих зданий производственного назначения;

- наличие памятников историко-культурного наследия.

Вместе с тем следует учесть имеющиеся в сельском поселении проблемы и слабые стороны. Ключевыми, затрудняющими дальнейшее развитие проблемами, на решении которых необходимо сконцентрировать усилия, являются:

- слабо развитая сеть инженерной инфраструктуры (износ водопроводных сетей, отсутствие газопровода, канализации);

- не развита сфера бытового обслуживания населения;

- низкая платежеспособность населения;

- отсутствие рабочих мест;

- наличие множества препятствий при оформлении земли

- залежи голубой глины не исследованы.

Сильные стороны могут быть использованы для реализации возможностей поселения:

- возможность организации новых производств и лечебницы на базе неиспользуемых запасов голубой глины.

- привлечение сельского населения для дальнейшего развития ЛПХ, организации животноводства, растениеводства.

- развитие сферы бытовых услуг и бизнеса на базе пустующих помещений;

- привлечение инвесторов к обработке земли;

- развитие туристического комплекса (организация туристических маршрутов, приютов, баз отдыха и т.д.).

В основу экономического и градостроительного развития территории поселения положена идея формирования конкурентоспособной и инвестиционно-привлекательной среды в поселении адекватной имеющемуся потенциалу.

Общей стратегической целью социально-экономического развития поселения на прогнозный период является обеспечение повышения уровня и качества жизни населения, приток инвестиций в экономику муниципального образования, что обеспечит создание современных производств на его территории, развитие малого предпринимательства, а также увеличит налоговые поступления в бюджеты всех уровней.

Прогноз социально-экономического развития разработан на основе различных комплексных и целевых программ социально-экономического развития, а также схем территориального планирования Краснодарского края и Мостовского района, с учетом стратегических направлений, инвестиционных проектов и предложений Махошевского сельского поселения.

Функциональный механизм реализации заключается в планировании и прогнозировании, определении направлений муниципального экономического развития.

Согласно стратегии социально-экономического развития Махошевского сельского поселения стратегической целью развития поселения на период до 2020 года является постоянное повышение качества жизни населения, увеличение показателей благосостояния населения - продолжительности жизни, образовательного уровня, доходов, обеспечения социальными благами на основе создания потенциала опережающего развития.

Для реализации стратегической цели развития поселения определены следующие основные стратегические направления:

1. Обеспечение приведения имеющихся коммуникаций инженерной инфраструктуры по энерго-, водо- и газоснабжению в состояние, которое отвечает всем необходимым требованиям.

2. Создание качественной среды проживания за счет кардинального повышения качества и продолжительности жизни, развития человеческого потенциала, проектирования и организации нового жилищного строительства, создания и сохранения парков, улиц и других общественных мест.

3. Развитие агропромышленного комплекса через реализацию инвестиционных проектов в области животноводства, рисового производства, садоводства, а также строительство новых перерабатывающих предприятий, активизации сельского населения, создания современной инфраструктуры на селе.

4. Создание туристических центров, оказания услуг экологического и историко-интеллектуального туризма.

5. Создание имиджа муниципального образования. Для повышения имиджа, в течение всего периода реализации стратегии развития муниципального образования необходима планомерная разработка новых инвестиционных проектов направленных на рациональное использование имеющихся экономических ресурсов, целевое участие в выставочных и презентационных мероприятиях

6. Программа поддержки и стимулирования малого бизнеса. Утверждение и реализация программы поддержки и стимулирования малого бизнеса муниципального образования. Необходимо при утверждении бюджета поселения включать финансовые средства на финансирование программы.

Важнейшим фактором, влияющим на социально-экономическое развитие сельского поселения, будут осуществляемые инвестиционные проекты и их эффективное использование. Другим фактором, влияющим на социально-экономическое развитие, будет являться складывающаяся демографическая ситуация. При реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» за счет прироста численности населения и эффективного его вовлечения в экономику района (за счет повышения квалификации, профессионального обучения молодого населения и создания новых привлекательных рабочих мест) удастся переломить негативные тенденции сокращения населения.

Для обеспечения стабилизации и роста производства требуется дальнейшее углубление преобразований и реформ в сельскохозяйственном и перерабатывающем секторе экономики. В этом случае необходимо сохранение и развитие жизнеспособных производств и активная реструктуризация предприятий и хозяйств, техническая и технологическая модернизация, создание благоприятных условий и для развития новых направлений хозяйственной деятельности путем привлечения современных технологий.

Рост экономики поселения зависит от увеличения объема инвестиций, в первую очередь, в таких отраслях, как сельское хозяйство, перерабатывающий сектор, туристско-реакционный комплекс. В условиях рыночной экономики подобные инвестиции поступают в основном из частного сектора.

В настоящее время на проектируемой территории разработан 1 инвестиционный проект по строительству санатория на базе месторождения синей глины.

Схема месторасположения проектируемого гостиничного комплекса

План границ земельного участка

3D-модель предполагаемого санатория

При определении возможных перспективных направлений муниципального образования необходимо учитывать имеющийся потенциал не только поселения, но и всего района.

Проектом рекомендуется проведение следующих мероприятий в сфере экономического развития:

- снятие инфраструктурных ограничений,

- определение приоритетов и перспективных направлений экономического развития территории,

- повышение инвестиционной привлекательности.

С целью повышения инвестиционной привлекательности и развития производственного комплекса (сельского хозяйства и промышленности) проектом определены конкурентные преимущества планируемой территории, выявлены зоны первоочередного освоения, учитывающие особенности и интересы территорий, потенциальных застройщиков (инвесторов) и создающие узловые точки развития – инвестиционные зоны, площадки и участки высокой привлекательности.

Генеральным планом был проведен анализ существующего положения территории Махошевского сельского поселения, на основании которого были выявлены зоны с разными типами развития территории и определены наиболее приоритетные направления развития муниципального образования.

В настоящее время сдерживающими факторами развития экономики Махошевского сельского поселения выступают сложившиеся инженерные и транспортные инфраструктурные ограничения. В связи с этим, для устойчивого развития экономики генеральным планом рекомендуется проведение комплекса мероприятий к 2015 году по снятию инфраструктурных ограничений и решению имеющихся проблем в сфере инженерного оборудования и транспортного обеспечения. Развитие инженерной, транспортной, социальной и производственной инфраструктуры должно быть проведено с учетом прироста населения и возможностью организации на проектируемой территории новых производств.

Опираясь на поставленные цели и задачи, анализ существующего положения экономики поселения, сильные, слабые стороны, возможности для развития, природно-ресурсную и экономическую базу муниципального образования генеральным планом определены следующие нижеперечисленные приоритеты и перспективные направления экономического развития территории.

Снятие инфраструктурных ограничений. Предлагается решение первоочередных имеющихся проблем в инженерной инфраструктуре, обеспечение поселения достаточными (в соответствии с расчетами) мощностями энерго-, водо-, и газообеспечения с учетом увеличения численности населения и строительства новых производственных объектов на проектируемой территории. Необходимо развитие транспортной сети и системы внешних связей населенных пунктов. Указанные мероприятия увеличат инвестиционную привлекательность территории, обеспечат возможность реализации новых инвестиционных проектов и строительства новых производственных объектов, что в последующем создаст новые рабочие места и увеличит налоговые поступления в бюджет.

Обеспечение населения сетью объектов обслуживания согласно действующим нормативам является главным условием повышения уровня благосостояния и комфортности проживания граждан и создаст необходимые предпосылки для формирования положительного имиджа территории и привлечения в муниципальное образование граждан Российской Федерации из других регионов на постоянное место жительство. Реализацию данного направления рекомендуется обеспечить после снятия инженерных ограничений и достижения заметного экономического роста отраслей реального сектора экономики.

Развитие агропромышленного комплекса. В поселении необходимо создать крепкую экономическую основу для сохранения и наращения экономического потенциала сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий.

Предлагается развитие агропромышленного комплекса через реализацию инвестиционных проектов в области растениеводства и перерабатывающего сектора экономики, модернизацию существующих и строительство новых перерабатывающих предприятий, за счет активизации сельского населения, создания современной инфраструктуры.

В данном направлении необходимо проведение следующих мероприятий:

- модернизация производственного потенциала отрасли, внедрение прогрессивных технологий, эффективных и адаптированных в природно-климатических условиях поселения:

- в животноводстве – возможно развитие скотоводства, овцеводства, птицеводства, кролиководства, звероводства за счет строительства небольших ферм, а также путем восстановления и интенсивного использования имеющихся ферм;

- в растениеводстве – развитие картофелеводства как ведущей отрасли района. Помимо этого, в качестве перспективных направлений, необходимо уделить внимание развитию садоводства, плодоводства, овощеводства, цветоводства за счет создания предприятиями, КФХ и ЛПХ круглогодичных тепличных хозяйств (теплиц, оранжерей, парников, ангаров), в том числе круглогодичному тепличному выращиванию ягод и овощей, цветов на основе имеющихся в поселении геотермальных ресурсов. Необходимо провести комплекс мероприятий по внедрение энергосберегающих технологий, системы внесения органических и минеральных удобрений, севооборота чередования сельскохозяйственных культур. В целях внедрения энергосберегающих технологий, создания экологической чистой продукции, повышения плодородия почв в поселении и районе необходимо предпринять меры по организации сельского хозяйства на принципах органического земледелия;

- в целях реализации продукции сельского хозяйства и пищевой промышленности необходимо создание сельскохозяйственных потребительских кооперативов, в том числе по сбыту, транспортировке, реализации и хранению сельскохозяйственной продукции;

- с целью повышения эффективности использования земли необходимо проведение последовательной земельной политики (перераспределение земли и передача ее более эффективным хозяйствующим субъектам, вовлечение земельных участков в экономический оборот, создание регулируемого земельного рынка и его инфраструктуры, повышение плодородия почв и охрана земель);

Развитие промышленного производства. Одним из векторов развития перерабатывающей отрасли проектируемой территории должна стать составная часть агропромышленного комплекса — пищевая промышленность. Это обусловлено тем, что в настоящее время дальнейшее развитие отрасли растениеводства ограничено отсутствием дополнительных территориальных ресурсов и возможности созданиях новых сельскохозяйственных угодий и возможно только за счет повышения урожайности сельхозкультур и ориентации на преобладание в растениеводстве отраслей с более высокой производительностью (из расчет рубль на гектар). Поэтому создание производств перерабатывающего комплекса является наиболее логичным и целесообразным вариантом развития агропромышленного комплекса района. Это позволит увеличить добавленную стоимость продуктов, налоговые отчисления, создать дополнительные рабочие места и способствует развитию сопутствующих отраслей.

Анализ имеющихся сельскохозяйственных ресурсов выявил основные возможности развития перерабатывающего комплекса, базирующихся на имеющейся местной сельскохозяйственной продукции, производимой как на территории поселения, района, так и на территории прилегающих муниципалитетов. Наиболее интересными и перспективными направлениями развития перерабатывающего комплекса, требующие дальнейшей проработки возможности и экономической целесообразности их реализации, являются следующие:

- развитие мясной промышленности (организация заготовки и убоя скота, птицы, кроликов и выработка мяса, производство колбасных изделий, мясных консервов, полуфабрикатов, котлет, пельменей. Наряду с производством пищевых продуктов возможна организация производств по выработке сухих животных кормов, ценных медицинских препаратов (инсулина, гепарина, линокаина и др.), а также клеев, желатина и перопуховых изделий);

- развитие молочной промышленности (производство животного масла, цельномолочной продукции, молока, творога, кефира, молочных консервов, сухого молока, сухих сливок и сухих смесей для мороженого сыра, брынзы, мороженого, казеина и другой молочной продукции);

- развитие производств по переработке овечьей (козьей) шерсти и пуха. Преобладание в юго-восточной части Краснодарского края овцеводства создает предпосылки для возможного развития на территории Мостовского района, и в частности Махошевского сельского поселения цехов по переработке овечьей шерсти. На базе цехов возможна организация первичной обработки шерсти, изготовление войлока, пряжи, изделий из пряжи, козьего пуха. На основе данного производства будет возможна дальнейшая организация предприятий по изготовлению изделий из шерсти, в частности: постельных принадлежностей из овечьей шерсти (постельного белья, пледов, полотенец, покрывал, одеял, простыней и подушек), одежды из овечьей шерсти (куртки, жилеты, шапки, рукавицы, халаты, домашняя обувь, носки, платки, тапочки) и разогревающих и реабилитационных изделий из овечьей шерсти (наколенники, налокотники и наплечники, пояса для поясницы);

- развитие кожевенного производства. Наличие развитого животноводства в Краснодарском крае, в частности в Мостовском районе и других муниципальных образованиях юго-восточной части Краснодарского края позволяют организовать на проектируемой территории цехи по переработке различных сортов кож из сырых кож, получаемых при убое крупного рогатого скота, телят свиней, лошадей, жеребят, коз, овец, ягнят и др. животных.

- организация химической и биотехнологической переработки биомассы (необходимо рационально использовать остающиеся после переработки сельскохозяйственной продукции отходы производства, поэтому важным направлением является создание линий по переработке вторсырья).

- развитие малой энергетики за счет переработки биомассы. Одной из приоритетных задач на сегодняшний день является разработка и внедрение современных достижений биотехнологии для повышения доходности сельского хозяйства. Научный подход помогает решить множество проблем и повысить эффективность хозяйств за счет использования биотехнологий в сельском хозяйстве. Инновационным является использование растительного сырья в качестве возобновляемого источника энергии. К примеру, из пшеничной соломы получается до 58% биотоплива, 18% угля и 24% газов. Биото́пливо также получают в результате переработки семян рапса, кукурузы, сои и различных органических отходов.

Из крахмалсодержащих продуктов (злаки, картофель, сахарная свёкла), а также кукурузы возможно получение этанола (или биоэтанола), который применяется в качестве моторного топлива как в чистом виде, так и в смеси с бензинами, а также используется для производства качественного биотоплива для бензиновых двигателей.

Из масличных культур (рапса, отработанных растительных масел), животных жиров, рыбьего жира и др. возможно производство дизельного топлива (так называемого биодизеля), который применяется на автотранспорте в чистом виде и в виде различных смесей с дизельным топливом. Применение смесей не требует внесения изменений в двигатель. Как показали опыты, биодизель при попадании в воду не причиняет вреда растениям и животным. Кроме того, он подвергается практически полному биологическому распаду: в почве или в воде микроорганизмы за 28 дней перерабатывают 99 % биодизеля, что позволяет говорить о минимизации загрязнения окружающей среды. При сгорании биодизеля выделяется ровно такое же количество углекислого газа, которое было потреблено из атмосферы растением, являющимся исходным сырьём для производства масла, за весь период его жизни. Биодизель не содержит серы, что хорошо с точки зрения экологии.

Другим направлением является газификация биомассы. Одной из главных проблем любой фермы на сегодняшний день является утилизация отходов жизнедеятельности животных и птиц. Эту проблему можно решить с помощью переработки навоза животных методом метанового брожения в специальных установках и получением на выходе экологически чистого удобрения и дешевого топлива — биогаза. Биогаз на 55—75 % состоит из метана и на 25—45 % из СО2. Из тонны навоза крупного рогатого скота (в сухой массе) получается 250—350 кубических метров биогаза. Применение такой технологии позволит решить ряд сложившихся в хозяйствах проблем по хранению и обеззараживанию отходов жизнедеятельности, по организации очистных сооружений, позволит избежать загрязнения окружающей среды (почвы и подземных вод) и распространения неприятного запаха.

Развитие туристического комплекса. Территория Махошевского сельского поселения обладает природно-ландшафтными, историко-культурными и туристскими ресурсами. В настоящее время необходимо дать мощный импульс для реализации природно-климатического потенциала территории поселения, прежде всего, с помощью пешеходного туризма, а также конного, этнического, вело- и других видов туризма. Необходимо активизировать работу по восстановлению и инвентаризации существующих и созданию новых линейных, радиальных и кольцевых местных маршрутов выходного дня, ориентированных на посещение достопримечательностей как поселения, так и других объектов туристического показа Мостовского района. Также на проектируемой территории необходимо создать все инфраструктурные, и социально-экономические условия для включения территории поселения в сеть региональных пешеходных и автомобильных маршрутов.

Создание линейного маршрута по предгорным и горным территориям необходимо соединить с комплексом радиальных маршрутов от него. На территории поселения необходимо создать разноплановую транспортную сеть, которая может быть представлена автодорогой, велодорожками, монорельсовой дорогой с экскурсионными вагончиками. В местах стыковки разных маршрутов, возможно предусмотреть строительство базовых объектов спортивно-туристической инфраструктуры.

Организация региональных линейных маршрутов создаст инвестиционное поле для обустройства стоянок, строительства туристических баз отдыха, кафе, мини-гостиниц и пр. В результате чего будет получена реальная база для создания в перспективе новых туристско-рекреационных зон на основе частно-государственных партнерских отношений.

Дополнительным преимуществом развития туризма на данной территории является наличие термальных источников в районе станицы Ярославской, которые могут быть использованы туристами, располагающимися на территории поселения.

Многообразие и сочетание линейных и радиальных маршрутов будут представлять богатейший материал для разработки авторских экскурсионно-туристических программ, создание которых необходимо инициировать на проектируемой территории. В перспективе ожидается, что «лесные базы отдыха» предгорных зон будут составлять достойную долю в санаторно-курортном комплексе как климато-лечебницы-релаксаторы.

В качестве методов реализации данного направления предлагается на первом этапе собрать информацию о действующих объектах для посещения и проживания, экскурсионно-туристических объектах, провести экспедиционное обследование территории, выбрать наиболее привлекательные территории для прокладки трасс для различных видов туризма. Вторым этапом предлагается сформировать инвестиционное поле (для государственных и частных инвестиций) вдоль выбранных трасс маршрутов для обустройства экскурсионных объектов с туристической инфраструктурой: палаточных городков, турбаз, спортивно-туристических кемпингов, спортивных площадок на маршрутах и пр. На третьем этапе необходимо заняться обустройством, проектированием строительством и вводом в эксплуатацию объектов инфраструктуры, а также организацией системной деятельности на маршрутах с учетом интересов и запросов санаторно-курортного комплекса Черноморского побережья.

Более подробно и детально разработку стратегии туристического комплекса и планировки курортно-рекреационных зон необходимо проводить на последующих стадиях проектирования с учетом интересов прилегающих территорий поселений Мостовского района, а также с учетом использования опыта научных сотрудников институтов сервиса и туризма, опытных экскурсоводов, инструкторов-пешеходников, организаторов спортивно-туристической деятельности, имеющих богатый опыт работы в сфере организации туризма.

Развитие малого предпринимательства. Поселение характеризуется низкой предпринимательской активностью. Несмотря на невысокий уровень развития малого бизнеса, именно он способен обеспечить рост доходов населения, улучшить качество его жизни, создать новые рабочие места, а также достаточно быстро дать дополнительные доходы в местный бюджет.

Поэтому важным направлением экономического развития поселения является формирование предпринимательского потенциала, создание условий для организации новых малых и средних предприятий в сельском хозяйстве, перерабатывающей промышленности (в том числе пищевой), потребительской сфере (розничная торговля, общественное питание, бытовые и др. платные услуги) и обеспечение этих предприятий необходимой инфраструктурой. В качестве одного из инструментов создания предпринимательского потенциала на территории поселения (увеличение числа малых предприятий, их оборота производимой продукции и доли занятого в малом бизнесе населения) является создание бизнес-инкубатора — организации, которая создаёт наиболее благоприятные условия для стартового развития малых предприятий путём предоставления комплекса услуг и ресурсов, включающего: обеспечение предприятий площадью на льготных условиях, средства связи, оргтехнику, необходимое оборудование, проводит обучение персонала, консалтинг и т.д. Комплекс услуг - секретарских, бухгалтерских, юридических, образовательных, консалтинговых – это одно из самых главных условий, потому что именно комплексность имеет значение для стартового развития малых предприятий.

Однако, учитывая, что создание бизнес-инкубатора в рамках одного поселения будет недостаточно эффективным по причине невысокой численности населения муниципального образования наиболее предпочтительным является выбор одного из вариантов решения данной задачи:

- информирование населения о работе районного бизнес-инкубатора и привлечение молодых и инициативных людей к участию в его деятельности;

- создание в поселении филиала бизнес-инкубатора районного уровня;

- создание бизнес-инкубатора межпоселенческого уровня, обслуживающего Махошевское, Ярославское, Унароковское, Краснокутское, Костромское сельские поселения.

Основной задачей бизнес-инкубатора является создание условий для становления малого предпринимательства и создание новых продуктивных рабочих мест в секторе малых производственных и инновационных предприятий. Его роль состоит не только в создании новых малых предприятий на территории муниципальных образований (так называемых «старт-апов»), но и в поддержке уже действующих предпринимателей (за счет оказания услуг, включая маркетинговые исследования, консультации, бизнес-услуги и т.п.). Эта роль инкубатора — как бизнес-центра и бизнес-консультанта — очень важна для небольших муниципалитетов, где еще не сложилась разветвленная инфраструктура услуг для предпринимательской деятельности.

Стоит отметить, что при участии муниципалитета в бизнес-инкубаторе в качестве учредителя или партнера, у него появляется возможность реализовывать собственную политику в экономической сфере, в частности, содействуя занятости населения и, косвенным образом, росту доходной части муниципального бюджета. Поддерживая начинающих предпринимателей, бизнес-инкубаторы занимаются непосредственным созданием новых предприятий и рабочих мест.

Как отмечалось выше, развитие предпринимательства повышает инвестиционную привлекательность территории, а привлечение инвесторов является одной из основных задач муниципалитетов. Однако при решении этой проблемы большинство из них сталкивается с рядом серьезных трудностей. С одной стороны, в Краснодарском крае присутствуют все необходимые элементы финансовой инфраструктуры — банки, страховые и лизинговые компании, пенсионные фонды, фонды по поддержке предпринимательства. С другой стороны, доступ к инвестиционным ресурсам на хороших условиях в большинстве случаев имеют только средние и крупные предприятия, занимающие устойчивые позиции на рынке, а у начинающих предпринимателей практически нет шансов привлечь финансовые ресурсы для своих проектов на «разумных» условиях, и они вынуждены искать дополнительные источники финансирования. В такой ситуации бизнес-инкубатор может оказать начинающим предпринимателям содействие в привлечении кредитов и займов, использовав следующий механизм: выступив в качестве гаранта возврата кредита, инкубатор контролирует целевое использование средств, а предприниматель с первых шагов получает знания о работе с традиционными источниками финансирования.

С другой стороны, бизнес-инкубаторы могут оказать помощь инвесторам, консультируя их по вопросам приоритетности развития тех или иных видов бизнеса на территории муниципального образования, или предлагая им конкретные инвестиционные проекты, разработанные предпринимателями и прошедшие соответствующую экспертизу. Также инкубаторы могут самостоятельно инициировать создание предприятий по выпуску совершенно новых продуктов или услуг в результате изучения тенденций развития рынка, знания опыта работы в других муниципалитетах и регионах и обмена информацией с муниципальными властями.

Иными словами, все вышесказанное свидетельствует о том, что создание и функционирование бизнес-инкубаторов является действенным инструментом повышения эффективности муниципальной политики, как в сфере поддержки малого предпринимательства, так и в сфере реализации социально-экономической политики муниципального образования.

  - Прогноз перспективной численности населения

Современное состояние. Численность постоянного населения Махошевского сельского поселения на 01.01.2010 года составляет 1,7 тыс. человек (2,3% от общей численности Мостовского района).

Плотность населения одна из самых низких в районе и составляет 
9,4 чел/км2.

Махошевское сельское поселение состоит из 1 населенного пункта — административного центра станицы Махошевской.

Характеристика станицы Махошевской

| № | Наименование населенного пункта | Численность населения, чел. | Площадь населенного пункта, га | Плотность населения населенных пунктов, чел/га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | станица Махошевская | 1740 | 574,4 | 3,0 |

Административный центр относится к категории средних населенных пунктов. Плотность станицы Махошевской — 3,0 чел/га.

В период с 2002 по 2010 годы численность населения муниципального образования снизилась с 1809 до 1740 человек (на 4%), при этом сокращение населения характерно для 2002-2006 годов, а с 2007 года по настоящее время в поселении идет рост населения.

Динамика численности населенных пунктов 
Махошевского сельского поселения

| Название населенного пункта | 2002 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| станица Махошевская | 1809 | 1706 | 1725 | 1721 | 1710 | 1740 |

Анализ демографических процессов сельских поселений Мостовского района показал, что по сравнению с другими муниципалитетами края для сельской местности данного района характерна более высокая по сравнению со среднекраевой рождаемость, но так же и более высокая смертность. В рассматриваемый период 2005-2009 годы наблюдается рост рождаемости — с 11,2 до 12,9 человек на 1000 населения и снижение смертности — с 20,5 до 16,1 человек на 1000 населения. Естественный прирост населения до сих пор остается отрицательным, однако, наблюдается определенный тренд снижения естественный убыли.

Информация о естественном и миграционном движении населения 
в МО Махошевское сельское поселение*

|  | 01.01.1990 | 01.01.1995 | 01.01.2000 | 01.01.2001 | 01.01.2002 | 01.01.2003 | 01.01.2004 | 01.01.2005 | 01.01.2006 | 01.01.2007 | 01.01.2008 | 01.01.2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения, ВСЕГО | 1890 | 1922 | 1811 | 1806 | 1792 | 1768 | 1736 | 1728 | 1725 | 1706 | 1688 | 1672 |
| Родилось | 19 | 12 | 18 | 23 | 17 | 19 | 24 | 30 | 24 | 25 | 20 | 25 |
| Умерло | 18 | 16 | 22 | 21 | 16 | 20 | 19 | 28 | 17 | 23 | 22 | 19 |
| Прибыло | 38 | 54 | 21 | 22 | 19 | 16 | 17 | 30 | 42 | 22 | 31 | 26 |
| Убыло | 21 | 28 | 33 | 38 | 31 | 26 | 29 | 13 | 20 | 36 | 27 | 34 |

* Информация предоставлена Администрацией Махошевского сельского поселения

Анализ половозрастной структуры показал, что на ближайшую перспективу 10-15 лет без учета миграционного движения складывается тенденция уменьшения доли трудоспособного населения и увеличения — нетрудоспособного, что повысит демографическую нагрузку на население и негативно скажется на формировании трудовых ресурсов.

Увеличение категории нетрудоспособного населения помимо особенности сложившейся структуры и возрастных групп населения, также обусловлено складывающимися в стране тенденциями увеличения показателей суммарного коэффициента рождаемости и средней продолжительности жизни населения.

В целом демографическая ситуация в Махошевском сельском поселении повторяет районные и краевые проблемы и обстановку большинства районов Краснодарского края.

Средний размер семьи в поселении составляет 2,7 человек.

Характер рождаемости в настоящее время определяется массовым распространением малодетности (1-2 ребенка на одну семью). Характер смертности определяется практически необратимым процессом старения населения, регрессивной структурой населения, а также ростом смертности населения в трудоспособном возрасте, особенно у мужчин. Наряду с процессами естественного воспроизводства населения большую роль в формировании демографического потенциала поселения играет механическое движение населения (миграция).

Возрастная структура населения Махошевского сельского поселения

| Категория населения | Численность, чел. | Доля, % |
| --- | --- | --- |
| - моложе трудоспособного возраста | 324 | 18,6 |
| - трудоспособного возраста | 981 | 56,4 |
| - старше трудоспособного возраста | 435 | 25,0 |
| Всего | 1740 | 100,0 |

Сведения о численности населенных пунктов 
Махошевского сельского поселения*

|  | Численность постоянного населения | Численность временного населения | Население младше трудоспособного возраста | Население трудоспособного возраста | Население старше трудоспособного возраста | Численность занятых в экономике | от 1 до 6 лет | от 7 до 10 лет | от 11 до 15 лет | от 16 до 17 лет | от 7 до 17 лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Махошевское сельское поселение | 1630 | 56 | 358 | 833 | 439 | 651 | 181 | 61 | 79 | 77 | 217 |

* Информация предоставлена Администрацией Махошевского сельского поселения по состоянию на 2009 год

Сведения о занятости населения Махошевского сельского поселения 
по состоянию на 01.01.2011 г., чел.*

| Количество жителей, чел. | Трудоспособное население в трудоспособном возрасте | Занятое население в трудоспособном возрасте |  |  |  |  |  |  |  |  | Незанятое население, в том числе безработные граждане, состоящие на учете | Группа риска (злоупотребление спиртными напитками и т.д.) | Общий уровень безработицы,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Занято всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Работающие в экономике | Занято в ЛПХ, реализующие продукцию | Неработающие женщины по уходу за детьми | Работающие за пределами района | Студенты | В армии | Лица, занятые по уходу за инвалидами и престарелыми | Неработающие пенсионеры-льготники |  |  |  |
| 1630 | 826 | 439 | 49 | 178 | 34 | 74 | 22 | 8 | 8 | 9 | 29 | 11 | 3,1 |

* Информация предоставлена Администрацией Махошевского сельского поселения по состоянию на 2009 год

Национальный состав населения на 88% представлен русскими. Помимо русских в поселении проживают цыгане (3,6%), украинцы (2,5%), армяне (2,5%), грузины (0,8%) , белорусы (0,5%) и др.

Анализ трудового потенциала. Численность работающего населения в поселении – 651 чел, что около 70% от общей численности населения, из них почти половина работает в экономике поселения, остальные за его пределами: в районном центре или других поселениях района.

Проведенный анализ сложившейся в поселении демографической ситуации показал, что:

- в период с 2002 по 2010 численность населения снизилась с 1806 до 1740 человек в 2010 году, снижение населения проходило как за счет естественной, так и миграционной убыли населения миграционного прироста, однако с 2007 года по настоящее время в поселении наблюдается незначительный прирост населения;

- в целом для поселения характерна естественная убыль населения, однако в последние годы прослеживается тенденция ее снижения;

- для поселения характерен регрессивный тип возрастной структуры населения с относительно низкой долей населения молодых возрастов (что свидетельствует о слабом приросте населения) и относительно высокой долей населения старших возрастов (что оправдывает высокую смертность населения);

- доля трудоспособного населения ниже по сравнению с общекраевым показателями (56,4% в поселении против 61,2% в крае).

Прогноз перспективной численности населения. Демографический прогноз – важнейшая составляющая градостроительного проектирования, на основе которой определяются проектные параметры отраслевого хозяйственного комплекса, комплекса общественных услуг, жилищного строительства, регионального рынка труда.

Настоящим проектом при определении прогнозной численности населения Махошевского сельского поселения учитываются положения «Концепции демографического развития Российской Федерации на период до 2015 года» и «Концепции демографического развития Российской Федерации на период до 2025 года», где в качестве основных приоритетов региональной демографической политики выделены: повышение рождаемости и укрепление семьи, снижение смертности и рост продолжительности жизни, оптимизация миграционных процессов.

Исходя из этих соображений генеральным планом, учитывая достаточно высокий потенциал территории, выбрано направление на устойчивое увеличение численности населения поселения.

Прогноз численности населения произведен по следующим проектным этапам:

- I очередь – ориентировочно до 2020 год;

- расчетный срок – ориентировочно до 2030 год.

В качестве базового года для прогнозных расчетов принят 2010 год.

При выполнении прогноза численности населения проектом использованы следующие материалы:

- данные по Всероссийской переписи населения 2002 года (статистический сборник «Итоги Всероссийской переписи населения 2002 года по Краснодарскому краю»);

- сведения о численности населения, естественном и механическом движении населения по Мостовскому району (статистические сборники «Районы и города Краснодарского края » с 2002 г. по 2010 г.).

Проведенный территориальный анализ поселения показал, что станица Махошевская имеет потенциал для территориального развития, что обеспечивает возможность ее численного увеличения, как за счет прирезаемых участков земель населенных пунктов, так и за счет уплотнения существующей жилой застройки.

Основными показателями в прогнозе являются существующая и прогнозная численность населения поселения.

Существующая численность поселения принята согласно официальной статистической информации Краснодарского края «Сельские населенные пункты в Краснодарского края на 1 января 2010 года».

Прогноз численности населения проведен с учетом заложенных тенденций в схеме территориального планирования Мостовского района Краснодарского края.

Расчет основных показателей демографической ситуации проводился на основе метода трудового баланса, анализа сложившегося в последнее время состояния процессов воспроизводства населения, сдвигов в его половой и возрастной структуре, развития внешних миграционных процессов, территориальных внутренних перераспределений населения. Большое внимание уделялось анализу ряда социальных и экономических показателей районного и поселенческого уровня, в частности, учитывались занятость населения, уровень его жизни, миграционная привлекательность территории, устойчивость существующей экономической структуры на перспективу, экономико-, и политико-географическое положение региона, природно-ресурсный потенциал территории, комфортность природной среды и т. д.

В прогнозе численности населения заложены следующие тенденции на перспективу, обусловленные проведением в Краснодарском крае и непосредственно в Мостовском районе эффективной демографической и миграционной политики:

- рост уровня рождаемости;

- снижение младенческой смертности и смертности населения молодых возрастов;

- рост показателя ожидаемой продолжительности жизни;

- увеличение миграционного прироста населения, прибывающего на постоянное место жительства.

Основываясь на обозначенных тенденциях и факторах, с учетом сложившейся динамики численности населения, были рассчитаны показатели естественного и миграционного движения населения на расчетный срок до 2030 года, в том числе прогнозируется:

- увеличением суммарного коэффициента рождаемости с 1,59 до 2,07 рождений на 1 женщину репродуктивного возраста;

- увеличение средней продолжительности жизни с 69,1 до 72,5 человек;

- повышение уровня рождаемости с 11,5 до 13,2 человек на 1000 населения;

- снижение смертности с 15,8 до 12,0 человек на 1000 населения;

- увеличение миграционного прироста с 5,3 до 11,0 человек на 1000 населения.

Основные тенденции естественного и миграционного движения населения.

| Наименование показателя | 2010 | 2011-2015 | 2016-2020 | 2021-2025 | 2026-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Суммарный коэффициент рождаемости, число рождений на одну женщину репродуктивного возраста | 1,59 | 1,61 | 1,73 | 1,95 | 2,07 |
| Средняя продолжительность жизни, лет | 69,1 | 70,7 | 71,5 | 70,4 | 72,5 |
| Рождаемость, чел. на 1000 населения | 13,7 | 14,2 | 13,7 | 12,6 | 13,1 |
| Смертность, чел. на 1000 населения | 16,5 | 16,3 | 15,3 | 14,2 | 13,6 |
| Естественный прирост, чел. на 1000 населения | -2,8 | -2,1 | -1,6 | -1,6 | -0,5 |
| Миграционный прирост, чел. на 1000 населения | 6,21 | 8,0 | 8,8 | 9,5 | 9,4 |

На основе сложившейся ситуации и заложенных тенденций демографической и миграционной активности, с помощью метода «передвижки возрастов» были определены половозрастные изменения в структуре населения на перспективу, в результате которых была получена проектная возрастная структура населения на расчетный срок до 2030 года.

Прогнозируемое изменение половозрастной структуры (ПВС) поселения с 2010 по 2030 годы характеризуются:

- увеличением доли населения моложе трудоспособного возраста на 1,4%;

- уменьшением доли населения трудоспособного возраста на 2,3%;

- увеличением доли населения старше трудоспособного возраста на 0,9%.

Прогноз динамики возрастной структуры населения 
Махошевского сельского поселения

| Возрастная группа населения | 2010 | 2011-2015 | 2016-2020 | 2021-2025 | 2026-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - моложе трудоспособного возраста, % | 18,6 | 18,9 | 19,3 | 19,4 | 20,0 |
| - трудоспособного возраста, % | 56,4 | 55,8 | 55,1 | 54,7 | 54,1 |
| - старше трудоспособного возраста, % | 25,0 | 25,3 | 25,6 | 25,9 | 25,9 |

Опираясь на заложенные тенденции и расчетные показатели демографической и миграционной активности, была определена проектная численность населения Махошевского сельского поселения, которая к расчетному сроку составит 2,0 тыс. человек.

Существующая и проектная численность станицы Махошевской.

| Наименование населенного пункта | Современное состояние, чел. | Прогноз на расчетный срок, чел. | Прирост, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| Станица Махошевская | 1740 | 2000 | 260 |

Прогноз численности и возрастной структуры 
населения Махошевского сельского поселения.

| Возрастная группа населения | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность поселения, в том числе | 1740 | 1746 | 1791 | 1883 | 2000 |
| - моложе трудоспособного возраста | 324 | 330 | 345 | 366 | 400 |
| - трудоспособного возраста | 981 | 975 | 987 | 1029 | 1081 |
| - старше трудоспособного возраста | 435 | 441 | 459 | 488 | 519 |

  - Расчет потребности в территориях для развития населенного пункта

Размеры территорий для нового строительства (размещения жилищного фонда, общественных зданий и сооружений, отдельных коммунальных и промышленных объектов, не требующих устройства санитарно-защитных зон, для устройства путей внутриселенного сообщения и мест общего пользования), определяются в соответствии с правилами и нормами проектирования, установленными в СНиП 2.07.01-89*.

Однако, согласно решению Совета МО Мостовский район от 26.09.2008 г. №427, размер земельного участка, предоставляемого в собственность под ИЖС, составляет для данного поселения 0,3 га.

Согласно прогнозу демографического развития территории, численность населения к основному проектному сроку достигнет 2000 человек. Соответственно, в течение расчетного срока подлежит расселению 260 человек или 85 семей, при условно принимаемом коэффициенте семейности равном 3.

С учетом освоения территорий под застройку индивидуальными жилыми домами с участками при доме 0,3 га, потребность в селитебной территории составит 25,5 га.

Расчет территории для размещения объектов социального, культурного, коммунально-бытового обслуживания произведен исходя из нормы 25% от площади жилой территории, и составляет 6,3 га.

Расчет территории, занимаемой улично - дорожной сетью составляет 10-15% от жилой застройки, это в среднем 3,8 га.

Расчет ландшафтно-рекреационных территорий производится согласно нормам СНиП 2.07.01.-89*. Площадь озелененных территорий для сельских поселений рассчитывается, исходя из норматива 12 м2/чел. Проектная площадь озелененных территорий на расчетный срок составляет 2,4 га.

Расчет коммунально-складской зоны производится, исходя из норматива 2,5 м2 на одного человека постоянного населения. Потребность в коммунально-складской зоне составит 0,5 га.

Также, были учтены приоритетные направления развития населенных пунктов, инвестиционные проекты и потребность в территориях для полноценного экономического развития.

Для определения проектной границы населенных пункта было произведено следующее:

- Выявлены земельные участки, подлежащие реконструкции и уплотнению.

- Выявлены неосвоенные земли в границах населенных пунктов, пригодные для освоения.

- Произведен расчет потребности в новых территориях для включения в земли населенных пунктов.

Согласно расчетам, а также учитывая инвестиционные проекты, для обеспечения перспективного развития населенного пункта на расчетный срок потребуется дополнительно включить в границу населенного пункта 92,1 га.

  - Расчет объектов социального и коммунально-бытового обслуживания населения

Важными показателями качества жизни населения являются наличие и разнообразие объектов обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность.

Современный уровень развития сферы социально-культурного обслуживания в Махошевском сельском поселении по некоторым показателям и в ассортименте предоставляемых услуг не обеспечивает полноценного удовлетворения потребностей населения. Имеют место диспропорции в состоянии и темпах роста отдельных её отраслей, выражающиеся в отставании здравоохранения, предприятий общественного питания, бытового обслуживания.

Цель данной части проекта — формирование социально-культурной системы обслуживания, которая бы позволила обеспечить человека всем необходимым в разумных, экономически оправданных пределах по радиусу доступности и ассортименту услуг, повысить уровень жизни населения, создать полноценные условия труда, быта и отдыха жителей поселения.

В зависимости от нормативной частоты посещения населением, объекты культурно-бытового обслуживания подразделяются на:

- объекты повседневного пользования – детские сады, школы, магазины повседневного спроса;

- объекты периодического пользования – культурные центры, клубные помещения, учреждения торговли и быта, общественного питания, спортивные школы, спортивные залы;

- объекты эпизодического пользования – административные учреждения районного значения.

Для определения потребности в объектах социального и культурно-бытового обслуживания населения на основании Нормативов градостроительного проектирования Краснодарского края, утвержденных Постановлением ЗСК от 24 июня 2009 г. № 1381-П, были произведены расчеты проектных показателей на расчетный срок.

Расчет учреждений культурно-бытового обслуживания населения муниципального образования Махошевское сельское поселение на расчетный срок

| № пп | Наименование | Единица измерения | Принятые нормативы (Нормативы градостроительного проектирования Краснодарского края, приложение №6 таб. 1, СНиП 2.07.01.89*) | Норма-тивная потреб-ность | В том числе: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сохра-няемая | требуется запроектировать |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения (дети с 1 до 6 лет) | мест | Процент обеспеченности: 85% от числа детей в возрасте 1-6 лет | 135 | 55 | 80 |
| 2 | Общеобразовательные школы (дети от 7 до 17 лет) | мест | 1-9кл.-100% 10-11кл-75% или 140 мест на 1 тыс. чел. | 250 | 250 | 0 |
| 3 | Внешкольные учреждения, в том числе | место | 10% от общего числа школьников | 26 |  | 26 |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Стационарные больницы для взрослых, | коек | 10,2 койко-мест на 1 тыс. постоянного населения | 20 | 0 | 20 |
| 5 | Амбулаторно-поликлиническая сеть без стационаров, для постоянного населения | посещений в смену | 18,15 на 1 тыс. постоянного населения | 36 | 0 | 36 |
| 6 | Аптеки | м2 общей площади | 10 на 1 тыс. населения | 28 | 0 | 28 |
| 7 | Станции скорой медицинской помощи, | автомобилей | 0,2 на 1 тыс. населения | 0 | 0 | 0 |
| Учреждения социального обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Детские дома-интернаты | место | 3 на 1 тыс. населения от 4 до 17 лет | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Дома-интернаты для престарелых с 60 лет | место | 28 на 1 тыс. населения с 60 лет | 12 | 0 | 12 |
| 10 | Дома-интернаты для взрослых инвалидов с физическими нарушениями (с 18 лет) | мест | 1 на 1 тыс. населения с 18 лет | 2 | 0 | 2 |
| 11 | Специальные жилые дома и группы квартир для ветеранов войны и труда и одиноких престарелых | чел | 60 на 1тыс. населения после 60 лет | 25 | 0 | 25 |
| 12 | Специальные жилые дома и группы квартир для инвалидов на креслах колясках и их семей | чел | 0,5 на 1тыс. чел всего населения | 1 | 0 | 1 |
| Учреждения культуры |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Помещения для культурно-массовой воспитательной работы, досуга и любительской деятельности | м2 | 50 на 1 тыс. населения | 100 | 600 | 0 |
| 14 | Сельские библиотеки | тыс. ед. хранения | 4,5 на 1 тыс. населения | 8,0 | 10 | 0,0 |
|  |  | мест | 3 на 1 тыс. населения | 12 | 0 | 12 |
| 15 | Клубы или учреждения клубного типа | зрительские места | 80 на 1 тыс. жителей | 160 | 180 | 0 |
| Спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Территории физкультурно-спортивных сооружений | га | 0,7 на 1 тыс. чел. | 1,4 | н/д | 1,4 |
| 17 | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий | м2 общей площади | 80 на 1 тыс. чел. | 160 | 151 | 9 |
| 18 | Спортивные залы общего пользования | м2 пола | 80 на 1 тыс. чел. | 160 | 0 | 160 |
| 19 | Спортивно-тренажерный зал повседневного обслуживания | м2 площади пола зала | 80 на 1 тыс. чел. | 160 | 0 | 160 |
| 20 | Бассейны крытые и открытые общего пользования | м2 зеркала воды | 25 м2 на 1 тыс. чел. | 50 | 0 | 50 |
| 21 | Плоскостные спортивные учреждения | м2 | 1949,4 на 1 тыс. чел. | 3899 | 0 | 3899 |
| 22 | Детско-юношеская спортивная школа | м2 площади пола зала | 10 на 1 тыс. чел. | 20 | 0 | 20 |
| 23 | Спортивно-досуговые центры | м2 площади пола зала | 300 на 1 тыс. чел. | 600 | 0 | 600 |
| Учреждения торговли и общественного питания |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Магазины | м2 торговой площади | 280 на 1 тыс. чел. (для городских поселений), | 600 | 161,6 | 438 |
| 25 | Рыночные комплексы розничной торговли | м2 торговой площади | 40 на 1 тыс. чел. | 80 | 0 | 80 |
| 26 | Магазины кулинарии | м2 торговой площади | 6 на 1 тыс. чел. | 12 | 0 | 12 |
| 27 | Предприятия общественного питания | посадочных мест | 40 на 1 тыс. чел. | 80 | 0 | 80 |
| Предприятия бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | 9 на 1 тыс. чел. | 14 | 0 | 14 |
| 29 | Прачечные | кг белья в смену | 120 на 1 тыс. чел. | 120 | 0 | 120 |
| 30 | Химчистки – фабрики химчистки | кг вещей в смену | 11,4 на 1 тыс. чел. | 8 | 0 | 8 |
| 31 | Банно-оздоровительный комплекс | место | 5 на 1 тыс. чел. | 14 | 6 | 0 |
| Предприятия коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Гостиницы коммунальные | место | 6 на 1 тыс. чел. | 12 | 0 | 12 |
| 33 | Пожарные депо | машин | 0,4 на 1 тыс. чел. | 1 | 0 | 1 |
| 34 | Кладбище традиционного захоронения | га | 0,24 на 1 тыс. чел. | 0,5 |  | 0,5 |
| 35 | Бюро похоронного обслуживания | 1 объект | 1 на 0,3 млн. жителей / 1на поселение | 1 | 0 | 1 |
| 36 | Дом траурных обрядов |  | 1 на 0,3 млн. жителей / 1на поселение | 1 | 0 | 1 |
| Административно-деловые и хозяйственные учреждения |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Отделения связи | объект | 1 на 9 тыс. чел. | 1 | 1 | 0 |
| 38 | Отделение, филиалы банков | операционная касса | 0,5 на 1 тыс. чел. | 1 | 1 | 0 |

Образование. Сеть образовательных учреждений представлена 2-мя образовательными учреждениями: детским садом на 55 мест и средней общеобразовательной школой на 260 мест.

Обеспеченность населения детскими дошкольными учреждениями в поселении составляет 43%. Существующей вместимости школы достаточно для обеспечения населения образовательными услугами.

Перечень дошкольных и школьных образовательных учреждений

| Наименование учреждения | Адрес | Вместимость учреждения (по проекту), чел. | Фактическая наполняемость учреждения, чел | Площадь земельного участка, м2 | Обслуживаемые населенные пункты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МДОУ Детский сад № 23 «Березка» | Ст-ца Махошевская, ул. Советская,10 | н/уст. | 52 | 4000 | Ст-ца Махошевская |
| МОУ СОШ № 15 | Ст-ца Махошевская, ул. Советская, 5 | 263 | 150* | 8281 | Ст-ца Махошевская |

* 75 учащихся с 1 по 4 класс и 75 учащихся с 5 по 9 класс.

Учитывая прогнозируемый в ближайшие годы рост рождаемости, проблема нехватки детских дошкольных учреждений может стать для поселения решающей в сфере образования. Её решение требует пересмотра существующей сети дошкольных и школьных учреждений со строительством новых или реконструкцией имеющихся объектов. Согласно проведенному прогнозу численности населения количество детей, дошкольного и школьного возраста к расчетному сроку увеличится как в численном, так и в процентном выражении.

Прогнозная оценка численности детей дошкольного (1-6 лет) 
и школьного возраста (7-17 лет) в МО Махошевское сельское поселение.

| Годы | Количество лиц дошкольного (1-6 лет) возраста, чел. | % от всего населения | Количество лиц школьного (7-17 лет) возраста, чел. | % от всего населения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010 | 127 | 7,3 | 218 | 12,5 |
| 2015 | 128 | 7,3 | 220 | 12,6 |
| 2020 | 128 | 7,1 | 237 | 13,2 |
| 2025 | 145 | 7,7 | 242 | 12,9 |
| 2030 | 158 | 7,9 | 260 | 13,0 |

Генеральным планом предлагается полное обеспечение детей детскими дошкольными и школьными учреждениями, в связи с чем предусмотрена возможность проведения следующих мероприятий:

- строительство в ст-це Махошевской детского сада на 80 мест

Вместимости существующей школы достаточно для обеспечения потребности населения образовательными услугами. Потребность внешкольных учреждений составляет 46 мест.

Здравоохранение. На территории проектируемого поселения функционирует Махошевский фельдшерско-акушерский пункт. Больничное обслуживание населения осуществляется в участковой больницы станицы Ярославской и ЦРБ пгт. Мостовской. Отделения скорой медицинской помощи на проектируемой территории нет. Ближайшая ССМП также расположена в ст-це Ярославской. Аптек на территории поселения нет.

Перечень медицинских учреждений 
 Махошевского сельского поселения

| № п/п | Наименование учреждения | Адрес место-нахождения | Год ввода в экспл. | Кол-во посещений в смену | Площадь земельного участка, м2 | Какие населённые пункты обслуживает |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Махошевский ФАП Мостовской ЦРБ | Ст-ца Махошевская, ул. Бойцовская, 78 | 1960 | 11 | 2000 | Ст-ца Махошевская |

Исходя из нормативных показателей, принятых в системе здравоохранения в настоящее время и прогнозной численности населения на расчетный период генеральным планом определена нормативная потребность в койко-местах и амбулаторно-поликлинических учреждениях. В основу расчетов положены социальные нормативы системы здравоохранения, принятые в Российской Федерации: количество койко-мест на 1000 жителей – 13,47, из них больничных – 10,2; мощность амбулаторно-поликлинических учреждений (посещений на 1000 жителей/смена) – 18,15.

На расчетный срок генерального плана имеющихся в поселении объектов здравоохранения недостаточно для обеспечения населения медицинскими услугами. Вследствие этого генеральным планом предусмотрена возможность проведения следующих мероприятий:

- строительство врачебной амбулатории в ст-це Махошевской на 40 посещений в смену;

Больничное обслуживание предполагается осуществлять в участковой больнице станицы Ярославской и ЦРБ пгт. Мостовской.

Социальное обслуживание. В настоящее время на территории поселения расположено отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов.

При строительстве районных и краевых объектов социального обслуживания населения на территории Мостовского района, необходимо предусмотреть обеспечение жителей Махошевского сельского поселения местами в этих учреждениях, потребность которых, согласно Нормативам градостроительного проектирования Краснодарского края, на расчетный срок составляет:

- 1 место в детских домах-интернатах;

- 12 мест в домах-интернатах для престарелых с 60 лет;

- 2 места в домах-интернатах для взрослых инвалидов с физическими нарушениями.

Местоположение и вместимость данных учреждений с учетом потребности других поселений определяется администрацией Мостовского района.

Помимо этого, на расчетный срок муниципальному образованию необходимо обеспечить:

- 25 человек специальными жилыми домами и группами квартир для ветеранов войны и труда, одиноких престарелых;

- 1 человека специальными жилыми домами и группами квартир для инвалидов на креслах-колясках и их семей.

Учреждения культуры и искусства. Общей целью развития учреждений культуры является обеспечение и создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры на территории муниципального образования Махошевского сельского поселения, организация библиотечного обслуживания населения, охрана и сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного значения, расположенных в границах поселения. Учреждения культуры проектируемой территории представлены домом культуры на 182 места и сельской библиотекой, книжный фонд которой составляет 9,4 тыс. экспонатов.

Перечень учреждений культуры по состоянию на 1 января 2011 г.

| № п/п | Наименование учреждения | Адрес место-нахождения | Вместимость | Площадь помещения, м2 | Площадь земельного участка, м2 | Какие населённые пункты обслуживает |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Махошевский сельский Дом культуры | ст.Махошевская, ул.Советская,8 | 180 мест | 611 м² | 6000 | Станица Махошевская |
| 2 | Махошевская сельская библиотека | ст.Махошевская, ул.Советская,8 | 10 тыс. томов | 96,0 м² | - | Станица Махошевская |

Как в настоящее время, так и на расчетный срок, имеющиеся клубные учреждения в полной мере удовлетворяют потребности населения.

Спортивные объекты. Спортивная база поселения представлена 3 спортивными сооружениями, из них: 2 спортивных площадки и 1 спортивный зал.

Перечень учреждений и сооружений спорта

| № | Название | Принадлежность | Адрес | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Спортивный зал | МОУ СОШ № 15 | Ст-ца Махошевская, ул. Советская,5 | 151,1 |

Перечисленные спортивные объекты нуждаются в модернизации, реконструкции, укреплении и оснащении, их количественный состав не в состоянии обеспечить потребности населения муниципального образования.

В целях обеспечения минимальной потребности населения Махошевского сельского поселения в объектах спортивной инфраструктуры на расчетный срок генеральным планом предусмотрены территории физкультурно-спортивных сооружений. Общее количество спортивных сооружений с учетом существующих объектов на расчетный срок должно составить:

- спортивные залы общего пользования площадью не менее 160 м²;

- спортивно-тренажерные залы повседневного обслуживания общей площадью пола зала 160 м2;

- плоскостные спортивные сооружения общей площадью 3,9 тыс. м² (дополнительно запроектировать 5,5 тыс. м²);

- спортивно-досуговый центр общей площадью 600 м2.

Потребительская сфера. В сферу потребительского рынка включаются предприятия торговли, общественного питания, бытового и коммунального обслуживания населения.

В Махошевском сельском поселении расположено 5 магазинов розничной торговли общей торговой площадью 176 кв. м, 1 ведомственная столовая на 78 посадочных мест. Общедоступные кафе и предприятия бытового обслуживания в станице отсутствуют.

Обеспеченность населения торговыми площадями в поселении составляет 101,1 кв. м. на 1000 населения, что ниже минимального норматива.

Перечень предприятий розничной торговли по состоянию на 1 января 2011 г.

| № | Наименование учреждения | Местоположение | Штат, чел. | Торговая площадь, м2 | Общая площадь, м2 | Площадь участка, м² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Магазин розничной торговли № 116 сельпо «Ярославское» | Ст-ца Махошевская, ул. Советская, 9 | 2 | 63,3 | 63,3 | 200 |
| 2 | Магазин розничной торговли № 117 сельпо «Ярославское» | Ст-ца Махошевская, ул. Иваненко, | 2 | 47,3 | 47,3 | 100 |
| 3 | Магазин розничной торговли «Светлана» | Ст-ца Махошевская, ул. Иваненко, 65 | 1 | 15 | 15 | 200 |
| 4 | Магазин розничной торговли «У дяди Вани» | Ст-ца Махошевская, ул. Советская, 20 | 3 | 19 | 28 | 200 |
| 5 | Магазин розничной торговли «Продукты» | Ст-ца Махошевская, ул. Советская, 18а | 3 | 17 | 28 | 100 |
|  | ИТОГО |  | 11 | 161,6 | 181,6 | 800 |

В соответствии с нормативами градостроительного проектирования к расчетному сроку на проектируемой территории необходимо обеспечить размещение объектов потребительской сферы с учетом существующих в следующих размерах:

- магазины – общей торговой площадью 600 м2 (необходимо дополнительно запроектировать 438 м2);

- рыночные комплексы – общей торговой площадью не менее 80 м2;

- предприятия общественного питания – общей вместимостью не менее 80 посадочных мест;

- объектов бытового обслуживания с числом рабочих мест не менее 14 человек;

- приемные пункты химчистки, прачечной и других объектов бытового обслуживания.

В связи с этим и в целях обеспечения населения Махошевского сельского поселения полным набором потребительских услуг генеральным планом предусматриваются соответствующие территории для размещения на них вышеуказанных объектов потребительской сферы.

Оценка потребности в территории для размещения объектов торговли и общественного питания (с учетом существующих объектов) составляет 0,8 га, предприятий бытового и коммунального обслуживания (бани, фабрики-химчистки, прачечные и т.п.) – 0,3 га.

Пожарная охрана. На территории Махошевского сельского поселения отсутствует пожарное депо. Согласно расчетам на проектируемой территории для обеспечения пожарной безопасности требуется 1 пожарный автомобиль.

Однако, в связи с близостью проектируемой территории к ст-це Ярославской, где имеется пожарное депо на 2 автомобиля, предполагается, что обеспечение пожарной безопасности ст-цы Махошевской будет обеспечиваться за счет пождепо ст-цы Ярославской.

  - Расчет потребности жилого фонда

В современных условиях одним из ведущих параметров определяющим уровень комфорта и характеризующим тип жилья по величине квартиры является обеспеченность человека площадью квартиры. Обеспеченность площадью проживания в жилище с нижним уровнем комфорта регламентирована в действующих нормах и равна 18 м2 на человека, в настоящее время данный уровень в поселении не достигнут.

На территории Махошевского сельского поселения расположено 741 дом общей площадью жилищного фонда 22,7 тыс. м2, из них 728 индивидуальных дома площадью 21,45 тыс. м² и 15 многоквартирных дома площадью 1,25 тыс. м². Обеспеченность населения жилищным фондом составляет 13,0 м2/чел.

Характеристика жилищного фонда станицы Махошевской

| Наименование | Площадь (тыс.м2) | Количество домов (шт.) | Обеспеченность населения жилищным фондом, м²/чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь жилого фонда | 22,7 | 741 | 13,0 |
| Индивидуальные жилые дома Многоквартирные дома | 21,45 1,25 | 728 15 | - |
| Техническое состояние жилья: -капитальное -удовлетворительное -ветхое | 2,1 18,1 2,5 | 51 558 132 | - |

Для определения объемов и структуры жилищного строительства на прогнозный период определены минимальные нормативные показатели жилищной обеспеченности. Согласно «Нормативам градостроительного проектирования Краснодарского края», утвержденных Постановлением ЗСК от 24.06.2009 г. №1381-П коэффициент роста обеспеченности жилой площадью за 10-летний период составляет 1,17. При этом рекомендуется в ближнесрочной перспективе к 2015 году принять меры по достижению обеспеченности населения жилыми площадями до 18 м² на 1 человека. Прогнозируется, что жилая обеспеченность населения в Махошевском сельском поселении составит к 2015 году 18 м2/чел., на первую очередь (2020 год) — 19,5 м2/чел, на расчетный срок (2030 год) — 22,8 м2/чел. Анализ жилого фонда выявил, что к расчетному сроку 10 % от существующего жилого фонда, то есть 2,3 тыс. м2, придут в состояние, непригодное для проживания, а следовательно потребуют сноса или реконструкции.

Расчеты показали, что для обеспечения населения минимальной жилой площадью с учетом переселения граждан из аварийного и ветхого жилья, к расчетному сроку необходимо ввести в эксплуатацию 25,1 тыс. кв. м. жилого фонда. Более подробная характеристика приведена в таблице.

Расчет прогнозной площади жилого фонда

| Показатель | 2010 год | 2011-2015 | 2016-2020 | 2021-2025 | 2026-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения на конец периода, чел. | 1740 | 1746 | 1791 | 1883 | 2000 |
| Убыль жилищного фонда за период, тыс. м2 | 13,0 | 18,0 | 19,5 | 21,1 | 22,8 |
| Сохраняемый существующий жилищный фонд, тыс. м2 | - | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Потребность в новом жилищном фонде за период, тыс. м2 | 22,7 | 22,1 | 30,9 | 34,3 | 39,1 |
| Общая площадь жилищного фонда, тыс. м2 | - | 9,3 | 4,0 | 5,4 | 6,5 |
| Прогноз ежегодного ввода жилого фонда, тыс. м2 | - | 1,9 | 0,8 | 1,1 | 1,3 |
| Обеспеченность общей жилой площадью, м2/чел | 22,7 | 31,4 | 34,9 | 39,7 | 45,5 |

На основании проведенных расчетов определено, что в целях обеспечения минимальной потребности населения в жилищных условиях общая площадь жилого фонда Махошевского сельского поселения на расчетный срок должна составить 45,5 тыс. м2.

  - Проектируемый баланс земель по категориям

Территория Махошевского сельского поселения в административных границах, установленна Законом Краснодарского края от 16 сентября 2004 года № 777-КЗ «Об установлении границ муниципального образования Мостовский район, наделении его статусом муниципального района, образовании в его составе муниципальных образований – городских и сельских поселений – и установлении их границ», принятого Законодательным Собранием Краснодарского края, составляет 23491,8 га, в том числе:

- земли населенных пунктов – 574,4 га;

- земли сельскохозяйственного назначения – 2978 га;

- земли промышленности, энергетики, транспорта, и иного спецназначения – 3 га;

- земли лесного фонда – 19936,42 га.

Земли сельскохозяйственного назначения.

Землями сельскохозяйственного назначения признаются земли за чертой поселений, предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей. В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений, водными объектами, а также зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

В настоящее время, согласно предоставленной информации, на балансе в границах муниципального образования числится 2978 га земель сельскохозяйственного назначения.

Генеральным планом планируется перевод 92,1 га земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов.

Земли населенных пунктов.

Граница ст-цы Махошевской утверждена решением Совета Махошевского сельского поселения от 10 августа 2007г. №92 «О проекте границы станицы Махошевской Махошевского сельского поселения Мостовского района Краснодарского края».

В соответствии с действующим законодательством землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов, границы которых отделяют земли населенных пунктов от земель иных категорий.

В состав земель населенных пунктов могут входить земельные участки, отнесенные к различным территориальным зонам: жилым, общественно-деловым, производственным, рекреационным, к зонам инженерных и транспортных инфраструктур, сельскохозяйственного использования, специального назначения, военных объектов.

Площадь земель в утвержденной границе населенного пункта составляет 574,4 га, что недостаточно для его развития на расчетный срок генерального плана. Таким образом, данным проектом планируется увеличение существующей границы с учетом произведенных расчетов, планируемого развития функциональных зон, а также приростом населения на 92,1 га.

Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики и иного специального назначения.

В данную категорию включены земли, предоставленные в установленном порядке предприятиям, учреждениям, организациям для осуществления возложенных на них специальных задач. Земли, подлежащие отнесению к данной категории, расположены за чертой населенных пунктов.

Общая площадь земель в границах поселения составляет 3 га.

Земли лесного фонда

К землям лесного фонда относятся лесные земли (земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления, - вырубки, гари, редины, прогалины и другие) и предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие). В настоящее время, согласно предоставленной информации, на балансе в границах муниципального образования числится 19936,42 га земель лесного фонда.

Распределение земель по категориям.

| №пп | Категория земель | Площадь территории, га (по данным земельного кадастра на 01.06.08) | % от общей площади земель | Площадь территории на расчетный срок, га | % от общей площади земель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земли населенных пунктов | 574,4 | 2,4 | 666,5 | 2,8 |
| 2 | Земли сельскохозяйственного назначения | 2978 | 12,7 | 2885,9 | 12,3 |
| 3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи и иного спецназначения | 3 | 0,01 | 3 | 0,01 |
| 4 | Земли лесного фонда | 19936,42 | 84,9 | 19936,42 | 84,9 |
|  | ВСЕГО | 23491,8 | 100,0 | 23491,8 | 100,0 |

- РАЗДЕЛ 3.
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

  - Проектируемая территориально-планировочная организация

В основу планировочного решения генерального плана положена идея создания современного населенного пункта на основе анализа существующего положения с сохранением и усовершенствованием планировочной структуры в увязке с вновь осваиваемыми территориями с учетом сложившихся природно-ландшафтного окружения и транспортных связей.

Комплексный градостроительный анализ территорий с точки зрения инженерно-геологических, природно-экологических, санитарно-гигиенических факторов и условий позволил выявить на территории населённого пункта и за его границами ряд площадок, пригодных для освоения.

Генеральным планом градостроительного развития предложены следующие решения:

- функциональное зонирование территории, с учетом сложившейся селитебной зоной и производственной зоной;

- максимальное использование внутренних территориальных резервов для нового строительства;

- изменение границ населенного пункта;

- строительство жилых кварталов и производственных объектов;

- определение территорий, предлагаемых для возможного размещения объектов отдыха;

- приоритетность экологического подхода при решении планировочных задач и обеспечения экологически безопасного развития территории.

Генеральный план содержит проектное градостроительное зонирование, направленное на оптимизацию использования территории населенных пунктов, обеспечение комфортного проживания жителей, создание современной социальной, транспортной и инженерной инфраструктур. Предусмотрено формирование функциональных зон в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ – жилых, общественно-деловых, производственных, транспортных, зон инженерных сооружений, сельскохозяйственного использования и других.

Генеральный план предусматривает поэтапное освоение резервов территории в соответствии с прогнозом численности населения и средней жилищной обеспеченности.

В составе генерального плана рассматривались следующие вопросы:

- прогноз устойчивого развития населенных пунктов в качестве центра городского поселения;

- комплексное решение экологических и градостроительных задач.

Основная идея территориального развития состоит в следующем:

- выявление сформировавшегося каркаса Махошевского сельского поселения - планировочного, транспортного, технического, зелёного;

- проектирование перспективного развития населенного пункта, как органичное развитие сложившегося каркаса, который предусматривает реконструкцию существующих и развитие периферийных зон;

- компактное развитие периферийных зон предусматривается за счёт освоения сельскохозяйственных земель, прилегающих к существующей застройке населенного пункта.

Прогноз жилищного фонда составлен на основе следующих предпосылок:

- обеспечение комфортности проживания населения;

- увеличение обеспеченности жилищным фондам до 30 м2 на 1 человека существующего населения, обеспечение жилищным фондом прирастающего населения.

При разработке генерального плана поселения намечен ряд мероприятий, суть которых заключается в следующем:

- совершенствование транспортной инфраструктуры;

- совершенствование функционального зонирования населенного пункта;

- формирование общественных центров;

- формирование подцентров;

- проектирование и размещение недостающих объектов социально-бытовой инфраструктуры;

- реконструкция и благоустройство существующей застройки;

- новое строительство;

- дальнейшее развитие существующей производственной зоны.

Сложившаяся планировочная структура представляет собой один населенный пункт расположенный вдоль берега реки Фарс. Планировочная структура станицы Махошевской представляет собой застройку, размещенную между рекой Фарс и балкой Гуколовой.

Станица Махошевская

Станица Махошевская является административным центром сельского поселения.

Станица состоит из нескольких жилых образований и имеет протяженность около 4 км.

Станица имеет исторически сложившийся центр. Развитие жилой территории планируется в западной части населенного пункта в продолжение существующей застройки. Дополнительно предусмотрено 57,6 га новых жилых территорий. Проектируемая жилая застройка представлена исключительно индивидуальным жилым фондом с приусадебными участками размером 0,3 га. Проектом предусмотрено максимальное сохранение существующего капитального жилищного фонда, его реконструкция и благоустройство, согласно действующим нормам и современным требованиям, при полном оснащении инженерным оборудованием. Учитывая наличие в южной части поселении рекреационных ресурсов (лесные территории, горные реки, чистый воздух, объекты культурного наследия и т.д.) генпланом рекомендуется развитие туристической отрасли, путем определения инвестиционных площадок с привлечением инвесторов на дальнейшее строительство объектов отдыха и туризма.

Развитие производственных территорий предусмотрено, в основном, за границами населенного пункта в восточной части поселения, а также в северной части на продолжении недействующей фермы, общей площадью 29,3 га. Существующие производственные объекты в границах населенного пункта подлежат реконструкции, обязательной модернизации с целью  усовершенствования  технологического цикла для улучшения их санитарного состояния и снижения вредного воздействия на окружающую среду. Существующие предприятия должны обеспечивать наиболее благоприятные условия для производственного процесса и труда на предприятиях, рациональное и экономичное использование земельных участков, соблюдение расчетной санитарной зоной до границ жилой территории.

С целью повышения качества жизни населения, генеральным планом предусматривается совершенствование имеющейся структуры обслуживания и размещение новых объектов на территориях общественно – деловой зоны, указанных в п. 2.4. данной пояснительной записки.

Предусмотрены территории общественно-делового назначения под размещение недостающих объектов обслуживания населения.

На расчетный период генеральным планом предлагается закрытие кладбища в ст. Махошевская, и размещение нового кладбища вдоль автодороги «Махошевская – Ярославская».

Учитывая не большое количество населения, санитарная очистка территории будет производиться путем сбора и вывоза ТБО на пункт сортировки вторсырья, запроектированном в Краснокутском сельском поселении.

  - Функциональное зонирование территории

Основными целями функционального зонирования, утверждаемого в данном генеральном плане, являются:

- установление назначений и видов использования территорий поселения;

- подготовка основы для разработки нормативного правового акта – правил землепользования и застройки, включающих градостроительное зонирование и установление градостроительных регламентов для территориальных зон;

- выявление территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно- строительной стратегии развития поселения, основанных на эффективном градостроительном использовании территории.

Основаниями для проведения функционального зонирования являются:

- комплексный градостроительный анализ территории и оценка системы планировочных условий, в т.ч. ограничений по развитию территории;

- экономические предпосылки развития поселения;

- проектная, планировочная организация территории поселения.

Функциональное зонирование территории Махошевского сельского поселения:

- выполнено в соответствии с действующими законодательными и нормативными актами;

- поддерживает планировочную структуру, максимально отвечающую нуждам развития населенного пункта и охраны окружающей среды;

- предусматривает территориальное развитие жилой, производственной и рекреационной зон;

- направлено на создание условий для развития инженерной и транспортной инфраструктуры, способной обеспечить растущие потребности в данных сферах;

- устанавливает функциональные зоны и входящие в них функциональные подзоны с определением границ и особенностей функционального назначения каждой из них;

- содержит характеристику планируемого развития функциональных зон и подзон с определением функционального использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории указанных зон, рекомендации для установления видов разрешенного использования в правилах землепользования и застройки Махошевского сельского поселения.

Генеральным планом поселения определены следующие функциональные зоны:

- жилая зона;

- общественно-деловая зона;

- зона производственной, инженерной и транспортной инфраструктур;

- зона специального назначения.

Для эффективного и упорядоченного взаимодействия функциональных зон в них выделяются подзоны.

    - Жилая зона.

Жилая зона предназначена для организации благоприятной и безопасной среды проживания населения, отвечающей его социальным, культурным, бытовым и другим потребностям.

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства.

Под жилищным строительством на проектируемой территории предлагается индивидуальная застройка усадебного типа с рекомендуемыми размерами приусадебных участков от 0,15 га до 0,3 га (размеры участков подлежат уточнению на стадии разработки Правил землепользования и застройки).

В целом по поселению данным генпланом не предусмотрена значительная урбанизация застройки. Авторами генерального плана планируется сохранить исторически сложившийся принцип застройки населенного пункта с преобладающими приусадебными хозяйствами. Проектом предлагается сохранение данного типа застройки. Генеральным планом на расчетный срок предлагается реконструкция периферийных жилых кварталов в существующих границах населенных пунктов с целью уплотнения застройки жилых кварталов.

Основной объем жилищного строительства планируется осуществлять за счет частных инвестиций. Государственные вложения будут направлены на инфраструктурную подготовку земельных участков для последующей продажи их на рыночных принципах, а также на осуществление целевых государственных программ по жилищному обеспечению, включая инвалидов, ветеранов и других слоев населения.

Согласно произведенным дополнительно предусмотрено 25,5 га.

    - Общественно-деловая зона

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего и высшего профессионального образования, административных, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности постоянного и временного населения.

В состав объектов капитального строительства, разрешенных для размещения в общественно-деловых зонах, могут включаться жилые дома, гостиницы, подземные или многоэтажные гаражи, предприятия индустрии развлечений при отсутствии ограничений на их размещение.

В общественно-деловой зоне формируется система взаимосвязанных общественных пространств (главные улицы, площади, набережные, пешеходные зоны), составляющая ядро общепоселкового центра.

Генеральным планом в составе общественно-деловой зоны выделены подзоны:

- зона делового, общественного и коммерческого назначения;

- зона объектов образования и здравоохранения;

Зона делового, общественного и коммерческого назначения предназначена для размещения административно-деловых и хозяйственных учреждений, учреждений образования, культуры и искусства, здравоохранения и социального обеспечения, физкультурно-спортивных сооружений, предприятий торговли и общественного питания, учреждения бытового и коммунального обслуживания.

Зона объектов образования и здравоохранения – предполагает размещение сохраняемых существующих объектов образования и здравоохранения с дальнейшей реконструкцией по увеличению вместимости, а также строительство новых объектов (детского сада, амбулатории и т.д.).

    - Зона производственной, инженерной и транспортной инфраструктуры.

Основной задачей функциональной зоны производственной, инженерной и транспортной инфраструктур является обеспечение жизнедеятельности поселения и размещение производственных, складских, коммунальных, транспортных объектов, сооружений инженерного обеспечения, в соответствии с требованиями технических регламентов.

Проектом предусматривается компактное размещение объектов и составных частей данной функциональной зоны и расположение их вблизи основных автомагистралей на достаточном удалении от жилых и рекреационных территорий.

В составе зоны производственной, инженерной и транспортной инфраструктур генеральным планом выделены подзоны:

- Зона производственного и коммунально-складского назначения;

- Зона линейных объектов транспортной инфраструктуры;

- Зона линейных объектов инженерной инфраструктуры.

Зона коммунально-складского назначения предназначена для размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта и оптовой торговли. Кроме этого в данной зоне следует размещать предприятия бытового обслуживания населения (прачечные, бани и т.д.).

Зона размещения производственных объектов предназначена для размещения производственных, складских объектов, иных объектов, обеспечивающих функционирование данных предприятий. Основная направленность производственных объектов – перерабатывающая и пищевая отрасль. Планируемые промтерритории, согласно СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» не превышают класса опасности до жилой застройки с соблюдением размеров санитарно-защитной зоны.

Первоочередными мероприятиями по реализации проектных решений в данном направлении являются:

- перепрофилирование предприятий, расположенных в пределах селитебных и рекреационных зон, не отвечающих современным экологическим и эстетическим требованиям к качеству окружающей среды;

- модернизация, экологизация и автоматизация производств, с целью повышения производительности без увеличения территорий, а также создание благоприятного санитарного и экологического состояния окружающей среды;

- организация санитарно-защитных зон в соответствии с требованиями соответствующих нормативных документов и регламентов.

Общая площадь территорий, в границах населенного пункта, предусмотренных проектом под организацию производственной и коммунально-складской зоны составляет – 4,3 га.

Зона размещения линейных объектов транспортной и инженерной инфраструктур представлена существующими и проектируемыми объектами (автодороги, газопроводы, линии электропередач, водозаборные сооружения и т.д.).

    - Зона специального назначения.

В состав зон специального назначения могут включаться зоны, занятые кладбищами, зелёными насаждениями специального назначения, объектами размещения отходов потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах.

В генеральном плане выделены следующие подзоны зоны специального назначения:

- зона кладбища;

- санитарно-защитная зона;

- озеленение вдоль водных объектов специального назначения.

Зона кладбища.

В границах Махошевского сельского поселения расположено 1 действующее кладбище.

В связи с недостаточным территориальным ресурсом на расчетный срок генплана, предлагается закрытие действующего кладбища и размещение нового вдоль автодороги «ст. Махошевская – ст. Ярославская». Всего на расчетный срок зона размещения кладбищ составит 4,5 га.

При выборе территорий для кладбищ необходимо руководствоваться следующими принципами:

- размещением за пределами водоохранных зон рек, зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- близость к населенному пункту для уменьшения пути следования ритуальных процессий с соблюдением санитарно-защитных норм.

Санитарно-защитная зона.

Санитарно-защитная зона является обязательным элементом любого объекта, который является источником воздействия на среду обитания и здоровье человека. Санитарно-защитная зона утверждается в установленном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным нормам и правилам.

Ширина санитарно-защитной зоны устанавливается с учётом санитарной классификации, результатов расчётов ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха и уровней физических воздействий, а для действующих предприятий - натурных исследований. Санитарно-защитная зона устанавливается вдоль авто и железных дорог, вокруг кладбищ, полигонов ТБО, предприятий разного класса вредности и т.д.

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

- обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами;

- создания санитарно-защитного барьера между территорией объекта и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха, и повышение комфортности микроклимата.

В границах санитарно-защитной зоны допускается размещать:

- сельхозугодия для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания;

-	предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса вредности, чем основное производство,

- пожарные депо, бани, прачечные, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, автозаправочные станции, инженерные коммуникации и ряд других объектов.

Озеленение вдоль водных объектов специального назначения

Данная зона представляет собой естественные природные ландшафты, залесенные территории вдоль русел рек, на которой вводятся ограничения в использовании территории. Режим использования данной зоны устанавливается Правилами землепользования и застройки.

  - Развитие транспортной инфраструктуры

Транспортная инфраструктура Махошевского сельского поселения представлена существующей автодорогой общего пользования «ст. Ярославская – ст. Махошевская», протяженностью по территории поселения 3 км, находящейся на балансе ГУ КК «Краснодаравтодор». Прочие дороги являются местного значения.

Проблемными вопросами автомобильного транспорта являются:

- Высокий процент износа дорожной сети;

- Малое количество и низкий уровень обслуживания объектов придорожного сервиса, в том числе станций технического обслуживания;

- Тупиковое транспортной положение, отсутствие транспортных связей с поселениями Мостовского района.

Планировочная структура любой территории во многом зависит от развития дорожной сети и транспортного комплекса.

Генеральным планом предлагается реконструкция и модернизация существующих автодорог, а также строительство новых участков автотранспортной сети с целью стабилизации инвестиционной привлекательности поселения, повышению безопасности и улучшению экологии населённого пункта.

Учитывая проблемные вопросы автотранспорта, а также тупиковое месторазмещение поселения, для развития транспортной инфраструктуры проектом разработан комплекс мероприятий, а именно:

- Реконструкция дорожного полотна основной автомобильной дороги общего пользования «ст. Ярославская – ст. Махошевская».

- Реконструкция жилых улиц внутри населенного пункта.

- Строительство автодороги общего пользования «ст. Махошевская – ст. Костромская».

- Строительство участка автодороги общего пользования «ст. Костромская – ст. Ярославская».

- Строительство новых жилых улиц в проектируемых кварталах.

При организации новых транспортных связей необходимо произвести выделение земельных отводов под их строительство.

Ориентировочная площадь под новые автомобильные дороги составляет:

| № п/п | Наименование участка автодороги | Предлагаемая значимость автодороги | Протяженность участка автодороги в поселении, км | Ориентировочная площадь участков земельных отводов под автодорогу, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Участок автодороги общего пользования «Махошевская – Костромская» | местного значения | 14,4 | 57,6 |
| 2 | Участок автодороги общего пользования «ст. Костромская – ст. Ярославская» | местного значения | 3,4 | 13,6 |

Примечание:

1. Протяженность автодорог дана ориентировочно, т.к. конкретный выбор трассы будет определен на последующей стадии проектирования автодорог.

2. Площадь участков земельных отводов под автодороги определена исходя из средних показателей СН 467-74 «Нормы отвода земель для автомобильных дорог»:

- I категория – 4 полосы -50 м,

- II категория – 2 полосы – 40 м,

- III категория – 2 полосы – 35 м,

- IV категория – 2 полосы – 28м.

Планируемая схема развития транспортной инфраструктуры представлена на чертеже ГП – 6 «Схема развития транспортной инфраструктуры».

  - Санитарная очистка, благоустройство и озеленение территории

    - Санитарная очистка территории

Санитарная очистка территории поселения направлена на содержание в чистоте селитебных территорий, охрану здоровья населения от вредного влияния бытовых отходов, их своевременный сбор, удаление и эффективное обезвреживание для предотвращения возникновения инфекционных заболеваний, а также для охраны почвы, воздуха и воды от загрязнения.

Процессы обращения с отходами (жизненный цикл отходов) включают в себя следующие этапы: образование, накопление и временное хранение, первичная обработка (сортировка, дегидрация, нейтрализация, прессование, тарирование и др.), транспортировка, вторичная переработка (обезвреживание, модификация, утилизация, использование в качестве вторичного сырья), складирование, захоронение и сжигание.

Для решения проблем, связанных с процессами обращения с отходами, необходимо внедрение новых технологий по переработке отходов, а не только захоронение; требуется применение налоговых и кредитных льгот для предприятий, частных предпринимателей, занимающихся переработкой отходов, а также более активное участие органов краевого и муниципальных управлений в организации дифференцированного сбора отходов с целью их переработки, в приобретении и строительстве мусороперерабатывающих установок.

Согласно положениям схемы территориального планирования Краснодарского края в схему санитарной очистки территории края положена комплексная система обращения с отходами, подразумевающая создание оптимальной сети мусороперерабатывающих комплексов и инфраструктуры транспортировки отходов между отдельными узлами этой сети.

Для определения размещения узлов логистической сети переработки и утилизации отходов территория Краснодарского края была функционально прозонирована, с выделением поясов в соответствии с хозяйственным использованием территорий и плотностью населения, проживающего на них.

Мостовской район относится к 5 функционально-планировочной зоне:

- Горная зона очагового животноводческого земледелия.

В указанной зоне определено место размещения мусороперерабатывающего комплекса.

В 2008 г. ООО «Управляющая компания «Чистый город» выполнила научно-исследовательскую работу по теме: «Генеральная схема очистки территорий населенных пунктов муниципального образования Мостовский район» по заказу администрации Мостовского района.

Авторами данной работы был предложен перспективный план мероприятий по совершенствованию санитарной очистки территорий населенных пунктов, а также предложена схема обращения с коммунальными отходами.

Основными направлениями предлагается:

- рекультивация и ликвидация всех существующих свалок;

- создание системы селективного сбора и первичной переработки ТБО (организация раздельного сбора компонентов ТБО, максимально возможное вторичное их использование, развитие рынка вторичных материальных ресурсов);

- строительство нового полигона ТБО.

Генеральной схемой очистки территории предлагается размещение нового полигона ТБО в районе Беноковского поселения, который будет принимать отходы со всего района с частичной сортировкой и передачей для переработки за пределами муниципального образования.

Однако, данная работа рассчитана на 2-3 года реализации и не предусматривает долгосрочной перспективы.

- Согласно утвержденной схеме территориального планирования Мостовского района на весь район планируется размещение четырех пунктов сортировки вторсырья с полигонами ТБО.

ТБО из Махошевского поселения планируется вывозить на пункт сортировки вторичного сырья, с частичным захоронением ТБО, запроектированный в Краснокутском сельском поселении.

- В данном разделе выполнены расчеты по прогнозному количеству бытовых отходов.

- Количество бытовых отходов на расчетный срок генерального плана определяется согласно прил.11 СНиП 2.07.01-89*.

Расчет накопления бытовых отходов.

- Численность населения на расчетный

станицы Махошевская – 2 000 чел.

- Общее количество твердых бытовых отходов с учетом общественных зданий, при норме 280 кг на 1 чел. в год составит:

2 000×280= 560 000 кг

- Смет с 1м2 твердых покрытий улиц, площадей и парков при норме 5 кг на 1 чел в год составит:

2 000×5 = 10 000 кг

ИТОГО твердых бытовых отходов –570 000 кг (или 570 тыс. кг),

- Общее количество жидких бытовых отходов с учетом общественных зданий, при норме 1400 л на 1 чел. в год составит:

2 000×1400= 2 800 000 л

- Смет с 1м2 твердых покрытий улиц, площадей и парков при норме 8л на 1 чел в год составит:

2 000 × 8= 16 000 л

ИТОГО жидких бытовых отходов – 2 816 000 л (или 2 816 тыс. л), что составит 2816 м3/год,

- Для вывоза отбросов механизированной уборки тротуаров и проезжей части улиц, дорог, и площадей в населенных пунктах предусматривается использование парка машин специализированного назначения.

Таким образом, количество ТБО в сутки составит:

Станицы Махошевская –2816 м3/год : 365 дней = 7,7 м3/сутки.

Расчет количества контейнеров для мусора ведется исходя из объема контейнера 0.75 м3 , что составит:

7,7 м3/сутки : 0,75 = 10 штук

Учитывая суточное накопление контейнеров, вывоз ТБО необходимо производить 1 раз в день. Учитывая объем спецтранспорта (50 м3), наполнение автомашины необходимо производить с соседними поселениями.

Расчет накопления крупногабаритных отходов принимается из расчета 5% от ТБО.

Таким образом, согласно произведенным расчетам, количество крупногабаритных отходов составит 0,37 м3/сутки. Для крупногабаритного мусора необходимо возле контейнеров предусматривать площадки складирования.

    - Благоустройство и озеленение территории.

Одна из важнейших проблем современного градостроительства является улучшение окружающей среды и организация здоровых и благоприятных условий жизни при высокой требовательности к архитектуре и ландшафтной архитектуре в частности. В решении этой задачи видное место занимает строительство, охватывающее широкий круг вопросов архитектурно-планировочного, инженерного и биологического характера.

Зеленые насаждения оказывают большое влияние на регулирование теплового режима, понижение солнечной радиации, очищение и увлажнение воздуха.

Кроме того, единая система насаждений задерживает до 86% пыли, уменьшает запыленность воздуха под кронами до 40%, уменьшает силу ветра, защищает воздух от загрязнения вредными газами и выполняет шумозащитную роль.

Зеленые насаждения всех видов, начиная от озеленения усадеб до зеленого пояса, окружающего населенные пункты, должны быть объединены в единую стройную систему.

Генеральным планом предусматривается многофункциональная система зеленых насаждений.

По функциональному назначению система зеленых насаждений подразделяется на следующие виды:

- общего пользования (парки, скверы, бульвары, озеленение улиц, проездов);

- ограниченного использования (участки культурно-бытовых, спортивных и коммунальных объектов, участки школ и детских дошкольных территорий, озеленение производственных и коммунальных территорий и индивидуальных жилых участков);

- специального назначения – эпизодического пользования (санитарно-защитные, ветро- и снегозащитные зоны, водоохранное озеленение, почвоукрепительное и т.д.);

Озеленение каждой функциональной зоны подробно проектируется на последующей стадии с учетом особенностей каждой из них в отдельности и вместе с тем их композиционного объединения в единую систему озеленения.

Скверы рекомендуется устраивать как открытого типа с преобладанием газонов и цветников, так и свободного пейзажного типа. Для озеленения партерной зеленью используются цветущие в одном ритме многолетние растения и кустарники.

В качестве компонентов декоративного оформления рекомендуется использовать элементы малых архитектурных форм, которые должны подчеркнуть своеобразный характер проектируемых скверов. Для оформления участков общественной зелени предлагается использовать крупномерный посадочный материал, незамедлительно создающий эффект.

Озеленение улиц и проездов должно обеспечивать защиту жилых домов от шума и пыли, для чего используют рядовые посадки деревьев вдоль улиц.

Зеленые насаждения ограниченного использования будут иметь развитие на участках детских и медицинских учреждений, общественных и административных зданий, коммунальных территорий.

Каждый объект зеленого строительства имеет свои функциональные особенности, поэтому природный состав насаждений носит индивидуальный характер.

Озеленение школьных участков, детсадов, детских мест отдыха не должно препятствовать доступу солнечного света в здания. Насаждения не должны иметь колючек, ядовитых плодов и листьев, легко восстанавливаться после поломок.

По всему внешнему периметру территории школы и детского сада должна быть создана сплошная зеленая полоса из деревьев и кустарников. Для этого рекомендуются следующие породы деревьев и кустарников: клен остролистый, липа, тополь, можжевельник, туя западная и др. Менее высокие живые изгороди из кустарников (сирень, чубушник, спирея Ван-Гутта, бирючина и др.) рекомендуются для разграничения площадок и сооружений друг от друга.

При помощи насаждений на участках школ и детских дошкольных учреждений создаются наиболее благоприятные микроклиматические и санитарно-гигиенические условия.

Для озеленения общественных и административных зданий предлагается использовать посадку роз, вечнозеленых растений, бульденежа и спиреи Ван-Гутта.

Вокруг предприятий и объектов, требующих организации санитарно-защитной зоны, проектом предусматривается территория санитарно-защитного озеленения. Для этого подбирается ассортимент растений, снижающий содержание в воздухе окиси углерода, сернистого газа, окиси азота, аммиака, сероводорода и микрофлоры. К таким растениям относятся: тополь черный, клен ясенелистный и остролистный, софора, липа мелколистная, айлант высокий, береза бородавчатая, ель колючая, клен явор, а так же растения, поглощающие и нейтрализующие токсичные вещества – черемуха обыкновенная, сосна веймутова, бузина черная, красная скумпия, жимолость, клен татарский, клен полевой, калина городовина, липы, хвойные породы.

Растения, используемые для озеленения санитарно-защитных зон, должны отвечать требованиям газоустойчивости, теневыносливости, быть малотребовательными к почвам (неприхотливыми), обладать крупной густой листвой, создающей непросматриваемость, и быстрым ростом.

Следует уделять большое внимание озеленению придорожного пространства. Для этой цели используют: рядовые и групповые древесные и кустарниковые насаждения и травяной покров на полосе отвода, а с согласия землепользователей - на прилегающих к ней угодьях.

Придорожное озеленение может использоваться в качестве противоэрозийного, ветрозащитного и снегозадерживающего средства.

На Кубани для ветрозащитных полос широко применяют дубы, клены широколистные.

В озеленении кварталов индивидуальной застройки на приусадебных участках целесообразно применять плодовые деревья и ягодные кустарники.

Благоустройство бульваров, скверов, лесопарков предусматривает установку скамеек, укрытий от дождя в виде легких павильонов, беседок.

Проектируются и декоративно озеленяются участки для торговых точек и пунктов питания.

При проектировании приняты во внимания все озелененные участки территории, таким образом, все природные элементы сохраняются полностью в естественном виде, уделяется внимание организации поверхностного стока воды и проведение противоэрозионных мероприятий не только на склонах клифа, но и на всей территории проектирования.

Для обогащения растительного состава производятся новые посадки деревьев, очищают участки от мусора, сухих веток, листьев, производится вырубка старых деревьев, обрезка ветвей, создают живописные уголки для отдыха. Вырубка старых некачественных деревьев, уборка и обрезка ветвей способствуют улучшению и оздоровлению древесного и кустарникового состава.

Исходя из климатических и почвенных условий местности, необходимо обеспечить механизированный уход и полив новых посадок.

Предложения по созданию зеленой зоны в проекте генплана предусматриваются в качестве прогноза.

  - Оценка воздействия на окружающую среду

Одна из основных задач данного генерального плана - разработка рациональной планировочной организации территории Махошевского сельского поселения с целью обеспечения комплексного бережного природопользования.

Данный проект содержит принципиальные предложения по планировочной организации сельского поселения, в основе которой заложен принцип минимизации антропогенной нагрузки на природную среду в условиях современного роста урбанизации населенного пункта.

На последующих стадиях проектирования при размещении конкретных объектов капитального на отведенных данным проектом территориях для предотвращения и минимизации воздействия на природную среду, растительный и животный мир планируемой территории в обязательном порядке должны учитываться требования Федерального законодательства (Федеральные законы: № 7-ФЗ от 10.01.02 «Об охране окружающей среды», № 52-ФЗ от 24.04.95 «О животном мире», № 209-ФЗ от 24.06.09 «Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»).

Предельно допустимые нагрузки на природную среду должны определить ту черту, за которой интенсификация антропогенного воздействия на природу без эффективных мероприятий по ее восстановлению должна быть категорически запрещена.

Суммарная величина предельно допустимой нагрузки складывается из общей приземной концентрации вредных веществ и воздействий степени загрязнения, поверхностных и подземных вод, а также степени истощения недр, плодородного слоя почв, зелени и животного мира.

В целях снижения антропогенной нагрузки на окружающую среду, при конкретном строительстве объектов генпланом предлагается использование альтернативных источников энергетики и тепла.

Согласно Распоряжению Правительства РФ от 27.02.2008г. №233-р (ред. от 15.06.2009г.) «Об утверждении Программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2008-2010 годы» предусматривается более активное сочетание высокоэффективных энергоустановок, входящих в единую энергосистему страны и разрабатываемых в ходе реализации программы автономных энергоисточников, в том числе возобновляемых видов энергии, которые позволят оптимизировать региональные системы электро- и теплоснабжение при соблюдении жестких экологических требований.

Для условий Краснодарского края – это повсеместное использование солнечных батарей и тепловых насосов с вихревой трубой для систем воздушного отопления. Предполагается, что к расчетному сроку их стоимость и расходы на эксплуатацию будут доступными для того, чтобы использовать для частичного или полного электро- и теплоснабжения дома, квартиры, офиса или предприятия.

Кроме того, в качестве альтернативных источников энергоснабжения могут быть использованы продукты переработки биомассы сельхозпредприятий.

Для обеспечения энергетической эффективности зданий, строений, сооружений согласно Закону Краснодарского края от 03.03.2010г. №1912-КЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в Краснодарском крае» в данном проекте также предусматривается:

- режим работы административных зданий, многоквартирной жилой застройки по энергопотреблению перевести на трехуровневый график через систему АСКУЭ;

- на промышленных предприятиях и предприятиях инженерной инфраструктуры должна быть учтена система повышения компенсации реактивной мощности от CОS 0.8 до СОS 092-095;

- для снижения потерь напряжения в электрических сетях 10 кВ произвести разукрупнение отходящих линий от ПС 110/10 кВ с подвеской изолированного провода SAX 50-70-95;

- для внутреннего и наружного освещения вместо ламп накаливания использовать энергосберегающие лампы.

Решение на применение альтернативных источников энергоснабжения принимаются после разработки технико-экономического обоснования на последующих стадиях проектирования.

    - Охрана земельных ресурсов

Почва населенных мест и сельхозугодий постоянно загрязняется бытовыми отходами, продуктами жизнедеятельности людей и сельскохозяйственных животных, солями тяжелых металлов, агрохимикатами и другими поллютантами, а так же в результате седиментационных процессов и выпадения осадков из загрязненного воздуха.

Разрушение и истощение почвы в поселении проявляется в процессах водной и ветровой эрозии. В зоне проявления эрозионных процессов увеличение сельскохозяйственной продукции при интенсивном земледелии невозможно без осуществления комплекса организационно-хозяйственных, агротехнических, агролесомелиоративных, а там где необходимо и гидротехнических противоэрозионных мероприятий.

Комплекс агротехнических мероприятий заключается в выполнении вспашки всех полевых культур поперек или по контурам склона, введение вместо пахоты плоскорезной обработки и бороздкового сева с вырезами на прикатывающихся каточках на склонах, а также щелевание посевов на глубину 38-40 см.

Широкая химизация, специализация на выращивание монокультуры с интенсивной химобработкой, а также концентрация и комплексная механизация производства при несоблюдении специальных мер приводят к загрязнению почвы, воды ядовитыми и опасными соединениями для жизнедеятельности человека.

При ведении сельского хозяйства, в значительных объемах применяются химические средства защиты растений (ХСЗР). Вследствие этого, в ряду экологических проблем одной из наиболее серьезных является загрязнение окружающей среды пестицидами. Пестициды являются одними из самых опасных загрязнителей природной среды. Как вынужденная временная мера, до решения вопроса о способах уничтожения этой группы препаратов, хозяйствам было разрешено хранить их в складах в отдельно выделенных помещениях, что вызывает крайнюю озабоченность вследствие изношенной материально-технической базы большинства агрохимикатов.

На территории проектируемого поселения отсутствуют склады по хранению агрохимикатов.

В целях снижения прессинга на почвенный покров, связанного с выращиванием сельскохозяйственной продукции, необходимо обеспечить выполнение следующих мероприятий:

- полностью исключить сжигание стерни;

- грамотно применять пестициды: правильный выбор дозы, сроков и способов внесения, использование новых, более безвредных и эффективных пестицидов;

- снизить количество вредных веществ, особенно токсичных пестицидов, попадающих в почву при их транспортировке, хранении, применении;

- осуществлять постоянный контроль уровня загрязнения почвы и возделываемых на ней культур;

- не допускать пролива нефтепродуктов от сельскохозяйственных машин и механизмов;

- осуществлять контроль качества вносимых органических удобрений.

В целях охраны почвенно-растительного покрова необходимо соблюдение системы природоохранных мероприятий, которые включают строго регламентированное по времени и дозам применение удобрений и пестицидов, комплекс почвозащитных мероприятий.

Прямое воздействие на земельные ресурсы оказывают мероприятия при строительстве и обустройстве, которые выражаются:

- В отчуждении земель под новое строительство (предприятия АПК, строительные организации, разработка карьеров, полигоны ТБО, кладбища и т.п.);

- При проведении строительных работ (котлованы, фундаменты, прокладка инженерных сетей и т.п.);

- При прохождении по участкам строительства тяжелой спецтехники и др.

В целях охраны и рационального использования земельных ресурсов при производстве строительно-монтажных работ должны соблюдаться следующие основные требования к их проведению:

- осуществление работ подготовительного периода в соответствии с проектной документацией;

- неукоснительное соблюдение границ, отведенного под строительство земельного участка;

- снятие плодородного слоя почвы и рациональное его использование;

- инертные материалы, складируемые на участке, в целях недопущения вторичного пыления в атмосферу, должны постоянно увлажняться, либо иметь пленочное покрытие;

- не допустить захламления строительной зоны мусором, отходами строительных материалов, а также загрязнения горюче-смазочными материалами;

- в целях снижения техногенного воздействия на грунт, использовать строительные машины и механизмы, имеющие минимально возможное удельное давление ходовой части на подстилающие грунты;

- рациональное использование материальных ресурсов, снижение объемов отходов производства с их последующей утилизацией или обезвреживанием.

- недопущение загрязнения поверхностного стока с территории объекта, как при выполнении работ по благоустройству, так при эксплуатации.

- во время строительства организовать отстой строительной техники и автотранспорта, не занятого работами и в не рабочее время, а также их заправку и мойку независимо от задействования в работе.

В целях охраны и рационального использования земельных ресурсов при производстве строительно-монтажных работ должны соблюдаться требования СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ».

Организациям, осуществляющим добычу полезных ископаемых, необходимо соблюдать требования земельного законодательства (ГОСТ 17.5.3.04-83, Приказ Минприроды РФ и Роскомзема от 22.12.1995 г. № 525/67), предусматривающего проведение рекультивации нарушенных земель при разработке месторождений полезных ископаемых.

Нормы снятия плодородного слоя почвы, потенциально плодородных слоев и пород устанавливаются в зависимости от уровня плодородия нарушаемых почв на основе почвенных исследований. Выбор направления рекультивации устанавливается в каждом конкретном случае отдельно и определяется особенностями проекта.

В целях охраны и восстановления почвенно-растительного покрова в рамках мероприятий по реализации генерального плана предлагается следующее:

- соблюдение системы природоохранных мероприятий при осуществлении различных видов хозяйственной деятельности;

- рекультивация нарушенных земель и вовлечение их в хозяйственную деятельность;

- применение комплекса организационных и практических мелиорационных мероприятий, направленных на борьбу с эрозией почв;

- своевременный организованный вывоз бытового мусора с территории населенного пункта поселения, рекультивация несанкционированных свалок ТБО, разработка мероприятий, направленных на недопущение захламления земель поселения в с соответствии с ведомственными программами;

- борьба с замазучиванием территории, травосеяние, создание системы озеленения вдоль автодорог;

- повышение культуры земледелия на прилегающих сельскохозяйственных землях;

-	создание высокой степени благоустройства территории Махошевского сельского поселения;

- при размещении специальных территорий (школы, детские сады, детские площадки) необходимо провести оценку пылеобразующих свойств почвы, а также ее способность к бактериальному самоочищению;

- создание централизованных систем ливневой и хозяйственно-бытовой канализации;

- постоянный мониторинг состояния потенциально опасных объектов.

    - Охрана атмосферного воздуха

Атмосферный воздух является жизненно важным компонентом окружающей природной среды, неотъемлемой частью среды обитания человека, растений и животных. Основной вклад в загрязнение поселения вносят производственные предприятия, транспорт, сельское хозяйство.

В соответствии со ст. 9 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» юридические лица, имеющие источники выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, разрабатывают и осуществляют согласованные с территориальными органами специально уполномоченного федерального органа исполнительной власти в области охраны атмосферного воздуха, мероприятия по охране атмосферного воздуха.

Мероприятия по охране атмосферного воздуха не должны приводить к загрязнению других объектов окружающей природной среды.

В связи с изложенным, очевидно, что каждое из предприятий, имеющее источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, должно иметь реализуемую программу мероприятий по охране атмосферного воздуха. В случае ее отсутствия, такая программа должна быть разработана.

Естественными загрязнителями воздуха в поселении являются пыль, возникающая при эрозии почв, продукты растительного, животного и микробиологического происхождения. Уровень загрязнения атмосферы естественными источниками является фоновым и мало изменяется с течением времени.

Более устойчивые зоны с повышенными концентрациями загрязнений возникают в местах активной жизнедеятельности человека. Антропогенные загрязнения отличаются многообразием видов и многочисленностью источников их выбросов.

Основными источниками загрязнения поселения являются производственные предприятия, автомобильный транспорт, котельные.

На автомагистралях и в зонах влияниях промышленных предприятий наблюдается превышение концентрации вредных веществ в 1,5-2 раза.

Основная доля выбросов загрязняющих веществ приходится на выбросы от автотранспорта (85% от общего выброса всех загрязнений).

Определяющим условием минимизации загрязнения атмосферы отработавшими газами автомобильного транспорта является организация системы действенного контроля эксплуатации и технического состояния автотранспорта, использование на автозаправочных станциях высококачественных видов топлива, оборудование существующих и проектируемых автозаправочных станций системой закольцовки паров бензина.

Все действующие производственные и коммунально-складские предприятия, расположенные в пределах селитебных зон и неудовлетворяющие санитарным нормам, данным проектом генерального плана предусмотрены к перепрофилированию, реконструкции и модернизации с целью сокращения размеров санитарно-защитных зон до нормативных. Данное решение принято исходя из условий невозможности либо сложности процедуры переселения жителей из санитарно-защитных зон предприятий.

В процессе развития территорий на воздушный бассейн населенного пункта будет оказываться дополнительное негативное воздействие существующими и вновь вводимыми в эксплуатацию объектами теплоснабжения. Для уменьшения негативного влияния необходимо произвести ремонт и замену устаревшего оборудования на действующих котельных. Проектирование новых котельных вести исключительно с газовым оборудованием с учетом соблюдения нормативных санитарных разрывов.

Также необходимо предусматривать меры по внедрению альтернативных источников тепла, работающих от возобновляемых источников энергии.

Для предотвращения загрязнения воздушного бассейна проектом генерального плана предлагается:

- соответствующим службам осуществлять постоянный надзор над уровнем загрязнения вредными веществами атмосферы населенных мест и промышленных зон с целью проведения сравнительных характеристик и обобщений для принятия мер по улучшению обстановки;

- на производственных предприятиях постоянно совершенствовать технологические процессы, устанавливать оборудование с меньшим уровнем выбросов примесей и отходов в окружающую среду.

Во избежание значительного загрязнения воздуха сероводородом, аммиаком, индолом, скатолом, а также микрофлорой, поступающей от животноводческих объектов, необходимо установление вентиляции с механическим побуждением воздухообмена, а также установки дезинфицирующей воздух с бактерицидными лампами.

От всех источников загрязнения атмосферы необходимо соблюдение санитарно-защитных зон СанПиН 2.2.1/2.1.1.1031-01 и норм технологического проектирования.

Для снижения негативного воздействия на атмосферный воздух населенных мест необходимо обеспечить выполнение следующих мероприятий:

- не осуществлять сжигания стерни и строго выполнять мероприятия по охране посевов от пожара;

- не осуществлять сжигания отходов и не допускать самовозгорания полигонов ТБО, дальнейшая их рекультивация;

- пылящие материалы хранить в закрытых, защищенных от ветра складских зданиях и специальных сооружениях;

- благоустройство, озеленение улиц и населенных пунктов, создание «зеленых» поясов;

- модеренизация и экологизация существующих предприятий производственного и коммунального назначения размещенных в пределах населенного пункта с использованием новейших технологий очистки выбросов.

На последующих стадиях конкретного проектирования объектов необходимо соблюдать требования Федерального закона «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.99 г., № 96-ФЗ (ред. От 31.12.2005 г. № 199-ФЗ).

При строительстве конкретных объектов необходимо выполнять следующие требования, сформулированные в законе:

- использовать технические, технологические установки, двигатели, транспортные и иные передвижные средства и установки, имеющие сертификаты, устанавливающие соответствие содержания вредных (загрязняющих) веществ в их выбросах техническим нормативам выбросов (п.4 ст.15);

- обеспечить не превышение нормативов качества атмосферного воздуха в соответствии с экологическими, санитарно-гигиеническими, а так же строительными нормами и правилами в части нормативов площадей озелененных территорий (п.1 ст.16);

- в проектной документации на строительство предусмотреть меры по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и их обезвреживанию (п.4 ст.16);

- при использовании транспортных и иных передвижных средств обеспечивать соответствие выбросов загрязняющих веществ техническим нормативам (ст.17).

В ст. 20 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.99 г., № 52-ФЗ (ред. От 30.12.2006 г. №266-ФЗ, от 26.06.2007 г. № 118-ФЗ) сформулированы санитарно-эпидемиологические требования к атмосферному воздуху. Атмосферный воздух в городских и сельских поселениях, на территориях промышленных организаций, а также воздух в рабочих зонах производственных помещений, жилых и других помещениях не должен оказывать вредное воздействие на человека.

В соответствии с этим требованием, при строительстве объектов должны соблюдаться установленные санитарными правилами ПДК химических, биологических веществ и микроорганизмов в воздухе утверждаются при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии их санитарным правилам.

Качество воздуха за пределами строительной площадки должно соответствовать требованиям к воздуху населенных мест.

    - Охрана окружающей среды от воздействия шума и электромагнитных колебаний.

Основными источниками шума в Махошевском сельском поселении являются мелкие деревообрабатывающие предприятия, дороги внутри населенного пункта.

Для обеспечения нормативных показателей акустического режима селитебных территорий необходимо выполнение предусмотренных данным проектом мероприятий по территориальному планированию, а именно:

- создание санитарно-защитных полос озеленения и шумозащитных барьеров вдоль автодорог;

- создание нормативных санитарно-защитных зон производственных предприятий;

- модернизация производственных предприятий – источников шума, с заменой оборудования и правильной ориентацией источника шума к жилой застройке.

В период строительства объектов на отдельные территории будет производиться дополнительное шумовое воздействие, при котором возможно превышение уровня предельно-допустимых уровней шума. Все строительно-монтажные работы в период строительства должны проводиться с учетом требований действующих правил и нормативов, в том числе СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ».

    - Мероприятия по охране и рациональному использованию водных ресурсов.

Водоемы Махошевского поселения в настоящее время испытывают антропогенную нагрузку. Воды рек загрязнены органическими веществами, солями тяжелых металлов, нитратами, пестицидами. Основными факторами загрязнения водоемов являются:

- сброс сточных вод без очистки из-за отсутствия очистных сооружений;

- отсутствие канализационных сетей;

- аварийные ситуации	и стихийные бедствия;

- поступление загрязненного поверхностного стока с площадей водосбора;

- использование производственных технологий, не отвечающих современным требованиям в части	 их	экологической безопасности, особенно в животноводстве.

Для обеспечения режима охраны водных объектов в данном проекте указаны границы водоохранных зон.

Для предотвращения загрязнения водных объектов, необходимо выполнить комплекс мероприятий по разработке проектов по организации водоохранных зон и прибрежных защитных полос рек, а также по их реализации.

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается согласно п.2 ст. 43 Водного Кодекса Российской Федерации № 74-ФЗ от 3июня 2006г, а также постановлением ЗСК № 1492-П от 15 июля 2009г. Ширина водоохраной зоны для р. Фарс составляет 200м.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, шириной 50м на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

В Махошевском сельском поселении в пределах границ нормативной водоохраной зоны существующих производственных и сельскохозяйственных предприятий нет. Размещение новых предприятий в пределах водоохранных зон генпланом не предусмотрено.

В границах водоохранных зон запрещаются:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограничениями запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

В целях снижения негативного воздействия на поверхностные и подземные воды при проведении строительных работ необходимо выполнить устройство ловчих каналов ниже уровня выполняемых работ, которые по окончанию работ, после определения степени загрязнения зачищаются.

На строительной площадке должны быть предусмотрены в достаточном количестве средства для оперативного сбора и удаления загрязненного грунта.

Захоронение отходов на территории строительной площадки категорически запрещается.

В сельских населенных пунктах, в которых используются колодцы, каптажи, родники и другие природные источники водоснабжения, при размещении кладбищ выше по потоку грунтовых вод, санитарно-защитная зона между кладбищем и населенным пунктом обеспечивается в соответствии с результатами расчетов очистки грунтовых вод и данными лабораторных исследований.

При отсутствии централизованных систем водоснабжения и канализации допускается устройство шахтных колодцев для полива и строительство общественных туалетов выгребного типа в соответствии с требованиями санитарных норм и правил.

При отсутствии централизованных систем водоснабжения и канализации на первоначальном этапе освоения новых территорий допускается устройство шахтных колодцев для полива и строительство общественных туалетов выгребного типа в соответствии с требованиями санитарных норм и правил.

Для предотвращения загрязнения поверхностных вод на последующих стадиях проектирования необходимо предусматривать мероприятия по становлению современной системы канализования населенных мест, в том числе ливневой канализации, и реконструкцию и модернизацию существующих систем с учетом произведенных расчетов.

Учитывая современное состояние инженерного обеспечения населенных пунктов района, а также возможности современного оборудования и технологий, может быть использован принцип децентрализации инженерного обеспечения, т.е. строительство локальных систем водоотведения для одного или нескольких объединенных населенных пунктов в зависимости от их территориального расположения и численности населения. Это позволит исключить протяженные инженерные коммуникации, КНС и другие сооружения, позволит улучшить степень благоустройства населенных пунктов и санитарно-экологическое состояние территории.

Основными мероприятиями по улучшению состояния водных объектов поселения являются:

1. Для снижения загрязнения поверхностных водоемов веществами, поступающими с поверхностным стоком, необходимо предусмотреть локальные очистные сооружения.

2. Обеспечить системой канализации населенные пункты.

3. Осуществить мероприятия по обеспечению режима хозяйственной деятельности в водоохранных зонах рек, произвести вынос объектов, размещение которых в водоохраннных зонах запрещено.

4. Для снижения негативного воздействия животноводческих предприятий, деятельность по обращению с отходами животноводства необходимо осуществлять в соответствии с «Технологическим регламентом подготовки и использования отходов животноводства», разработанного в строгом соответствии с требованиями природоохранного законодательства.

5. Для производственных и сельскохозяйственных предприятий размещенных в пределах водоохраной зоны первоочередными мероприятиями для дальнейшего функционирования необходимо обязательное оборудование таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод.

6. Для уменьшения поступления биогенов в поверхностные воды при возделывании сельскохозяйственных культур использовать подходы адаптивно-ландшафтного земледелия, предусматривающего, с одной стороны, максимальный учет и сохранение природных ресурсов, с другой - ограничение антропогенного воздействия, негативно влияющего на состояние окружающей среды.

Для стабилизации экологической ситуации и ее улучшения в дальнейшем в бассейнах рек необходимо разработать систему мероприятий по облесению берегов рек и их притоков, провести мероприятия по расчистке русел рек.

Соблюдение специального режима на территории водоохранной зоны является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.

На расчетный срок генеральным планом определено территориальное размещение водозаборных сооружений.

Для улучшения санитарно-охранного режима необходимо разработать силами специализированных организаций на последующих стадиях проектирования проекты зон санитарной охраны проектируемых водозаборов I-II-III пояса, а также зоны санитарной охраны водопроводных сооружений, которые могут быть представлены первым поясом (строгого режима) и санитарной защитной полосой водоводов.

В I и II поясе санитарной охраны источников водоснабжения, в том числе водозаборов, необходимо выдерживать правила санитарной охраны. В I поясе запретить: все виды строительства, проживание людей, выпуск стоков, применение ядохимикатов, органических и минеральных удобрений. Во втором поясе санитарной охраны все виды строительной и производственной деятельности согласовать с органами охраны природы и Роспотребнадзора.

    - Охрана от загрязнения окружающей среды отходами производства и потребления.

В настоящее время на территории поселения санкционированных свалок мусора нет. ТБО от населения вывозится по договору на свалку мусора в Ярославское сельское поселение.

Для санитарной очистки поселения генпланом предусмотрено вывозить ТБО на пункт сортировки вторичного сырья, запроектированном в Краснокутском сельском поселении.

    - Охрана особо охраняемых природных территорий.

Особо охраняемые природные территории – участки земли, водной поверхности и воздушного пространство над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны.

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) относятся к объектам общенационального достояния.

На территории поселения расположен один памятник природы - Лесные культуры каштана посевного.

Перечень памятников природы был утвержден решением Мостовского РИК № 125 от 27.03.80г., решение Краснодарского КИК № 326 от 14.07.1988г.

Для уточнения статуса (уровня) памятников природы, их границ, режима, необходимо выполнить комплекс научно-исследовательских, проектных и землеустроительных мероприятий, в том числе по постановке особо охраняемых природных территорий и их охранных зон на кадастровый учет.

Режимы особой охраны территорий государственных природных заказников и памятников природы установлен ст. 27 ФЗ №33 от 14.03.1995 г. «Об особо охраняемых территориях».

Режим особой охраны памятников природы:

На территориях, на которых находятся памятники природы, и в границах их охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы.

  - Инженерное оборудование территории

Раздел инженерное оборудование был выполнен в составе проекта «Генеральный план Махошевского сельского поселения», субподрядной организацией ООО «Юг-Ресурс-XXI».

С целью организации качественного инженерного обеспечения жизнедеятельности поселения в данном проекте проведен анализ современного состояния каждого в отдельности инженерного сектора, выявлены мощности, необходимые для осуществления инвестиционных проектов, на основании чего были произведены расчеты требуемых нагрузок на инженерную инфраструктуру поселения и предложены пути решения данных задач.

- 3.6.1. Газоснабжение

Раздел «Газоснабжение» выполнен в соответствии с заданием на проектирование, техническими соображениями ООО «Газпром Трансгаз-Кубань» за № 05/0240-14/1273 от 01.09.2010г., справками ОАО «Мостовскаярайгаз» и картой проектируемых сетей газопроводов, выданных заказчиком и может быть отредактирован на дальнейших стадиях проектирования.

В настоящее время ст. Махошевская не газифицирована.

Источником газоснабжения населенного пункта на расчетный срок будет являться существующая ГРС Ярославская с давлением газа на выходе – 0,3 МПа (3,0 кгс/см²). С целью газификации станицы необходимо строительство газопровода среднего давления от ГРС Ярославская до ст. Махошевской. Внутри населенного пункта предусмотрено строительство ГРП (ШРП).

Основные направления развития системы газоснабжения предусматривают повышение безопасности и надежности системы газоснабжения путем реконструкции некоторых головных сооружений газоснабжения, строительства новых веток газопроводов, что даст возможность стабилизировать работу существующих сетей газопровода и подключить новые объекты газоснабжения.

Направления использования газа:

- технологические нужды промышленности;

- хозяйственно-бытовые нужды населения;

- энергоноситель для теплоисточников.

Отопление

Отопление и горячее водоснабжение одноэтажной жилой застройки, а также небольших производственных и общественных зданий, предусматривается от местных отопительных установок.

Отопление и горячее водоснабжение общественных зданий – централизованное, от котельных. Проектом предусматривается строительство новых котельных на газовом топливе.

Расчетные расходы газа

Численность населения с проектируемым приростом населения на расчетный срок.

| Наименование | Существующая численность населения | Численность населения на расчетный срок (2030 г.), чел. |
| --- | --- | --- |
| Махошевское сельское поселение Ст. Махошевская | 1740 | 2000 |

Согласно заданию на разработку проекта генерального плана поселения произведен расчет максимальных часовых расходов газа и максимальных годовых расходов газа для всех потребителей на расчетный срок - 2030г. Результаты расчетов представлены в таблице:

| №№ п/п | Наименование населенного пункта | Ед-ца измерения | На расчетный срок до 2030г |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ст. Махошевская |  |  |
| 1. | Максимальные часовые расходы газа | м³/ч | 1861 |
| 2. | Максимальные годовые расходы газа | тыс.м³/ч | 3350 |

Основные технико-экономические показатели по разделу «Газоснабжение»

| № п/п | Показатели | Ед-ца измерения | На расчетный срок до 2030г |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Газоснабжение |  |  |
| 1 | Удельный вес газа в топливном балансе н/п | % | 100 |
| 2 | Годовое потребление газа | тыс. м3/год | 3350 |
| 3 | Часовое потребление газа | М3/час | 1861 |
| 4 | Источники подачи газа | -«- | ГРС,ГРП, ШРП |
| 5 | Протяженность газопроводов среднего давления | км | 23,8 |

- 3.6.2. Теплоснабжение

Существующее теплообеспечение котельных направленно в основном на обеспечение общественных зданий.

В процессе развития населенного пункта необходимо предусмотреть реконструкцию котельных и обустройство новых в основном газовых котельных с целью улучшения экологии существующей и проектируемой территорий, и повышения их экономических показателей. В отдельных случаях могут быть применены котельные на дизельном топливе.

Вновь проектируемые котельные необходимо предусмотреть в станице при дальнейшем проектировании для обслуживания детских садов, комплексных зданий коммунально-бытового и общественного назначения.

Теплоснабжение жилых территорий Махошевского сельского поселения предусматривается от автономных источников питания систем поквартирного теплоснабжения – от автоматических газовых отопительных котлов для индивидуальной одно- и двухэтажной застройки.

- 3.6.3.	 Водоснабжение

Существующее положение

В настоящее время водоснабжение Махошевского сельского поселения осуществляется от водозабора, который представлен отдельно стоящей скважиной и водонапорной башней.

Из-за изношенности водопроводных сетей увеличивается количество аварийных участков, в результате неудовлетворительного технического состояния сетей увеличиваются потери воды в трубопроводах, качество воды не отвечает требованиям ГОСТ «Вода питьевая».

Определение расчетных расходов воды на расчетный срок.

Численность населения ст. Махошевской на расчетный срок составит 2000 человек. Удельное среднесуточное водопотребление на хозяйственно – питьевые нужды населения принимается в соответствии с табл.1 СНиП 2.04.02-84* для застройки зданиями с водопроводом, канализацией и ваннами с газовыми водонагревателями составляет qж= 200 л/сут на одного жителя.

1. Расчетный суточный расход воды на хозяйственные нужды определяется в соответствии с п.2.2. СНиП 2.04.02-84* по формуле:

Qсут =Σqж · Νж/1000,

где Νж- расчетное число жителей

Qсут. = 200 л/сут · 2000/1000 = 400 м³/сут

2. Расход воды на поливку земельных насаждений в населенных пунктах и на территориях промышленных предприятий определяется в соответствии с п 2.3 СНиП 2.04.02.-84* прим.1

Qпол. = 50л · 2000 чел./1000 = 100 м³/сут

3. Количество воды на нужды промышленности определяется в соответствии с п.2.1 прим.4 СНиП 2.04.02-84* и составляет:

Qпром.пр. = 20% Qсут

Qпр.пр. = 20% · (400м³/сут + 100м³/сут) = 100 м³/сут

Общий расход воды на проектируемый расчетный срок ст. Махошевской составляет:

Qсут = 400м³/сут + 100м³/сут + 100м³/сут = 600 м³/сут

Противопожарное водопотребление.

Водопровод ст.Махошевской является объединенным хозяйственно-питьевым, производственным, противопожарным, т.к. должен обеспечивать и расход воды на внутреннее и наружное пожаротушение.

По планируемому количеству населения расчетный расход воды на наружное пожаротушение принят по таблице 5,6 СНиП 2.04.02-84* п.п.2.12 и 2.13 составляет 10 л/с на один пожар. Количество одновременных пожаров – два.

Наружное пожаротушение предусматривается из хозяйственно-питьевого противопожарного объединенного водопровода через пожарные гидранты.

Неприкосновенный противопожарный запас должен храниться в резервуаре чистой воды, который обеспечит 10 мин. запас и будет постоянно пополняться во время пожара, подача воды на хозяйственно-питьевые нужды во время пожара должна сокращаться на 70%.

Вывод:

Проектная схема водоснабжения должна охватывать жилую застройку и предприятия, обеспечивать полив зеленых насаждений общего назначения, улиц и площадей, а так же пожаротушение.

Для ст. Махошевской необходимо предусмотреть реконструкцию существующей системы централизованного водоснабжения.

Произвести разведку и бурение нового водозабора. Организовать обустройство и санитарные зоны.

В перспективе для обеспечения устойчивого водоснабжения питьевой водой необходимо проведение дополнительных мероприятий:

1. Ремонт существующих артезианских скважин с заменой насосов на более производительные.

2. В водозаборах подземных вод, управление насосами следует предусматривать автоматическое в зависимости от уровня воды в сборном резервуаре.

3. Для хранения противопожарного запаса воды и для более устойчивой работы сетей водопровода необходимо строительство двух резервуаров чистой воды емкостью 50 м³ и насосных станций II подъема.

4.	Заменить пришедшие в негодность старые водопроводные сети, для работы пожарных гидрантов, уличные сети должны быть диаметром 100 мм.

5. 	Прокладка водопроводных сетей в новых живых кварталах.

Объем работ по системе водоснабжения определяется при рабочем проектировании.

В перспективе, возможно, добиться снижения водопотребления воды питьевого качества за счет применения технической воды на полив территории и зеленых насаждений, за счет применения пластиковых и металлопластиковых труб инженерных коммуникаций, существенно снижающих потери в водоводах и уличных сетях. А также применение повторно используемой воды и оборотных систем на промпредприятиях. Так как территория Махошевского сельского поселения представлена районами различной плотности, а уплотнение центральных и других кварталов будет осуществляться постепенно, в течение расчетного срока, предложенные проектные мероприятия могут выполняться также постепенно, в зависимости от текущей застройки территории.

- 3.6.4. Канализование

Существующее положение

В настоящее время централизованная система канализации и поверхностных вод в поселении отсутствует.

Определение расчетных расходов сточных вод на расчетный срок.

ст.Махошевская

1. Расчетный расход бытовых сточных вод в ст-цы Махошевкой составляет Qсут. = 400 м³/сут.

2.Количество сточных вод от предприятий местной промышленности, а также неучтенные расходы принимаются в размере 5% суммарного среднесуточного водопотребления (п.2.5СНиП 2.04.03-85) и соответствует:

Qпр.пр. = 25 м³/сут

Общий расход сточных вод на расчетный срок составит:

Qсут. = 425м³/сут

Проектное предложение

Проанализировав состояние инженерного обеспечения и особенности географического расположения поселения, а также возможности современного оборудования и технологий, проектом может быть предложен кластерный принцип инженерного обеспечения жилых и общественных зданий при малоэтажном строительстве путем обустройства типовых коммунального эксплуатационного центра (КЭЦ).

Кластерный принцип заключается в том, что проектирование инженерного обеспечения новой застройки или реконструкция инженерного обеспечения сложившейся застройки может осуществляться для локального поселения или части поселения, путем организации коммунального эксплуатационного центра (КЭЦ), который включает и локальные очистные сооружения канализации, котельную, ТП. Локальное поселение (кластер) может входить в состав более крупного населенного пункта. Таким образом, населенный пункт разбивается на кластеры, для которых решается вопрос локального инженерного обеспечения.

Это решение позволит исключить протяженные инженерные коммуникации и поддерживающие их систему (КНС; ТП). Достигается экономия финансовых средств на прокладку, ремонт и поддержание протяженных коммуникаций и сопутствующих им систем.

Внедрение децентрализованного кластерного принципа организации инженерного обеспечения позволит также сократить существенно потери энергоресурсов в протяженных коммуникациях, сократить расходы на их ремонт, уменьшить аварийность.

Разделив ст. Махошевскую на несколько бассейнов канализования, в зависимости от рельефа местности, можно организовать локальную систему канализации, в качестве локальных очистных сооружений можно предложить установки биологической очистки сточных вод заводского изготовления типа станций, выпускаемых ЗАО «СМБ Групп» г.Москва. После очистки вода выходит по качеству соответствующая требованиям, предъявленным к водам хозяйственно-бытового назначения. Очищенную воду можно использовать для полива зеленых насаждений. Станция имеет модельный ряд по производительности от 1 м³ до 1000 м³, не требует постоянного обслуживания.

Может быть рекомендована также заводского изготовления «Техносфера БИО», имеющих диапазон по производительности от 5 до 200 м³/сут Установка предназначена для усреднения и биологической очистки хозяйственно-бытовых и близких к ним по составу производственных сточных вод. Доочистки стоков до норм сброса в водоемы рыбохозяйственного назначения и обеззараживания очищенной воды.

Поверхностные дождевые воды перед сбросом в водоемы также должны быть очищены до такой степени, чтобы не вызвать сверхнормативного загрязнения. При отведении поверхностного стока дождевых вод предпочтительна схема очистки с аккумулирующей емкостью. Для очистки дождевых вод может быть рекомендована установка типа «Ключ.Н.» ЗАО «Техносфера». Установки заводского изготовления производительностью от 1 до 10 м³/ч. Высоконадежные технологические решения установок позволяют гарантированно обеспечить очистку стоков и возможность сброса вод в водоемы.

Таким образом, применяя современные и эффективные методы очистки сточных вод, будет повышена степень благоустройства населения поселения и улучшено санитарное и экологическое состояние населенных пунктов.

Большое внимание уделяется улучшению санитарных и экологических показателей, проектируемые системы водоотведения применяют современные и эффективные методы обеззараживания очищенных сточных вод и осадков. Это позволит улучшить санитарно-экологическое состояние станицы.

- 3.6.5.Электроснабжение

- Общая часть.

Раздел «Электроснабжение» выполнен на основании задания на проектирование, архитектурно-планировочных решений, принятых при разработке генерального плана, и исходных данных, выданных заказчиком.

Раздел включает в себя:

- Разработку схемы электроснабжения на напряжении 10кВ.

- Определение основных показателей проекта.

Разработка раздела выполнена согласно требований действующих норм и правил.

Существующее положение

Источником электроснабжения принята существующая трансформаторная подстанция - ПС35/10кВ «Ярославская» с трансформаторной мощностью 2х6,3 МВА.

Электрооборудование в поселении находиться в удовлетворительном состоянии. Станица Махошевская электофицирована.

Высоковольтное напряжение 10 кВ распределяется от КТП 10/0,4 кВ по ЛЭП 10 кВ с проводами марки АС-70 и АС-50.

Существующие мощности смогут удовлетворять растущие потребности поселения в электроснабжении, после проведения комплекса работ, направленных на реконструкцию имеющихся мощностей с целью их увеличения.

Существующие и проектируемые электрические нагрузки жилищно-коммунального, общественно-делового, культурно-бытового и производственного секторов определялись в соответствии со следующей нормативной документацией:

- СП 31-110-2003 г. «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

- РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей».

Для обеспечения электроэнергией существующих и проектируемых жилых, общественных зданий и коммунальных объектов на расчетный срок Махошевского сельского поселения необходимо получить от энергоснабжающей организации технические условия на электроснабжение и разрешение на подключение расчетной нагрузки.

- Проектное предложение

В связи с увеличением нагрузок и для улучшения схемы электроснабжения, обеспечивающей бесперебойным питанием её потребителей, данным проектом рекомендуется произвести реконструкцию трансформаторной подстанции 35/10кВ «Ярославская», на которой выполнить:

- реконструкцию ОРУ 35кВ с заменой существующих масляных выключателей МВ 35кВ и СМВ 35кВ на элегазовые 35кВ;

- замену РВС  РВС 35кВ, РВП 10кВ на ОПН;

- замену ячеек 1-ой и 2-ой секций шин РУ 10кВ на ячейки типа К и установку 2-х дополнительных линейных ячеек на каждую секцию шин РУ 10кВ. Выключатели принять вакуумные;

- выполнить проектирование и монтаж ОСШ 10кВ;

- строительство 5-и ТП 10/0,4 кВт.

Для выполнения вышеуказанных работ необходимо разработать технические условия.

Для подключения проектируемых электрических нагрузок жилых и общественных зданий предусматривается строительство трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ, линий электропередач 10 кВ и замена на существующих ТП 10/0,4 кВ силовых трансформаторов на трансформаторы с большей мощностью.

Электроснабжение электроприемников жилых и общественных зданий на проектируемых территориях принято от существующих подстанций.

В данном проекте предусмотрено электроснабжение:

- жилых домов индивидуальной застройки на проектируемых территориях;

- проектируемых общественных зданий, расположенных вблизи проектируемых территорий под жилье (учреждения образования, воспитания, медицины; предприятия бытового обслуживания, торговли, общественного питания и др.)

Расчетная электрическая нагрузка определена согласно следующих нормативных документов:

- для жилых домов индивидуальной застройки на проектируемых территориях –РД 34.20.185 – 94.

- общественных зданий, расположенных вблизи проектируемых территорий под жилье – СП 31-110-2003 и по проектам аналогичных объектов.

Основные технико-экономические показатели раздела.

| Показатели | Ед. измерения | На расчётный срок 2030г. |
| --- | --- | --- |
| Потребность в электроэнергии всего, в том числе: | млн. кВт/ год | 2,474 |
| Потребление электроэнергии на 1чел. в год, | кВт.ч | 647 |
| Протяжённость новых сетей 10кВ | км | 2,8 |
| КТП 10/0,4 | шт. | 5 |

Линии 10кВ

Трассы ЛЭП 10кВ выбирались с учетом перспективного развития населенного пункта. Местность, по которой проходят проектируемые ВЛ 10кВ относится к V району по гололедным и IV по ветровым нагрузкам на провода.

На расчетный срок генплана необходимо строительство линий 10кВ в воздушном исполнении на изолированных проводах типа SAX 70кВ магистралях и SAX 50 на отпайках.

Новые опоры необходимо выполнить по типовому проекту АРХ Л56-97 со стойками СВ110;С112,С105.

Принципиальная схема существующих и проектируемых коридоров сетей 10кВ, а также место размещение подстанций 10/0,4кВ приведены на чертежах проекта.

Альтернативные и энергосберегающие технологи

Согласно Распоряжению Правительства РФ от 27.02.2008г. №233-р (ред. от 15.06.2009г.) «Об утверждении Программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2008-2010 годы» предусматривается более активное сочетание высокоэффективных энергоустановок, входящих в единую энергосистему страны и разрабатываемых в ходе реализации программы автономных энергоисточников, в том числе возобновляемых видов энергии, которые позволят оптимизировать региональные системы электро- и теплоснабжение при соблюдении жестких экологических требований.

Для условий Краснодарского края – это повсеместное использование солнечных батарей и тепловых насосов с вихревой трубой для систем воздушного отопления. Предполагается, что к расчетному сроку их стоимость и расходы на эксплуатацию будут доступными для того, чтобы использовать для частичного или полного электро- и теплоснабжения дома, квартиры, офиса или предприятия.

Кроме того, в качестве альтернативных источников энергоснабжения могут быть использованы продукты переработки биомассы сельхозпредприятий.

Для обеспечения энергетической эффективности зданий, строений, сооружений согласно Закону Краснодарского края от 03.03.2010г. №1912-КЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в Краснодарском крае» в данном проекте также предусматривается:

- режим работы административных зданий, многоквартирной жилой застройки по энергопотреблению перевести на трехуровневый график через систему АСКУЭ;

- на производственных предприятиях и предприятиях инженерной инфраструктуры должна быть учтена система повышения компенсации реактивной мощности от CОS 0.8 до СОS 092-095;

- для снижения потерь напряжения в электрических сетях 10 кВ произвести разукрупнение отходящих линий от ПС 35/10 кВ «Ярославская» с подвеской изолированного провода SAX 50-70-95;

- для внутреннего и наружного освещения вместо ламп накаливания использовать энергосберегающие лампы.

Решение на применение альтернативных источников энергоснабжения принимаются после разработки технико-экономического обоснования на последующих стадиях проектирования.

- 3.6.6. Слаботочные сети.

Основной задачей данного раздела является определение центров телефонной нагрузки с учетом проектных планировочных решений по развитию квартирного и хозяйственного сектора. Аналогичные задачи решаются и по радиотрансляционной сети проектируемых территорий.

Проектные решения раздела «Проводные средства связи» приняты в соответствии со следующими документами:

1. Архитектурно-планировочные часть проекта Махошевского сельского поселения.

2. СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».

Расчетная емкость АТС, необходимая для телефонизации Махошевского сельского поселения определяется по нормам телефонной плотности НП 2.008-6-85.

Радиофикация

Потребная мощность для радиофикации района в соответствии с проектом до 2030 г. определяется по показателям из расчета 0,3 Вт на одну радиоточку (одна радиоточка на семью и одна радиоточка на 10 человек работающих).

Для покрытия расчетной мощности и обеспечения номинальной нагрузки усилителей необходимо к 2030 году выполнить реконструкцию существующих радиоузлов с установкой усилителя мощностью. Реконструкцию оборудования радиоузла предусматривается произвести на существующих площадях.

- Предлагается развитие радиофикации ст-цы Махошевской через беспроводное вещания.

Телевидение

Развитие сети телевизионного вещания предусматривается на базе существующего телевизионного узла, который в полной мере может обеспечить передачу новых телевизионных каналов, иметь доступ к любым, в том числе и к независимым каналам информации.

Телефонизация

Существующее положение

Состояние слаботочных сетей на территории Махошевского сельского поселения характеризуется следующими положениями:

- наличие морально и технически устаревшего аналогового оборудования;

- отсутствие современной промышленной базы слаботочных сетей, что значительно увеличивает стоимость строительства новых объектов связи и модернизации существующих.

Проектные предложения

Расчет числа абонентов телефонной сети общего пользования и сети проводного вещания производится из условия один телефон и одна радиоточка на жилой дом (квартиру) плюс 5% от их числа на общественный сектор, необходимо:

1. Каждой семье обеспечить установку телефона.

2. Количество телефонов для хозяйственного сектора по отдельным группам потребителей на 1000 человек работающих должно составлять:

- промышленность, транспорт, строительство    -   210 тлф.;

- торговля                                                                 -   270 тлф.;

- наука и образование                                            -   710 тлф.;

- здравоохранение                                                  -   580 тлф.;

- управление                                                            -  1000 тлф.

Работающее (самодеятельное) население по отдельным группам народного хозяйства распределяется на перспективу в следующем соотношении:

- промышленность, транспорт, связь, строительство - 76%;

- торговля - 12%;

- образование и наука - 6%;

- здравоохранение - 4%;

- управление - 2%.

Потребности хозяйственного сектора в телефонной связи на 1000 человек работающих составит:

210*0.76+270*0.12+710*0.06+580*0.04+1000*0.02=278 тлф.

Проектные предложения

Для развития средств связи генпланом предусматривается:

- произвести прокладку  соединительных линий связи, прокладку ВОЛС;

- предусмотреть строительство новых межпоселковых магистральных линий связи с устройством шкафных районов в зоне проектируемой застройки;

- предусмотреть расширение и реконструкцию линейно-кабельных сооружений связи в зоне существующей застройки.

Проектом предусматривается также и увеличение сферы услуг, предоставляемых средствами связи (мобильная связь, интернет, IP-телефония и.т.д.).

Для реализации проектных решений по развитию средств связи рекомендуется использовать экономические основы президентской программы «Российский народный телефон», предусматривающей добровольное участие населения частного сектора в развитии и модернизации местных сетей связи, являющихся наиболее инвестиционно ёмкими частями телефонной сети общего пользования.

На стадии разработки  рассматриваются перспективы возможного развития проводных средств связи на срок до 2030г. Все технические решения, касающиеся вопросов организации схем связи, выбора оборудования и кабельной продукции, определения трасс прохождения линий связи, способов монтажа и прокладки кабелей, числа каналов на МСС и т.д., определяются на последующих этапах проектирования при наличии финансирования строительства объектов связи. В 2007г. дирекцией «ЮТК» был заключен договор об оказании универсальной услуги телефонной связи с использованием таксофонов. В  ст-це Махошевской установлен таксофон.

Обеспеченность средствами массовой информации

На  проектируемой территории  имеется узел  почтовой  связи ФГУП «Почта России».  Режим  работы  клиентского  зала  почтамта  в полном объеме удовлетворяет потребности жителей поселка.

Узел почтовой связи оказывает  услуги населению  и  предприятиям станицы:

- производит прием и выдачу заказной и простой корреспонденции;

- прием и выдача посылок и ценных бандеролей;

- выполняется прием и отправка переводов, в том числе электронных и

телеграф  плюс;

- производит прием коммунальных платежей;

- производит услугу почтальон  на  дому;

- производит ежемесячную выплату пенсий, а также пенсионерам с доставкой;

- по необходимости продажа в розницу конвертов, марок, газет и журналов;

- производит реализацию всех газет и журналов в розницу.

«Почта  России»  постоянно  расширяет  спектр  услуг. Осваиваются  новые  виды  услуг, президентский проект «Компьютер  в каждый  дом».

Наличие собственных Интернет ресурсов

По президентским программам «Образование» и «Дети России» на перспективу планируется подключение к сети Интернет школы.

В Махошевском сельском поселении имеется потребность в предоставлении дополнительных услуг связи, а также в развитии современных информационных технологий, прежде всего по обеспечению широкополосного доступа в Интернет.

- 3.7.ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2010 г. | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Территория |  |  |  |  |
| 1.1. | Всего, в том числе: | га | 23491,32 | 23491,32 |
|  | - земли сельскохозяйственного назначения | га /% | 2978 12,7 | 2885,9 12,3 |
|  | - земли населенных пунктов | га /% | 574,4 2,26 | 666,5 2,8 |
|  | - земли промышленности, транспорта, энергетики, связи, и иного спец. назначения | га /% | 3 0,01 | 3 0,01 |
|  | - земли лесного фонда | га /% | 19936,42 84,9 | 19936,42 84,9 |
| 1.2. | Территории земель населенных пунктов, всего: |  | 574,4 | 666,5 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | Жилая зона | га | 326,5 | 384 |
|  | Общественно-деловая зона | га | 3 | 7,6 |
|  | Производственная, коммунально-складская зона | га | 3,9 | 4,3 |
|  | Зона транспортной и инженерной инфраструктуры | га | 49 | 57,6 |
|  | Зона специального назначения (санитарно-защитное озеленение, кладбище, озеленение вдоль водных объектов) | га | 192,0 | 213,0 |
| 2. Население |  |  |  |  |
| 2.1. | Численность постоянного населения ст-цы Махошевская | чел. | 1740 | 2000 |
| 2.2. | Показатели естественного движения, на 1000 населения: |  |  |  |
|  | - прирост населения | чел. | 11,5 | 13,2 |
|  | - убыль населения | чел. | 15,8 | 12,0 |
|  | - общий прирост | чел. | -4,4 | 1,2 |
| 2.3. | Показатели миграционного движения на 1000 населения: |  |  |  |
|  | - общий прирост | чел. | 5,3 | 11,0 |
| 2.4. | Плотность населения (брутто) в границах населенного пункта | чел./га | 3 | 3 |
| 2.5. | Плотность населения жилой застройки | чел./га | 5,3 | 5,2 |
| 2.6. | Возрастная структура населения |  |  |  |
|  | Население моложе трудоспособного возраста, в том числе: | чел./ % | 324/18,6 | 400/20,0 |
|  | - дети от 1 до 6 лет | чел./% | 127/7,3 | 158/7,9 |
|  | - дети от 7 до 17 лет | чел./% | 218/12,5 | 260/13,0 |
|  | Население в трудоспособном возрасте | чел./ % | 981/56,4 | 1081/54,1 |
|  | Население старше трудоспособного возраста | чел./ % | 435/25,0 | 591/25,9 |
|  | Численность занятых в экономике поселения | чел | 439 | 757 |
|  | Доля занятых от трудоспособного населения | % | 44,7 | 70,0 |
| 3. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |  |
| 3.1. | Детские дошкольные учреждения | мест | 55 | 135 |
|  | Общеобразовательные школы | мест | 250 | 250 |
| 3.2. | Больницы | коек | 0 | 20 |
|  | Поликлиники | пос. в смену | 0 | 36 |
| 3.3 | Территория физкультурно-спортивных сооружений | м2 | 0 | 1,4 |
|  | Плоскостные спортивные сооружения | м2 | 0 | 3900 |
| 3.4 | Предприятия розничной торговли | м2 | 161,6 | 600 |
|  | Предприятия общественного питания | раб. мест | 0 | 14 |
|  | Предприятия бытового обслуживания населения | раб. мест | 0 | 80 |
|  | Гостиницы | мест | 0 | 12 |
| - Инженерная инфраструктура |  |  |  |  |
| 4.1. | Водоснабжение |  |  |  |
|  | Водопотребление - всего | м3/сут | 522 | 600 |
| 4.2. | Канализация |  |  |  |
|  | Объемы сброса сточных вод в поверхностные водоемы | м3/сут | - | 425 |
| 4.3. | Энергоснабжение |  |  |  |
|  | потребная мощность | кВт |  | 647 |
|  | годовой расход | кВт·ч/год |  | 2474 |
| 4.4. | Газоснабжение |  |  |  |
|  | Годовой расход газа | тыс. м3/год | - | 3350 |
|  | Часовой расход газа | м3 | - | 1861 |

Родоначальником системы органического земледелия или «ресурсосберегающей технологии» является российский ученый-агроном И. Е. Овсинский, подобно изложивший ее принципы в своей работе "Новая система земледелия". Органическое сельское хозяйство практикуется почти в 140 странах мира. Лидерами по общей площади органических сельскохозяйственных угодий являются Австралия (12,3 млн га), Китай (2,3), Аргентина (2,2), США (1,9), Италия (1,1). Однако, Россия в настоящее время Россия сильно отстает от большинства стран мира, включая ряд развивающихся стран, включая некоторые страны СНГ. Согласно международной статистике площадь сертифицированных органических сельскохозяйственных угодий составляет 3 192 га.